- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

- （公示版）

项目名称：          塑料盛具生产项目

建设单位（盖章）： 重庆永森盛达科技有限公司

编制日期：            2024年07月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 塑料盛具生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2312-500107-04-03-212324 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 马* | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 |  | 重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 106 度 21 分 18.927 秒， 29 度 2 分 55.162 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2924泡沫塑料制造；C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29中塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-500107-04-03-212324 |
| 总投资（万元） |  | 1500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.3 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积1968.76m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 1、专项评价设置情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》，污染类建设项目专项评价设置原则如下： 表1-1专项评价设置原则表 类别; 设置原则; 拟建项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 拟建项目排放废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 拟建项目废水经处理后排入污水处理厂深度处理。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 拟建项目风险物质存储量未超过临界量。. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 拟建项目位于工业园区内，不涉及取水。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 拟建项目不涉及。. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 拟建项目不涉及所列地下水资源保护区。. 由表1-1可知，本次评价不需设置专项评价 |
| 规划情况 | 规划名称：《重庆西彭工业园区规划》（2022年6月） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》 审查机关：重庆市生态环境局 审批文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号） 审查时间：2023年6月30日 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》符合性分析 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》，西彭工业园区陶家组团规划面积为1420.22hm2，东至陶家镇石堡村，南至铜罐驿镇铜陶路仓坝子村，西至陶家镇大树子，北至陶家镇行政边界根，主导产业定位为：新能源、装备制造、新材料。新能源重点发展氢燃料电池商用整车、氢燃料电池核心关键零部件等；装备制造重点发展通机及农机；新材料重点发展先进有色合金材料。 本项目位于重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号3幢1-2号厂房，属于西彭工业园区陶家组团，项目产品为盛具，主要盛装汽车轮毂、离合器、通机、摩托车油箱、油箱盖等，为园区主导产业新能源、装备制造配套产业，因此项目符合园区产业定位及用地布局规划要求。 - 与园区规划环评及审查意见的符合性分析 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》以及《重庆市生态环境局关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕439号），本项目与园区规划环评及审查意见函符合性分析见下表。 表1-2 与规划环评生态环境准入清单（管控要求）对照分析一览表 分类; 环境准入要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 西彭组团东北侧科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于西彭组团。; /. 西彭组团临近居住的A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06地块在新引入项目时应引入不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于西彭组团。; /. 陶家组团规划的工业用地（O80-04/01、O80-01/04、L1-02-2/03、L1-02-1/03、L4-03/01、L9-01/02、L27-02-1/04、J41-9/01、J41-10/01）禁止引入涉及喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，项目地块为L11-02，且项目不属于喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目。; 符合. 规划区禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）工业项目。; 项目不属于文件所列项目。; 符合. 污染物排放管控; 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值。; 项目污染物排放量较小，不会突破区域污染物排放总量限值。; 符合. 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目不属于排放剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 符合. 陶家组团范围内重庆奇爽实业（集团）有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 项目不属于文件所列企业。; /. 铜罐驿组团范围内红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于铜罐驿组团。; /. 环境风险防控; 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于西彭组团、铜罐驿组团。; /. 临长江道路禁止规划运输危险化学品及危险废物路线。; 项目不涉及。; /. 禁止新建、扩建化工项目。; 项目不属于化工行业。; 符合. 资源开发利用要求; 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。; 项目不属于用煤、重油等高污染燃料的工业项目。; 符合. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。; 项目清洁生产水平可达到国内先进水平。; 符合. 表1-3 与规划环评及其审查意见的符合性一览表 类别; 规划环评及审查意见内容; 本项目情况; 符合性. 严格生态环境准入; 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求，国土空间“三区三线”等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 项目为塑料制品业，符合相关产业政策，符合园区规划环评生态环境准入清单。; 符合. 强化空间布局约束; 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。 邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近居住用地的未开发工业地块（A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06）与居住用地之间均应设置不小于100米环境防护距离，后续应根据项目环评确定拟建项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地（A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06）及东北侧规划科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属（铬、镉、汞、砷、铅等重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，项目地块为L11-02，不属于喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目，也不属于排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 符合. 加强污染排放管控; 规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破《报告书》确定的总量管控指标。; 根据《报告书》总量管控清单，规划区域污染物排放总量限值（现状排放量）为：SO2 1357.89t/a（现状排放量1249.31t/a），NOx 1320.84t/a（现状排放量1002.33t/a），VOCs（以非甲烷总烃计）487.85t/a（现状排放量259.24t/a），COD 1600.28t/a（现状排放量670.54t/a），氨氮176.29t/a（现状排放量91.72t/a），TP 15.67t/a（现状排放量5.13t/a）。 本项目排放量为VOCs 0.237t/a，COD0.043t/a，氨氮0.002t/a，排放量很小，不会突破报告书控制指标。; 符合. 1、水污染物排放管控 规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理、持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。 陶家组团生活区污水收集进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入大溪河；工业区废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入杨柳曲河再汇入大溪河（其中COD、氨氮、总磷达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准）。; 项目污水依托厂区生化池处理达标后进入市政污水管网，经陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准）后排放至大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。; 符合. 2、大气污染物排放管控 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。新建、扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。; 项目不使用天然气，项目产生的有机废气均经集气罩收集，经二级活性炭处理后经15m高排气筒排放，污染治理措施可靠，不会对周边环境造成明显影响。; 符合. 3、工业固废排放管控 加强一般工业固体废物综合利用和处理，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单元严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所，并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）相关要求。; 项目设置危废贮存点，采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施对危险废物进行暂存。危险废物交由具有危险废物处置资质的单位处置，定期转运。; 符合. 4、噪声污染管控 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址合和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理，合理规划区域运输路线和时间，减轻运输过程对沿线居民的影响。; 项目使用低噪声设备，采取基础减震，消声、建筑隔声等措施，可确保厂界噪声达标。; 符合. 5、土壤、地下水污染风险防控 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测资料结果完善污染防治措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化。; 项目危废贮存点、液体物料库房均进行防腐防渗处理。; 符合. 环境风险防控; 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上2023年底建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目，危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧临长江的道路。; 项目不涉及所列区域地块。; 符合. 规范环境管理; 加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。; 项目按照要求对污染物进行定期监测。; 符合. 综上分析，项目符合园区规划环评及审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析 拟建项目属于C2924泡沫塑料制造、C2926塑料包装箱及容器制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目。故项目建设符合国家产业政策，同时取得了《重庆市企业投资项目备案证》（2312-500107-04-03-212324）。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 2、项目与“三线一单”符合性分析 根据重庆市生态环境局关于印发《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（渝环函〔2022〕397号），本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析如下表。 表1-4 与“三线一单”管控要求的符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720004; 长江丰收坝九龙坡段; 重点管控单元4. 管控要求层级; 管控 类型; 管控要求; 建设项目相关 情况; 符合性. 全市总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 项目符合产业空间布局。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 项目位于工业园区内，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、纸浆制造、印染项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 项目位于工业园区内，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。满足相关政策要求。; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 项目位于工业园区内，不属高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 项目位于工业园区内，不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等项目。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 项目为塑料制品业，不涉及上述行业。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 项目所在区域环境空气质量不达标，已制定限期达标计划。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 项目使用低VOCs原料，产生的废气收集后经处理后达标排放。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目产生的污水预处理达标后排入市政管网。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 项目不涉及上述内容。. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 项目建成后按要求执行。. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 项目建成后按上述内容执行. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 项目建成后按要求执行。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 项目不属于高耗能项目。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 项目不属于两高行业。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 项目冷却水循环使用。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 九龙坡区总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 项目满足上述要求。; 符合. 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融 合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 项目符合园区产业政策，周边均为工业用地，距离居住用地、中小学用地较远。; 符合. 污染物排放管控; 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 项目满足上述要求。; 符合. 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 项目使用低VOC原料，产生的有机废气收集处理后达标排放。; 符合. 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用 量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 项目满足上述要求。; 符合. 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成 土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 项目不涉及上述内容。. 资源开发效率要求; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 项目满足上述要求。; 符合. 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。; 项目不涉及上述内容。. 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 项目用水量少，冷却水循环使用。. 管控单元管控要求; 空间布局约束; /; /; 符合. 污染物排放管控; 1.建设完善农村污水收集处理设施，推进化粪池、净化池、管网等现有农村污水处理设施修复改造。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 2.合理控制施肥比例，科学配置肥料资源，减少化肥施用量，提倡秸秆还田，扩大绿肥种植面积，增加有机肥施用量。; 项目不涉及上述内容。. 3.深入推进农药减量，严格禁止高毒高残留农药和长残效除草剂使用，鼓励使用高效低毒低残留农药和生物农药。; 项目不涉及上述内容。. 4.有序推进养殖尾水治理工作，推动养殖尾水达标排放、循环使用或资源化利用。提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 项目不涉及上述内容。. 环境风险防控; 1.加强农药化肥使用量的控制，实行科学种植和非点源污染防治。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 资源开发效率要求; 1.加强农业节水，推进铜罐驿镇、陶家镇等5000亩农业节水设施建设。; 项目不涉及上述内容。; 符合. 综上所述，本项目符合满足九龙坡区“三线一单”相关要求。 3、与重庆市相关政策符合性分析 （1）与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）符合性分析 根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投[2022]1436号），本项目位于西彭工业园区陶家组团，现对本项目符合性进行分析，详见表1-5。 表1-5 本项目与重庆市产业投资准入的符合性分析表 序号; 规定要求; 本项目执行情况; 符合性. 一; 全市范围内不予准入的产业. 1; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 项目不属于国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。; 符合. 2; 天然林商业性采伐; 不属于天然林商业性采伐。; 符合. 3; 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 不属于法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。; 符合. 二; 重点区域不予准入的产业. 1; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 不属于外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂项目。; 符合. 2; 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 不属于二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 符合. 3; 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 不涉及在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 符合. 4; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 符合. 5; 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 不涉及长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 符合. 6; 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 不涉及在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 符合. 7; 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不涉及在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 8; 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不涉及在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 符合. 9; 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 不涉及在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 三; 全市范围内限制准入类. 1; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 2; 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不属于新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 3; 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 4; 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 不属于《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 符合. 四; 重点区域范围内限制准入类. 1; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 不涉及长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 符合. 2; 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 不属于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。. 根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）分析，本项目不属于不予准入和限制准入的项目，因此，项目建设符合政策要求。 （2）与《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）符合性分析 项目与《关于严格工业布局和准入的通知》的符合性分析见表1-6。 表1-6 与《关于严格工业布局和准入通知》符合性分析表 序号; 严格工业布局和准入的通知; 项目情况; 符合性. 1; - 优化空间布局 对在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。; 项目不属于新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。; 符合. 2; - 新建项目入园 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，属于已建成的工业园区。; 符合. 3; - 严格产业准入 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目，必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。; 项目不属于上述严格控制项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）相关要求。 （3）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 表1-7 与长江经济带发展负面清单指南的符合性分析 准入条件要求; 项目概况. 1．禁止新建、改建和扩建不符合全国和省级港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 符合。不属于码头、港口项目。. 2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 符合。项目不涉及自然保护区、风景名胜区。. 3.禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 符合。项目不涉及。. 4.饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 符合。项目不涉及饮用水源保护区。. 5.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 符合。项目不涉及水产种质资源保护区。. 6.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 符合。项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。. 7.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合。项目不涉及新设、改设或扩大排污口。. 8.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合。本项目不涉及。. 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合。本项目不涉及。. 9.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合。项目不属于化工类项目。. 10.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合。项目不属于指南禁止类高污染项目。. 11.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合。项目不属于化工类项目。. 12.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合。不属于严重过剩产能行业及落后产能项目。. 由上表可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中的相关要求。 （4）《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2022〕11号）的符合性分析 根据《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中的主要指导思想为：1、控制煤炭消费总量；新建耗煤项目实行煤炭减量替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实现全市煤炭消费总量及比重持续下降。加强煤炭清洁利用，推进散煤治理，将煤炭主要用于发电和供热，削减非电力用煤，推进电能替代燃煤和燃油。严控燃煤、燃气发电机组增长速度，淘汰达不到环保、能耗、安全等标准的燃煤机组。各区县城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推动企业自备电厂、65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。2、利用综合标准淘汰落后产能。对达不到强制性能耗限额标准的产能，依法责令整改或关停退出。对超过污染物排放标准、超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法责令限制生产、停产整治或停业、关闭。对产品质量达不到强制性标准要求的产能，依法查处并责令停产整改，逾期未整改或经整改仍未达标的，依法报批关停退出。3、落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联动。3、禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。4、提高存量企业资源环境绩效。依法将超标准超总量排放、高耗能、使用或排放有毒有害物质的企业列入强制性清洁生产审核名单，推进清洁生产。 本项目位于工业园区内，且不使用燃煤，不属于高能耗、高污染项目，项目营运期间产生的废气量较少，且经处理后可实现达标排放。因此，项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2022〕11号）中的相关要求。 （5）与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝环〔2022〕43号）符合性分析 《规划》规定了“十四五”期间，重庆大气环境保护五大方面重点任务和措施。一是以挥发性有机物治理和工业炉窑综合整治为重点，深化工业污染控制；二是以柴油货车治理和纯电动车推广为重点，深化交通污染控制；三是以绿色示范创建和智能监管为重点，深化扬尘污染控制；四是以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点，深化生活污染控制；五是以区域联防联控和科研管理支撑为重点，提高污染天气应对能力。以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。 本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理，产生的颗粒物经移动式布袋除尘器处理，均能达标排放。因此，项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中的相关要求。 （6）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的符合性对比分析详见下表。 表1-8与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 控制项目; GB 37822-2019标准要求; 本项目情况; 相符性. VOCs物料 储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库和料仓中。; 项目原辅料均为符合含量限值要求的原辅料，各个原辅料均为密闭储存于原料仓库中。; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 项目原辅料均为符合含量限值要求的原辅料。; 符合. 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求制; 含VOCs产品的使用过程; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目注塑、吸塑、挤出、发泡、复合、激光雕刻工序产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后达标排放。; 符合. 其他要求; 企业应建立台账，记录含VOCs 原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业拟建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于5年。; 符合. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 项目通风生产设备、操作工位、车间厂房等将由专业环保公司设计和施工，采用合理的通风量。; 符合. 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目涉及VOCs物料的设备开停工（车）、检维修和清洗时。退料阶段将残存VOCs退净，使用密闭容器盛装，设备不工作时不涉及有机废气的产生及排放。; 符合. 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目工艺过程中产生含VOCs废料，应按照要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 符合. 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求; 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。设备与管线组件包括泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、法兰及其他连接件、泄压设备、取样连接系统、其他密封设备。; 项目不涉及载有气态、液态VOCs物料的设备。; 符合. 敞开液面VOCs无组织排放控 制要求; 废水液面控制要求; 项目不涉及敞开液面。; 符合. 循环冷却水系统要求; 项目冷却水经管道循环回用，不涉及敞开液面。. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备也停止运行，待检修完毕后再同步投入使用。; 符合. 废气收集系统要求; 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 项目注塑、吸塑、挤出、发泡、复合、激光雕刻产生有机废气收集处理后有组织排放。; 符合. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 项目废气收集系统（集气罩）符合GB/T 16758的规定。; 符合. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 项目废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在负压下运行。; 符合. VOCs排放控制要求; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 项目废气收集处理系统污染物排放符合相关排放标准的规定。; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。; 项目有机废气初始排放速率远小于2kg/h。; 符合. 进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基础含氧量按其排放标准规定执行。; 项目不涉及VOCs 燃烧。; 符合. 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 项目排气筒高度为15米。; 符合. 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。; 项目排放的废气执行相应的排放控制要求，进行监测时，严格按照排放控制要求中最严格的规定执行。; 符合. 记录 要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH 值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 项目建设后，企业拟按要求建立台账并保存。; 符合. 企业厂区内及周边污染监控要求; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 企业边界或周边VOCs监控要求按照相关行业排放标准的执行; 符合. 地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs无组织排放监控要求参见附录A。; 厂区内VOCs无组织排放状况监控执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822- 2019）中要求。; 符合. 综上所述，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的相关要求。 （7）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）。重庆市不属于该文件划定的重点区域范围。 表1-9 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 污染防治措施要求; 本项目情况; 符合性. 四、重点行业治理任务 （三）工业涂装VOCs综合治理。. 1; 大力推进源头替代。使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射晾晒等低VOCs含量的涂料、水性、辐射晾晒、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射晾晒、改性、生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶黏剂，重点区域到2020年底基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂等研发和生产。; 项目未使用油墨、涂料等原辅材料。; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 项目产生的有机废气较少，收集后经二级活性炭吸附处理，可实现达标排放。; 符合. 3; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 项目产生的有机废气较少，收集后经二级活性炭吸附处理，可实现达标排放。; 符合. 4; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 项目有机废气初始排放速率低于2千克/小时。; 符合. 5; 推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成；适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。; 项目委托专业安装公司对全套生产设备和配套的环保设施进行设计和安装，从源头上、工艺上、废气收集及处理，全过程考虑，废气产生、削减及排放，尽最大可能减少VOCs排放。; 符合. 6; 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 项目设有专门的环保职能部门，对环保设施进行运行管理。; 符合. 综上所述，拟建项目符合“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”（环大气[2019]53号）文件相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 - 重庆永森盛达科技有限公司是一家从事研发、生产、加工、销售塑料制品、五金、盛具的厂家，拟投资1500万元，租赁重庆万利材料应用研究所厂房，建筑面积1968.76平方米，建设“塑料盛具生产项目”（以下简称“拟建项目”）。 本项目租赁重庆万利材料应用研究所厂房，属于重庆融慧创展投资发展有限公司开发建设的九龙节能环保产业园（龙鼎企业中心）一期3幢1-2号厂房，该产业园内给排水管网均由重庆融慧创展投资发展有限公司设计建设，故拟建项目产生的废水依托重庆融慧创展投资发展有限公司（龙鼎企业中心）1#生化池处置，其环保责任主体为重庆永森盛达科技有限公司。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》 和《建设项目环境保护管理条例》及国家法律法规的要求，并对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），项目应属于“C2924泡沫塑料制造、C2926塑料包装箱及容器制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目涉及二十六、橡胶和塑料制品业29－塑料制品业292中“其他”，项目涉及注塑、发泡、吸塑工艺，不属于《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》的通知渝环规〔2023〕8号规定内容，需编制环境影响报告表。我司承接了项目的环境影响评价工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》 （试行）的要求，在环评技术人员实地踏勘、资料收集和工程分析的基础上，编制了本报告表。 2、项目概况 项目名称：塑料盛具生产项目 建设单位：重庆永森盛达科技有限公司 建设地址：重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路116号 项目性质：新建 建筑面积：建筑面积1968.76平方米。 项目投资：总投资1500万元，其中环保投资50万元。 建设规模：拟建项目利用新租赁厂房，建筑面积约1968.76平方米，建设塑料制品生产线（吸塑生产线1条、挤出发泡生产线1条、注塑生产线1条），购置塑料挤出机、发泡机、吸塑机、注塑机、冷却塔等设备，建设完成后达到年产盛具2.05万套。 3、主要产品及规模 本项目生产产品及规模如下表2-1。 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 规格; 用途. 1; 盛具（吸塑）; 8600套/年（约100t）; 1215*1215mm、1150*1150mm等; 汽车轮毂、离合器等使用. 2; 盛具（发泡）; 6000套/年（约120t）; 1200*1200mm、1200*1000mm、1200*800mm等. 3; 盛具（注塑）; 5900套/年（约80t）; 1200*1200mm、1200*1000mm、1200*800mm等; 通机、摩托油箱及油箱盖使用. 4、项目组成 本项目主要建设内容由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程组成，具体项目组成见表2-2。 - 表2-2 项目组成一览表 分类; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 位于厂房1F，建筑面积约1200m2，楼高约12m，设置吸塑生产线1条，挤出发泡生产线1条，注塑生产线1条。其中吸塑生产线主要由3台吸塑机、2台雕刻机组成；挤出发泡生产线主要由1台挤出机、1台发泡机、1台电加热导热油炉、2台整平机、3台裁剪机、1台热风粘合机、4台激光雕刻机组成；注塑生产线主要由2台注塑机组成。; 新建. 辅助 工程; 办公区; 位于厂房2F，建筑面积约200m2，设置有办公室、会议室、资料室等。; 新建. 拌料区; 位于厂房1F东侧，建筑面积约30m2，主要用于塑料粒子拌料工序。; 新建. 储运 工程; 原材料 库房; 位于厂房1F北侧，建筑面积约150m2，主要用于存放PE板材、PP颗粒、色母颗粒等。; 新建. 成品库房; 位于厂房1F北侧，建筑面积约100m2，主要用于存放半成品PP片材。; 新建. 半成品区; 位于厂房1F北侧，建筑面积约150m2，主要用于存放各类产品。; 新建. 液体物料 库房; 位于厂房1F东侧，建筑面积约50m2，主要用于存放液压油、空压机油、润滑油、导热油等液体物料; 新建. 模具存 放区; 位于厂房1F东侧，建筑面积约50m2，主要用于存放模具。模具维修委外处置。; 新建. 公用 工程; 供水; 由市政给水管网供水。; 依托. 供电; 由市政电网引入。; 依托. 压缩空气; 设置1台螺杆式空压机，供气量为2m3/min。; 新建. 循环冷却 系统; 设置1座冷却塔，循环水量30m3/h，属于间接冷却。; 新建. 排水; 雨污分流；营运期地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水、循环冷却装置外排水一同依托龙鼎企业中心1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978－1996）三级标准后，进入市政污水管网经陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB38 38-2002）中的Ⅳ类标准）后排放大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。; 依托. 环保 工程; 废气; 挤出、发泡、吸塑、注塑、复合、激光雕刻废气：收集后经过二级活性炭吸附装置处理后，引至1根15m高的排气筒（1#）高空排放。; 新建. 雕刻粉尘：经移动式布袋除尘器处理后在厂房内无组织排放。; 新建. 废水; 营运期地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水、循环冷却装置外排水一同依托龙鼎企业中心1#生化池（设计处理量为24m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网经陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准）后排放至大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。; 依托. 固体废物; 一般工业固废：厂房北侧设置1处一般固废暂存间，建筑面积约20m2，设置防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。; 新建. 危险废物：厂房东侧设置1处危废贮存点，建筑面积约10m2，设置“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”等措施，设置围堰或托盘等措施，并设置标识标牌，收集后委托有资质的单位处置。; 新建. 生活垃圾：设垃圾桶收集生活垃圾，垃圾定期由环卫部门处理。; 新建. 噪声; 采用建筑隔声、设备减振、合理布置等降噪措施，定期对设备进行维护。; 新建. 5、项目主要生产设备 本项目生产过程中使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批设备及产品目录中的淘汰落后生产工艺装备。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 生产设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 吸塑生产线1条. 1; 吸塑机; 非标; 3; 吸塑区. 2; 雕刻机; 非标; 2; 雕刻区. 挤出发泡生产线1条. 1; 挤出机; SJ90; 1; 挤出区. 2; 发泡机; 非标; 1; 发泡区. 3; 电加热导热油炉; 1m3; 1; 发泡区. 4; 整平机; 非标; 2; 整平区. 5; 裁剪机; 非标; 3; 切割区. 6; 热风粘合机; 非标; 1; 复合区. 7; 激光雕刻机; 非标; 4; 激光雕刻区. 注塑生产线1条. 1; 注塑机; 非标; 2; 注塑区. 其他设备. 1; 搅拌机; 非标; 1; 拌料区. 2; 冷却塔; 30t; 1; /. 3; 螺杆式空压机; 2m3; 1; /. - 产能核算： 根据建设单位提供相关资料，项目挤出发泡生产线设置挤出机1台、发泡机1台，吸塑生产线设置吸塑机3台，注塑生产线设置注塑机2台。吸塑、注塑可通过不同模具得到不同产品，故注塑机、吸塑机与产品生产没有固定，均可混用。产能匹配情况详见表2-4所示。 表2-4 项目注塑机产能一览表 序号; 产品名称; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 使用工序; 单台产量 （t/h）; 年工作时间（h）; 设备产能 （t/a）; 设计产能（t/a）. 1; 盛具（注塑）; 注塑机; 非标; 2; 台; 注塑; 0.018; 2400; 86; 80. 2; 盛具（吸塑）; 吸塑机; 非标; 3; 台; 吸塑; 0.015; 2400; 108; 100. 3; 盛具（发泡）; 挤出机; 非标; 1; 台; 挤出; 0.055; 2400; 132; 120. 发泡机; 非标; 1; 台; 发泡; 0.052; 2400; 125. 根据上表分析，拟建产品设计产能低于设备产能，满足项目产能要求。 6、主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目主要原辅材料及能耗见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料消耗情况表 序号; 物料名称; 单位; 年消耗量; 最大储存量; 备注; 来源. 1; PP颗粒（新料）; t/a; 212; 10; 25kg/包－粒状，注塑和挤出工艺使用; 外购. 2; PE片材; t/a; 104; 10; 50片/包，吸塑工艺使用; 外购. 3; 色母; t/a; 2; 1; 25kg/包－粒状，注塑和挤出工艺使用; 外购. 4; 二氧化碳; t/a; 80; 0.6; 18kg/瓶; 外购. 5; 模具; t/a; 2; 1; /; 外购. 6; 导热油; t/a; 0.3; 0.2; 20kg/桶; 外购. 7; 液压油; t/a; 0.08; 0.04; 20kg/桶; 外购. 8; 空压机油; t/a; 0.02; 0.02; 20kg/桶; 外购. 9; 润滑油; t/a; 0.06; 0.02; 20kg/桶; 外购. 能源. 1; 电; 万kW·h/a; 70; /; /; 市政 供电. 2; 自来水; 万t/a; 0.3975; /; /; 市政 供水. ①PP：是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（isotactic polyprolene）、无规聚丙烯（atactic polypropylene）和间规聚丙烯（syndiotatic polypropylene）三种。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.990—0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万～15万。成型性好，但因收缩率大（为1%～2.5%）。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高的零件，很难以达到要求，制品表面光泽好，易于着色。是通用塑料中最轻的一种。其热变形温度114℃，软化点大于140℃，熔点164～167℃，分解温度为350℃，熔融段温度最好在165℃-170℃。 ②PE：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量a-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良，但聚乙烯对于环境应力（化学与机械作用）是很敏感的，耐热老化性差。比重：0.94—0.96g/m3，成型收缩率：1.5~3.6%， 成型温度：140-220℃，分解温度为300℃。 ③色母：PP塑料，化学名称：聚丙烯 英文名称：Polypropylene（简称PP）色母，又名色种，色母（ColorMasterBatch）是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（PigmentPreparation）。它由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料或染料均匀地载附于树脂之中而得到的聚集体，可称颜料浓缩物（PigmentConcentration），所以他的着色力高于颜料本身。色母分通用色母与专用色母。PP色母：是根据用户指定的用于PP塑料制品，选用相同的塑料作为载体所制造的专用色母。具有流动性。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动人员15人，年工作300天，每天工作8小时，厂区内不提供食宿。 8、总平面布置及合理性分析 本项目为塑料制品业，全厂总建筑面积1968.76m2。从西至东依次布置发泡区、整平区、裁剪区、吸塑区、复合区、激光雕刻区、挤出区、雕刻区、注塑区、液体物料库房、危废贮存点、模具存放区等，办公区位于厂房东侧2F，成品库房、原料库房、一般固废暂存间位于厂房北侧。污水处理设施（生化池）依托龙鼎企业中心。综上所述，平面布置功能分区明确，工艺布置顺畅、紧凑合理，平面布置合理。 - 公用工程 ## 拟建项目用水主要为生活用水、地面清洁用水、循环冷却水装置补充用水，原则如下： - 生活用水：项目劳动定员15人，年工作天数300d，每天工作8h，厂区内不提供食宿。根据《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》（渝水〔2021〕56号）等相关规范要求，本项目生活用水定额按照50L/人•d计，则生活用水量合计0.75m3/d（225m3/a），产污系数按0.9计，则生活污水量为0.675m3/d（202.5m3/a）。 （2）地面清洁用水：项目地面采用拖把进行清洁，不冲洗地面，用水量按1L/m2.次计，清洁面积约500m2，每天清洁一次，则用水量约0.5m3/d（150m3/a），产污系数按0.9计，则地面清洁污水产生量为0.45m3/d（135m3/a）。 （3）循环冷却水装置补充用水：本项目设置1套循环冷却系统（冷却塔），循环水量为30m3/h，8h运行，循环冷却水装置冷却用水循环使用，由于蒸发损耗，每日补水量按循环水量的5%计，每日定时排放少量水，排水量按补水量的30%计，拟建项目循环水量为240m3/d，则补充用水量为12m3/d（3600m3/a），排水量为3.6m3/d（1080m3/a）。 表2-6 项目日最大用水、排水量一览表 用水类别; 用水规模; 用水标准; 用水量; 排水量; 排放 去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 15人; 50L/人•d; 0.75; 225; 0.675; 202.5; 生化池. 地面清洁用水; 1L/m2·d; 500m2/d; 0.5; 150; 0.45; 135. 循环冷却水装置补充用水; 补水量按循环水量的5%计，排水量按补水量的30%计，循环水量为240m3/d; 12; 3600; 3.6; 1080. 合计; 13.25; 3975; 4.725; 1417.5; /. 0.075 龙鼎企业中心1#生化池 0.75 0.675 4.725 生活用水 陶家工业污水处理厂 新鲜水 0.5 0.05 4.725 13.25 地面清洁用水 0.45 隔油池 8.4 大溪河支流杨柳曲河 12 3.6 循环冷却水装置补充用水 4.725 240 长江 ## 图2-1 项目排水水平衡图 （单位m3/d） ## 项目厂区实行雨污分流制。营运期产生的地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水、循环冷却装置外排水一同依托龙鼎企业中心1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网经陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准（其中COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅳ类标准）后排放至大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期工艺流程及产污环节 - （1）本项目营运期盛具（注塑）工艺流程及其产排污节点见下图。 G1、S2、N S4 S3 PP、色母颗粒 混料 烘干 检验 加热注塑 进料 修毛边 循环冷却水 S1 入库 循环冷却水装置 W1、N 图2-2 拟建项目营运期盛具（注塑）工艺流程图 工艺流程简述： 混合：采取人工拆包投料的方式将PP、色母塑料粒子按照所需要的比例倒入拌料机中。项目所用塑料粒子均为圆柱体的颗粒，不易产生粉尘。此过程产生废包装材料S1。 进料：采用抽吸的方式将料桶中的原料吸至注塑机内。 烘干、注塑：塑料颗粒原料首先在注塑机的烘干阶段除去水分（温度约为80℃，干燥时长2h～4h，采用电加热），水分控制在0.1%左右，烘干后的颗粒原料进入注塑机料筒内，此时注塑机注射系统启动，在规定时间内定量完成原材料的加热塑化，随后在一定压力和速度条件下将熔融状态的原材料注入闭合模具腔内，经过一定时间的压力保持（即保压过程）和循环冷却水装置间接冷却后，注塑件实现固化成型，此时开模，人工取件（整个注塑开模过程不使用脱模剂）。注塑温度均控制在230~240℃（采用电加热），根据前文分析，所有塑料颗粒注塑温度均低于其分解温度，均不会发生热分解，但在塑料熔融状态会产生少量有机废气。此过程产生少量注塑废气G1，废模具S2、间接冷却水W1、噪声N。 修毛边：使用刀片将产品的毛边剪切下来，此过程产生少量的边角料S3。 检验：人工对产品进行外观检验（该过程无需使用检验设备），合格产品打包入库。此过程产生少量的不合格产品S4。 - （2）本项目营运期盛具（吸塑）工艺流程及其产排污节点见下图。 G2、S2、N S4 PE片材 G3、S3、N 吸塑成型 检验 入库 雕刻裁切 上料 循环冷却水 循环冷却水装置 W1、N 图2-3 拟建项目营运期盛具（吸塑）工艺流程图 工艺流程简述： 上料：人工将PE片材按照要求平展放于吸塑成型机进料口。 吸塑成型：启动吸塑成型机，吸塑成型机自动将片材输送至机内进行加热（采用电加热），加热温度为150℃，加热时间约10S，加热的目的是将片状原材料软化，方便后续成型，待片材在机内软化后，会自动将其输送至机内的成型工序进行成型（采用真空吸附于模具表面，循环冷却水间接冷却后成型），通过向模具内吹入气体来将制品从模具上吹落（整个吸塑脱模过程不使用脱模剂），成型脱落后经机内自带裁剪设备，裁剪成单个盛具（吸塑）半成品。此过程产生少量吸塑废气G2，废模具S2、间接冷却水W1、噪声N。 雕刻：使用雕刻机对半成品表面雕刻图文及边缘切割处理，此过程产生雕刻粉尘G3、边角料S3，噪声N。 检验：人工对产品进行外观检验（该过程无需使用检验设备），合格产品打包入库。此过程产生少量的不合格产品S4。 - （3）本项目营运期盛具（发泡）工艺流程及其产排污节点见下图。 PP、色母颗粒 混料 S1 W1、N 挤出成型 G4、N 循环冷却水 循环冷却水装置 发泡 G5、N 循环冷却水 导热油、CO2 整平 N 裁剪 S3、N 复合 G6、N 激光雕刻 G7、N S4 检验 入库 图2-4 拟建项目营运期盛具（发泡）工艺流程图 工艺流程简述： 混料：采取人工拆包投料的方式将PP、色母粒子按照所需要的比例倒入拌料机中。项目所用塑料粒子均为圆柱体的颗粒，不易产生粉尘。此过程产生废包装材料S1。 挤出成型：人工将混料后的塑料粒子投入挤出机进料口（由于PP胶粒、色母粒均为颗粒状，在投料过程中基本无粉尘产生），设备采用电加热使原料热熔（温度约165~170℃），进行挤压，挤压后使用循环冷却水进行间接降温，形成PP片材，通过机内自带切割设备，将片材按照所需尺寸切断。此过程产生挤出废气G4，间接冷却水W1、噪声N。 发泡：将PP片材放置于发泡机模具腔内，通过电加热导热油炉提供热源（工作原理：将电加热器直接插入有机载体（导热油）中直接加热，利用循环泵，强制导热油进行液相循环，将热量传递给发泡机，经用热设备卸载后，重新通过循环泵，回到加热器，再吸收热量，传递给发泡机，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。电加热导热油锅炉采用数显温控仪控温，具有超温报警、低油位报警、超压力报警功能），使发泡机内温度控制在150℃左右，再将CO2气体在压力下溶于塑料熔体，再经过减压释放出气体，从而在塑料中形成气孔而发泡，发泡结束后通过循环冷却水间接降温。此过程产生发泡废气G5，间接冷却水W1，噪声N。 整平：由于PP片材通过发泡膨胀后平整度不齐，使用整平机在压力的作用下将PP发泡片材压平。此过程产生噪声N。 裁切：使用裁切机将PP发泡片材按照所需尺寸进行切割。此过程产生边角料S3，噪声N。 复合：将切割后的PP发泡片材按照所需厚度，使用热风粘合机（电加热）叠加黏合一起，黏合后通过自然冷却降温。工作原理：利用高温热风（约160℃）吹向PP发泡片材待贴合的上下两层表面，使表层厚度约0.5mm热熔融，然后滚筒将上层PP发泡片材向下推送后完成黏合。此过程产生复合废气G6，噪声N。 激光雕刻：使用激光雕刻机对复合后的盛具半成品进行图文雕刻，主要使激光发生器生成高能量的连续激光聚焦后作用于产品表面，使表面材料瞬间气化，通过控制激光在产品表面的路径，从而标识所需图文。此过程产生少量烟雾G7、噪声N。 检验：人工对产品进行外观检验（该过程无需使用检验设备），合格产品打包入库。此过程产生少量的不合格产品S4。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1 与项目有关的原有环境污染问题 拟建项目租赁重庆万利材料应用研究所厂房（龙鼎企业中心3幢1-2号厂房）进行生产，该厂房为重庆融慧创展投资发展有限公司开发建设，于2017年12月21日取得重庆市九龙坡区环境保护局下发的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（九）环准【2017】180号）文件，于2018年12月完成竣工验收备案登记。 目前该厂房闲置，不存在原有污染源和环境问题，无环保投诉事件。此外，项目所在地给排水管网、供电、供气、道路等配套建设齐全，厂区无历史遗留问题，可直接入驻。根据现场踏勘，项目周边无自然保护区、名胜古迹等，周边环境条件对本项目的建设无大的制约因素，不存在与项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1评价依据 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19）的相关规定，项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。 1.2区域达标分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，区域大气环境质量现状可采用生态环境主管部门公开发布的质量数据，故本项目环境空气质量达标情况判定采用《2023年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区的数据。监测年均值数据见表3-1。 表3-1 环境空气现状监测结果统计表 单位：μg/m3 污染物; 年度评价指标; 现状浓度µg/m3; 评价标准µg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 42; 40; 105; 不达标. PM10; 60; 70; 86; 达标. PM2.5; 36; 35; 103; 不达标. O3; 最大8小时平均浓度的第90百分位数; 152; 160; 95; 达标. CO（mg/m3）; 24小时平均浓度的第95百分位数; 1.5; 4; 38; 达标. 根据上表统计结果，项目所在区域NO2、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，故项目所在区域属于不达标区。 本次评价根据重庆市生态环境局公布的《2023年重庆市生态环境状况公报》中“措施与行动”方案中明确减缓的方案如下： ①以柴油车整治和纯电动车推广为重点深化交通污染控制。新增新能源车18.2万辆，淘汰治理老旧车辆10.2万辆，路检机动车21.7万辆次，遥测机动车1038.4万辆次，查处超标车辆和冒黑烟车辆1.5万辆次，组织1029家加油站开展夏秋季夜间“错峰加油”优惠。 ②以工业废气深度治理为重点深化工业污染控制。争取中央、市级大气污染防治专项资金约3.35亿元，鼓励企业深度治理，从源头改善空气质量。完成挥发性有机物（VOCs）企业治理、重点企业深度治理、锅炉清洁能源改造或低氮燃烧改造130余家，督促800家重点排污企业稳定达标运行。 ③以绿色示范创建和落实“十项规定”为重点深化扬尘污染控制。落实《建筑施工现场扬尘控制标准》，加强施工扬尘监管，创建和巩固示范工地（道路）860余处，中心城区主要道路机扫率稳定保持90%以上。 ④以餐饮油烟、露天焚烧管控为重点深化生活污染控制。完成餐饮油烟深度治理685家、抽测抽查5700余家，疏堵结合建立完善“技防+人防”露天焚烧综合防治体系，通过高空瞭望发现并及时处置露天焚烧火点4000余个，大幅提高露天焚烧处置效率。 ⑤以督导帮扶和区域联防联控为重点提高污染应对能力。印发冬春季大气污染防治、夏秋季臭氧污染防治攻坚方案，3个常态化督导帮扶组、5个市级部门综合督导帮扶组、7个执法监测组持续开展督导帮扶，固化形成“调度－移交－督导－通报－整改”的攻坚机制，累计指导企业2900余家次、帮扶解决问题8000余个、移交典型问题2100余个、曝光污染源177个。以重点行业绩效分级分类管控为抓手，评定A级企业1家、B级企业27家，树立行业标杆，减少扰企。推动“巴渝治气”应用建设，构建全过程智能化污染天气预警应对体系。联合签订联动工作方案（2023—2025年）、移动源联合防治合作协议，组织开展联防联控专项行动，实现两地玻璃、陶瓷、水泥大气污染物排放标准同步编制同步印发限值相同，协同四川开展成都大运会空气质量保障，助力区域空气质量改善。 在重庆市范围内（包括九龙坡区）执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 1.3特征污染物现状监测与评价 引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。因此，本次项目引用《西彭工业园区规划环境影响评价监测项目》G1（规划区内规划居住用地（陶家片区））点位的监测数据，位于本项目北侧约1.1km处，监测时间为2022年06月30日～2022年07月06日，因此可以引用。实测监测结果见表3-2所示。 表 3-2 项目特征因子质量现状监测结果一览表 监测因子; 监测时间; 小时平均浓度值（mg/m3）; 小时平均标准值（mg/m3）; 超标率%; 最大占标率%. 非甲烷总烃; 2022.06.30~07.06; 0.63~0.77; 2.0; 0; 39. 由表3-2可知，项目所在地非甲烷总烃能够满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准浓度限值要求。因此，项目所在区域环境空气中特征因子质量达标。 2、地表水环境质量现状 拟建项目受纳陶家工业污水处理厂尾水排放至大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发﹝2012﹞4 号）评价段长江大溪河口－明月沱段属于Ⅲ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域标准。根据重庆市生态环境局2024年6月11日发布的《2024年5月份重庆市水环境质量状况》，该文件表明：长江－丰收坝水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水域标准。故评价段长江大溪河口―明月沱段水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，为水环境功能达标区。 # 3、声环境质量 本项目所在区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。本项目厂界外周边50m范围内无声环境敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，则不需对保护目标进行监测。 4、生态环境质量现状 根据现场实地调查，拟建项目位于重庆西彭工业园区陶家组团，周边现以已建城市生态系统为主，周边环境绿化较好，植被主要为常见花草、灌木及乔木类，生态结构简单。评价范围内未发现文物古迹、风景名胜及自然保护区，无珍稀保护动植物分布，生态环境现状比较稳定。 5、地下水、土壤环境现状 本项目对液体物料库房、危险废物贮存点等位置进行重点防渗处理。在正常工况下，项目不属于存在土壤、地下水环境污染途径的建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地下水和土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 1、周边环境关系 本项目位于重庆西彭工业园区陶家组团，项目外环境较简单，周边主要为已建或规划的工业企业，属工业用地。本项目外环境关系见表3-4： 表3-4 周边环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 距厂界距离（m）; 备注. 1; 重庆沃尔斯物资有限责任公司; 南; 8; 企业. 2; 重庆沃川机械制造有限公司; 西; 10; 企业. 3; 潇洒工程机械设备租赁有限公司; 北; 紧邻; 企业. 4; 融创路; 北; 30; 道路. 5; 重庆高恒建材厂; 东; 35; 企业. ## 2、大气环境 根据现场踏勘及调查，拟建项目厂界外500米范围内主要为工业区，不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源无地下水环境保护目标，不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感保护目标。主要环境保护目标见表3-5。 表3-5主要环境保护目标分布情况一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象及内容; 保护内容; 环境功 能区; 相对场址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 1; 陶家镇友爱康居村; 218; 260; 约1200人; 大气环境; 二类区; 东北; 236. 2; 散户; 120; -470; 约10人; 东南; 440. 3; 散户; -300; -54; 约500人; 西南; 279. 4; 陶家场镇（包含居住区、学校、医院）; -260; 290; 约3000人; 西北; 300. 注：上表中坐标值以项目厂区中心为坐标原点。. ## 3、声环境 拟建项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、地表水环境 拟建项目纳污水体为大溪河，位于项目西南侧约1340m，为长江一级支流，未划分水环境功能区，参照长江大溪河口―明月沱段水质执行，故大溪河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。 5、地下水环境 项目周边500m范围内不存在集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 6、生态环境 项目位于重庆西彭工业园区陶家组团，500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 拟建项目位于九龙坡区，运营期塑料注塑、挤出、发泡、吸塑工序产生的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表5有组织特别排放限值、表9规定无组织限值；激光雕刻、雕刻、复合工序产生的废气参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表5有组织特别排放限值、表9规定无组织限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中规定的特别排放限值。恶臭参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准限值。具体污染物排放限值详见下表。 表3-6 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单）） 污染物; 最高允许浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0. 颗粒物; 20; /; 1.0. 备注：①根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））5.6可知，塑料制品工业企业可不执行单位产品非甲烷总烃排放量。项目属于塑料制品业，可不执行单位产品非甲烷总烃排放量。②排气筒高度不低于15m，拟建项目楼高约12m，故注塑废气排气筒高度取值15m。. 厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）VOCS无组织排放限值。 表3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 厂区内无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-8 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） [摘录] 污染物; 最高允许排放速率（无量纲）; 无组织排放监控浓度限值（无量纲）. 臭气浓度; 排气筒高度（m）; 二级; 20. 15; 2000. 2、水污染物排放标准 - 项目产生的废水应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表1排放限值，由于项目生活污水、循环冷却装置外排水、地面清洁废水涉及排放的水污染物均为常规因子，因《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表1排放标准中常规因子间接排放无限值要求，故本次评价废水排放污染物参照执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放标准。 - 项目营运期地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水、循环冷却装置外排水一同依托龙鼎企业中心1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网经陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准）后排放至大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。 表3-9 污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物指标 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. GB 8979-1996三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45*; 20. GB 18918-2002一级A标准; 6~9; /; 10; 10; /; 1. GB 3838-2002Ⅳ类水域标准; /; 30; /; /; 1.5; /. 注：①氨氮*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。. 3、噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类区标准，详见表3-10。 表3-10 噪声排放标准限值 dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 执行标准. 东、南、西、北侧厂界; 65; 55; 3类标准. - 4、固废 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用GB 18599-2020标准，贮存过程中应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。同时一般固体废物分类执行《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。生活垃圾经收集后交当地环卫部门处理。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量按达标排放量进行控制。 ①废气 非甲烷总烃0.237t/a。 ②废水 排入市政管网：COD 0.610t/a、氨氮 0.057 t/a。 排入外环境：COD 0.043t/a、氨氮 0.002 t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期环境影响及污染防治措施分析 拟建项目租赁重庆万利材料应用研究所已建成厂房进行生产，施工期仅为内部装修和设备安装，施工时间较短，产生的污染物较少。施工期主要为室内装修产生少量装修废气；装修过程产生的少量建筑垃圾、废弃包装材料和施工噪声，以及施工人员产生的少量生活垃圾和生活污水。施工期室内装修，紧邻密闭门窗，产生的少量装修废气在厂房内无组织排放，少量施工建筑垃圾由施工单位交由建渣清运单位处理，施工人员产生的生活垃圾和生活污水依托现有环保设施处理。拟建项目施工时间短，不涉及土建工程，产生污染物较少，均不会对外环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期环境影响和保护措施 1.1运营期废气环境影响和保护措施 根据拟建项目所用原辅材料以及生产工艺分析，拟建项目废气来源于注塑工序产生的有机废气（G1），吸塑工序产生的有机废气（G2）、雕刻工序产生的粉尘（G3）、挤出工序产生的有机废气（G4）、发泡工序产生的有机废气（G5）、复合工序产生的有机废气（G6），激光雕刻工序产生的有机废气（G7）。 （1）废气污染物源强核算结果及相关参数情况 拟建项目废气污染物源强核算结果及相关参数见表4-1所示。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 - 排气筒编号; - 产排污环节; - 污染物; - 污染物产生; - 治理设施; - 污染物排放. - 有组织; - 无组织. - 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; - 收集效率（%）; - 治理工艺; - 去除效率（%）; - 风量（m3/h）; - 是否为可行技术; - 排放量（t/a）; - 排放速率（kg/h）; - 排放浓度（mg/m3）; - 排放量（t/a）; - 排放速率（kg/h）. - DA001（1#）; - 注塑成型、吸塑成型、挤出成型、发泡、复合、激光雕刻; 非甲烷总烃; 0.593; 0.248; 19.078; 75; 二级活性炭吸附; 60; 13000; 是; 0.237; 0.1; 7.692; 0.198; 0.084. 颗粒物; 少量; /; /; 少量; /; /; 少量; /. 臭气 浓度; 少量; /; /; 少量; /; /; 少量; /. - /; - 雕刻工序; 颗粒物; 0.053; /; /; 70; 移动式布袋除尘器; 90; 2000; 是; /; /; /; 0.02; 0.008. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 源强核算阐述： ①注塑、吸塑、挤出、发泡、复合、激光雕刻工序产生的有机废气（G1、G2、G4、G5、G6、G7） A.注塑废气（G1） 拟建项目注塑工序使用原料为PP树脂，PP分解温度为350℃，项目注塑温度230～240℃，低于350℃，不发生热分解。结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单）），PP在热塑状态下主要会产生非甲烷总烃，项目注塑均采用直径约2mm、长约4mm圆柱体的塑料颗粒，粒径较大，仅会产生极少量颗粒物，周边环境可接受，故本次评价仅定性分析，并将其作为验收监控因子。注塑加热过程塑胶颗粒熔化定型是会产生少量异味（以臭气浓度表示），产生量较少，本次仅定性分析。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”塑料包装箱及容器－注塑中挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产污系数2.7kg/t-产品，项目年产盛具（注塑）5900套/年，折合重量约80t/a，年工作时间约为2400h/a，则非甲烷总烃产生量为0.216t/a。 B.吸塑废气（G2） 拟建项目吸塑工序使用原料为PE片材，PE分解温度为300℃，项目吸塑成型温度140～220℃，低于300℃，不发生热分解。结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单）），PE在热塑状态下主要会产生非甲烷总烃，项目吸塑过程中会产生极少量颗粒物，周边环境可接受，故本次评价仅定性分析，并将其作为验收监控因子。吸塑加热过程塑胶软化定型是会产生少量异味（以臭气浓度表示），产生量较少，本次仅定性分析。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”塑料包装箱及容器－吸塑－挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产污系数1.9kg/t-产品，项目年产盛具（吸塑）8600套/年，折合重量约100t/a，年工作时间约为2400h/a，则非甲烷总烃产生量为0.19t/a。 C.挤出废气（G4） 拟建项目挤出工序使用原料为PP树脂，PP分解温度为350℃，项目挤出温度230～240℃，低于350℃，不发生热分解。结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单）），PP在热塑状态下主要会产生非甲烷总烃，项目挤出均采用直径约2mm、长约4mm圆柱体的塑料颗粒，粒径较大，仅会产生极少量颗粒物，周边环境可接受，故本次评价仅定性分析，并将其作为验收监控因子。加热挤出过程塑胶颗粒熔化定型会产生少量异味（以臭气浓度表示），产生量较少，本次仅定性分析。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”塑料板－挤出中挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产污系数1.5kg/t-产品，项目年产盛具（发泡）6000套/年，折合重量约120t/a，年工作时间约为2400h/a，则非甲烷总烃产生量为0.18t/a。 D.发泡废气（G5） 拟建项目发泡工序使用原料为PP片材，PP分解温度为350℃，项目发泡温度150℃，低于350℃，不发生热分解。结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单）），PP在热塑状态下主要会产生非甲烷总烃和颗粒物，其中颗粒物产生量极少，周边环境可接受，故本次评价仅定性分析，并将其作为验收监控因子。发泡加热过程塑胶熔融会产生少量异味（以臭气浓度表示），产生量较少，本次仅定性分析。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”泡沫塑料－挤出发泡中挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产污系数1.5kg/t-产品，项目年产盛具（发泡）6000套/年，折合重量约120t/a，年工作时间约为2400h/a，则非甲烷总烃产生量为0.18t/a。 E.复合废气（G6） 项目发泡片材会根据产品厚度，选择2～5张发泡片材叠加黏合一起，主要利用热风粘合机产生的热风（温度约160℃）使发泡片材表层厚度约0.5mm热熔融而粘合。发泡片材为PP材质，热熔融会产生少量废气，结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单）），主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物。其中颗粒物产生量极少，周边环境可接受，故本次评价仅定性分析，并将其作为验收监控因子。发泡片材表层热熔融会产生少量异味（以臭气浓度表示），产生量较少，本次仅定性分析。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”塑料薄膜－挤出中挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产污系数2.5kg/t-产品。根据建设单位提供，项目发泡片材表层热熔量约占产品总量的5%。项目年产盛具（发泡）6000套/年，折合重量约120t/a，发泡片材表层热熔量约6t/a，年工作时间约为2400h/a，则非甲烷总烃产生量为0.015t/a。 F.激光雕刻废气（G7） 项目盛具（发泡）表面需使用激光雕刻机对其雕刻图文，主要使激光发生器生成高能量的连续激光聚焦后作用于产品表面，使表面材料瞬间气化。盛具（发泡）为PP材质，当激光作用于塑料表面，会产生少量有机废气，结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单）），主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物。其中颗粒物产生量极少，周边环境可接受，故本次评价仅定性分析，并将其作为验收监控因子。树脂热熔气化过程会产生少量异味（以臭气浓度表示），产生量较少，本次仅定性分析。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“292塑料制品行业系数手册”塑料薄膜－挤出中挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产污系数2.5kg/t-产品。根据建设单位提供，项目盛具表层激光雕刻量约占产品总量的3%。项目年产盛具（发泡）6000套/年，折合重量约120t/a，盛具表层激光雕刻量约3.6t/a，年工作时间约为2400h/a，则非甲烷总烃产生量为0.009t/a。 拟建项目注塑、吸塑、挤出、发泡、复合、激光雕刻产生的有机废气分别经集气罩收集后引入一套二级活性炭吸附设备处理后由1根15高排气筒（1#）高于屋顶排放。收集效率按 75%计。依据《重庆市典型工业有机废气处理适宜技术选择指南》（2015本），活性炭去除率可达到50~60%，本项目设置二级活性炭，吸附效率取60%。 根据设计集气罩尺寸情况，并结合 《简明通风设计手册》，集气罩风量计算公式为：L=K·P·H·Vx·3600 其中：L—集气罩风量，m3/h； P—敞开面的周长，m； H—罩口至有害物源的距离，0.1m； Vx—控制风速，m/s；0.5~1，风速0.6m/s。 K—不均匀的安全系数，1.4。 表4-2 项目风量计算一览表 排气筒; 设备名称; 数量; 参数信息; 设计风量 （m3 /h）; 合计. 1#排 气筒; 注塑机; 2台; 各注塑机废气出口上方设置集气罩，敞开面周长2m，罩口至有害物源的距离0.1m，风速0.6m/s。; 1209.6; 13000m3/h，考虑取整， 设计风量12700.8m3 /h. 吸塑机; 3台; 各吸塑机废气出口上方设置集气罩，敞开面周长2m，罩口至有害物源的距离0.1m，风速0.6m/s。; 1814.4. 挤出机; 1台; 挤出机废气出口上方设置集气罩，敞开面周长4m，罩口至有害物源的距离0.1m，风速0.6m/s。; 1209.6. 发泡机; 1台; 在发泡机顶部四周设置集气罩，敞开面周长16m，罩口至有害物源的距离0.1m，风速0.6m/s。; 4838.4. 热风粘合机; 1台; 热风粘合机废气出口上方设置集气罩，敞开面周长4m，罩口至有害物源的距离0.1m，风速0.6m/s。; 1209.6. 激光雕刻机; 4台; 激光雕刻机废气出口上方设置集气罩，敞开面周长2m，罩口至有害物源的距离0.1m，风速0.6m/s。; 2419.2. 表4-3 拟建项目1#排气筒废气产生及排放情况一览表 排气筒; 污染 工序; 污染因子; 污染物产生情况; 治理 措施; 污染物排放情况. 产生量 t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放 方式. 1#排气筒; 注塑工序; 非甲烷 总烃; 0.162; 0.068; 5.231; 二级活性炭; 0.065; 0.027; 2.077; 有组织. 0.054; 0.023; /; 0.054; 0.023; /; 无组织. 颗粒物; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 臭气浓度（无量纲）; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 吸塑工序; 非甲烷 总烃; 0.143; 0.06; 4.615; 0.057; 0.024; 1.846; 有组织. 0.048; 0.02; /; 0.048; 0.02; /; 无组织. 颗粒物; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 臭气浓度（无量纲）; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 挤出工序; 非甲烷 总烃; 0.135; 0.056; 4.308; 0.054; 0.023; 1.769; 有组织. 0.045; 0.019; /; 0.045; 0.019; /; 无组织. 颗粒物; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 臭气浓度（无量纲）; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 发泡工序; 非甲烷 总烃; 0.135; 0.056; 4.308; 0.054; 0.023; 1.769; 有组织. 0.045; 0.019; /; 0.045; 0.019; /; 无组织. 颗粒物; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 臭气浓度（无量纲）; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 复合工序; 非甲烷 总烃; 0.013; 0.005; 0.385; 0.002; 0.001; 0.077; 有组织. 0.002; 0.001; /; 0.002; 0.001; /; 无组织. 颗粒物; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 臭气浓度（无量纲）; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 激光雕刻工序; 非甲烷 总烃; 0.007; 0.003; 0.231; 0.003; 0.001; 0.077; 有组织. 0.002; 0.001; /; 0.002; 0.001; /; 无组织. 颗粒物; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 臭气浓度（无量纲）; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 合计; 非甲烷 总烃; 0.593; 0.248; 19.078; 0.237; 0.1; 7.692; 有组织. 0.198; 0.084; /; 0.198; 0.084; /; 无组织. 颗粒物; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. 臭气浓度（无量纲）; 少量; /; /; 少量; /; /; 有组织. 少量; /; /; 少量; /; /; 无组织. ②雕刻工序产生的少量粉尘（G3） 拟建项目PE板材经吸塑成型后需使用雕刻机对其表面雕刻图文和边缘切割处理，该过程会产生少量粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数手册 04下料 其他非金属材料 ）可知，下料粉尘量为5.3kg/t 原料。根据业主提供，盛具（吸塑）半成品雕刻量约占产品总量10%，项目年产盛具（吸塑）8600套/年，折合重量约100t/a，则需要雕刻盛具（吸塑）半成品量约10t/a，雕刻年工作时间为2400h，则粉尘产生量约为0.053t/a，经移动式布袋除尘器处理，风量为2000m3/h（由设备供应商提供），捕集率为70%，处理效率为90%。未收集及处理的粉尘以无组织的形式排放，排放量为0.008t/a，排放速率为0.009kg/h。 雕刻粉尘排放量为0.02t/a，排放速率为0.008kg/h。 项目产品主要为盛具，产品面积较大，雕刻工位不固定，不便于设置集中式、固定式的废气收集措施，项目雕刻量较少，产生的粉尘量较少，对环境影响较低，故拟建项目雕刻粉尘采用移动式布袋除尘器处理后无组织排放。 - 表4-4 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. DA001（1#）; 有机废气排放口; 106.355285; 29.365205; 15; 0.60; 30; 一般排口. 表4-5 废气污染物排放执行标准一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染 工序; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准及标准号; 速率限值（kg/h）; 浓度限值（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. DA001; 有机废气排放口; 注塑、吸塑、挤出、发泡、复合、激光雕刻; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）; /; 60; 厂界; 4.0. 颗粒物; /; 20; 厂界; 1.0. 臭气 浓度; /; 2000 （无量纲）; 厂界; 20 （无量纲）. /; 雕刻; 颗粒物; /; /; 厂界; 1.0. 1.2废气达标情况分析 根据项目源强核算，项目注塑、吸塑、挤出、发泡、复合、激光雕刻、雕刻工序产生的废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015（含2024年修改单））表5、表9规定的排放限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1、表2规定的排放限值。 表4-6 废气达标排放分析表 排放口编号; 污染物; 高度（m）; 排放情况; 排放要求; 达标情况. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3). DA001; 非甲烷总烃; 15; 0.1; 7.692; /; 60; 达标. 颗粒物; /; <20; /; 20; 达标. 臭气浓度; /; <2000 （无量纲）; /; 2000 （无量纲）; 达标. /; 非甲烷总烃; /; /; <4.0; /; 4.0; 达标. 颗粒物; /; <1.0; /; 1.0; 达标. 臭气浓度; /; <20; /; 20; 达标. 1.3非正常情况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即二级活性炭吸附设备失效，造成排气筒废气中污染物未经净化直接排放，非正常排放源强详见表4-7。 表4-7 废气非正常排放源强 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）. 1#排气筒（DA001）; 二级活性炭吸附设备失效; 非甲烷总烃; 0.248; 19.078; 0.5. 当环保设施非正常运行时，应停止作业。定期对环保设施进行检修和维保工作，避免事故排放。 项目营运期废气经处理后能够达标排放，对环境影响较小。综上所述，项目废气对大气环境影响较小。 1.4防治措施可行性分析 拟建项目注塑、吸塑、挤出、发泡、复合、激光雕刻废气经1套二级活性炭吸附设备处理后引至一根15m高排气筒（1#）高于屋顶排放；拟建项目雕刻粉尘经移动式布袋除尘器处理后在厂房内无组织排放。 #### （1）二级活性炭吸附可行性分析 #### 项目注塑、吸塑、挤出、发泡、复合、激光雕刻（G7）废气采用“二级活性炭吸附”处理，该污染处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中推荐可行技术。 二级活性炭吸附 1#排气筒（15m）达标排放 注塑、吸塑、挤出、发泡、复合、激光雕刻废气 图4-1 有机废气处理流程图 #### （2）移动式布袋除尘器可行性分析 #### 项目雕刻粉尘（G3）采用“移动式布袋除尘器”处理，该污染处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中推荐可行技术。 雕刻粉尘 移动式布袋除尘器 厂房内无组织排放 图4-2 雕刻粉尘处理流程示意图 根据《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》的函，进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度分别低于1mg/m³和40℃；活性炭应装填齐整，避免气流短路；采用颗粒活性炭时，活性炭碘吸附值≥800mg/g，气体流速宜低于0.60m/s；采用活性炭纤维时，活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法），气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，活性炭碘吸附值≥650mg/g，气体流速宜低于1.20m/s。 项目采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs 废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，本项目非甲烷总烃产生量为0.593t/a，则活性炭用量为2.965t/a，更换频次约为4次/年或累计运行500h，单次充填量为0.74125t，并做好更换时间及使用量的记录工作。项目有机废气中产生的挥发性有机物源强较小，浓度低，采用活性炭吸附方式能够达到达标排放要求，是可行的，项目建设单位应根据实际生产情况定期进行更换活性炭。 1.5监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），本项目废气自行监测情况见下表： 表4-8 本项目废气自行监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织; 有机废气排放口（DA001）; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）. 无组织; 厂界外; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度. 车间外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 2、废水环境影响及保护措施 2.1废水产排污情况 根据生产工艺可知，本项目营运期废水主要为员工办公生活污水、地面清洁废水、循环冷却装置外排水。 （1）生活污水 项目建成后，生活污水排放量为0.675t/d（202.5t/a）。类比同类型企业，主要污染因子为COD 560mg/L，BOD5 350mg/L，SS 400mg/L，氨氮 60mg/L。 （2）地面清洁废水 项目建成后，地面清洁废水排放量为0.45t/d（135t/a）。类比同类型企业，主要污染因子为COD 540mg/L，BOD5 320mg/L，SS 780mg/L，氨氮 65mg/L，石油类40mg/L。 （3）循环冷却装置外排水 项目建成后，循环冷却水装置外排水排放量为3.6t/d（1080t/a）。类比同类型企业，主要污染因子为COD 460mg/L，BOD5 240mg/L，SS 400mg/L，氨氮 40mg/L。 综上，项目污水最大排放量为4.725t/d（1417.5t/a），营运期产生的地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水、循环冷却装置外排水一同依托龙鼎企业中心1#生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网经陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准（其中COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅳ类标准）后排放至大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。 本项目废水产排情况见表4-9。 表4-9 污水污染物产生及排放情况统计表 废水 类别; 产生量 （t/a）; 污染物; 污染物产生量; 排入污水处理厂; 排入环境. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活 污水; 202.5; COD; 560; 0.113; /; /; /; /. BOD5; 350; 0.071; /; /; /; /. SS; 400; 0.081; /; /; /; /. 氨氮; 60; 0.012; /; /; /; /. 地面清洁废水; 135; COD; 540; 0.073; /; /; /; /. BOD5; 320; 0.043; /; /; /; /. SS; 780; 0.105; /; /; /; /. 氨氮; 65; 0.009; /; /; /; /. 石油类; 40; 0.005; /; /; /; /. 循环冷却装置外排水; 1080; COD; 460; 0.497; /; /; /; /. BOD5; 240; 0.259; /; /; /; /. SS; 400; 0.432; /; /; /; /. 氨氮; 40; 0.043; /; /; /; /. 综合 废水; 1417.5; COD; 482; 0.683; 430; 0.610; 30; 0.043. BOD5; 263; 0.373; 200; 0.284; 10; 0.014. SS; 436; 0.618; 300; 0.425; 10; 0.014. 氨氮; 45; 0.064; 40; 0.057; 1.5; 0.002. 石油类; 4; 0.005; 2; 0.003; 1; 0.001. 2.2 排放口基本情况 废水排放口基本情况见下表。 表4-10 项目废水排放口基本情况 废水 类别; 排放口编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放方式; 排放 规律; 排放口类型. 经度; 纬度. 综合 废水; DW001; 生化池; 106.355639; 29.365583; 陶家工业污水处理厂; 间接排放; 间接排放，流量不稳定，无规律; 一般 排口. 表4-11 废水污染物排放信息表 废水来源; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 综合废水; COD; 30; 0.000142; 0.043. BOD5; 10; 0.000047; 0.014. SS; 10; 0.000047; 0.014. 氨氮; 1.5; 0.000007; 0.002. 石油类; 1; 0.000005; 0.001. 2.3 废水排放标准 废水污染物排放执行标准见表4-12。 表4-12废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）; 名称; 浓度限值（mg/L）. DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）三级标准）; 500; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918 -2002）一级A标准（其中COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅳ类标准）; 30. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 1.5. 石油类; 20; 1. 2.4 达标情况分析 项目综合废水排放达标情况见表4-13。 表4-13 废水污染物排放达标情况 排放口名称; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 治理工艺; 排放标准浓度（mg/L）; 达标分析. 生化池出口; COD; 430; 厌氧+沉淀; 500; 达标. BOD5; 200; 300; 达标. SS; 300; 400; 达标. 氨氮; 40; 45; 达标. 石油类; 2; 20; 达标. 2.5厂区生化池依托可行性分析 本项目租赁重庆万利材料应用研究所厂房，该厂区内厂房及给排水管网均由重庆融慧创展投资发展有限公司设计建设，故拟建项目产生的废水依托重庆融慧创展投资发展有限公司（龙鼎企业中心）1#生化池，该生化池位于项目东北侧。 龙鼎企业中心1#生化池已建成，且正常运行，日处理能力为24m3/d，目前剩余处理能力为10m3/d，本项目废水排放量为4.725m3/d，污水水质简单，主要为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类，故中龙鼎企业中心1#生化池剩余处理能力能够满足项目废水处理需求，不会影响生化池的处理负荷，其环保责任主体为重庆融慧创展投资发展有限公司。由此可见，本项目污水类型和水量均满足污水处理设施处理的要求，项目污水处理设施依托是合理可行的。 2.6本项目废水进入污水处理厂可行性分析 根据《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》以及现状调查，陶家工业污水处理厂设计总处理规模为1万m3/d，分期建设。其中一期设计处理规模为0.5万m3/d已建成投用，现状处理规模约为0.027万m3/d，采用“预处理+水解酸化+改良型A2/O+深度处理”的污水处理工艺，现状服务范围为九龙园区C区工业区污废水。尾水中COD、氨氮、TP等主要指标达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入杨柳曲河，再汇入大溪河。项目区域已接通排水管网，因此项目产生的污水能够进入陶家工业污水处理厂得到有效处理，且不会突破污水处理厂设计处理规模。 2.7 监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可管理类别为登记管理，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（H J819 -2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）， 本项目废水自行监测情况见下表： 表4-14 本项目污水排放口自行监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废水; 生化池; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类; 每年1次; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. 综上，本项目采取以上废水污染防治措施后，将有效减轻对地表水环境的影响，对水环境影响较小。 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 （1）噪声源调查表 本项目噪声主要为拌料机、挤出机、发泡机、电加热导热油炉、整平机、热风粘合机、吸塑机、激光雕刻机、雕刻机、注塑机、裁剪机、冷却塔、螺杆式空压机、风机等设备运行产生的噪声，噪声值70~85dB（A）之间。项目各噪声源强经建筑隔音、基础减振、合理布置等措施后，噪声源强可衰减15dB（A）。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，调查分析拟建项目的主要噪声源： 根据建设单位提供的平面布置可知，整平机2台集中设置，单台噪声源强75dB（A）；吸塑机3台集中设置，单台噪声源强75dB（A）；激光雕刻机4台集中设置，单台噪声源强75dB（A）；雕刻机2台集中设置，单台噪声源强75dB（A）；注塑机2台集中设置，单台噪声源强75dB（A）；裁剪机3台集中设置，单台噪声源强80dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）点声源组可以用处在组的中部的等效点声源来描述，特别是声源具有： a）有大致相同的强度和离地面高度； b）到接收点有相同的传播条件； c）从单一等效点声源到接收点间的距离d超过声源的最大尺寸Hmax二倍（d＞2 Hmax）。假若距离d较小（d≤2 Hmax），或分量点声源传播条件不同时，其总声源必须分为若干分量点声源。 等效点声源声功率等于声源组内各声源声功率的和。 项目整平机、吸塑机、激光雕刻机、雕刻机、注塑机、裁剪机等满足点声源组条件，等效点声源声功率按照声源组内各声源声功率的和叠加计算，设备空间相对位置按照设备所在区域中心位置给出。 |
| --- | --- |

表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 数量（台） | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 风机 | 1 | 6 | -12 | 0.5 | 85/1 | / | 合理布局、设备减振、安装消声器、设置隔声罩 | 昼间 |

表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物 名称 | 声源名称 | 数量（台） | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) | 建筑物外噪声 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 声压级/dB(A) |  |  |  | 建筑物外距离（m） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 | 生产车间 | 搅拌机 | 1 | 75/1 | 合理布置、设备减振、建筑隔声 | 16 | 4 | 0.8 | 14 | 18 | 55 | 13 | 52 | 50 | 40 | 53 | 昼间 | 15 | 37 | 35 | 25 | 38 | 1 |
| 2 | 生产车间 | 挤出机（SJ90） | 1 | 75/1 |  | 7 | 5 | 1.1 | 21 | 20 | 47 | 13 | 49 | 49 | 42 | 53 |  | 15 | 34 | 34 | 27 | 38 | 1 |
| 3 | 生产车间 | 发泡机 | 1 | 80/1 |  | -29 | -7 | 2.5 | 59 | 9 | 10 | 14 | 45 | 61 | 60 | 57 |  | 15 | 30 | 46 | 45 | 42 | 1 |
| 4 | 生产车间 | 电加热导热油炉（1m3） | 1 | 75/1 |  | -33 | -8 | 1.5 | 62 | 7 | 7 | 18 | 39 | 58 | 58 | 50 |  | 15 | 24 | 43 | 43 | 35 | 1 |
| 5 | 生产车间 | 整平机 | 2 | 78/1 |  | -26 | 0 | 1.3 | 56 | 17 | 13 | 7 | 43 | 53 | 56 | 61 |  | 15 | 28 | 38 | 41 | 46 | 1 |
| 6 | 生产车间 | 热风粘合机 （非标） | 1 | 75/1 |  | 13 | -5 | 0.7 | 18 | 10 | 49 | 25 | 50 | 55 | 41 | 47 |  | 15 | 35 | 40 | 26 | 32 | 1 |
| 7 | 生产车间 | 吸塑机 | 3 | 80/1 |  | -8 | -10 | 1.1 | 38 | 7 | 32 | 27 | 48 | 63 | 50 | 51 |  | 15 | 33 | 48 | 35 | 36 | 1 |
| 8 | 生产车间 | 激光雕刻机 | 4 | 811 |  | 2 | -8 | 0.8 | 28 | 7 | 40 | 26 | 52 | 64 | 49 | 53 |  | 15 | 37 | 49 | 34 | 38 | 1 |
| 9 | 生产车间 | 雕刻机 | 2 | 78/1 |  | 23 | -5 | 0.5 | 7 | 11 | 63 | 21 | 61 | 57 | 42 | 52 |  | 15 | 46 | 42 | 27 | 37 | 1 |
| 10 | 生产车间 | 注塑机 | 2 | 78/1 |  | 20 | -11 | 0.9 | 8 | 8 | 61 | 27 | 60 | 60 | 42 | 49 |  | 15 | 45 | 45 | 27 | 34 | 1 |
| 11 | 生产车间 | 裁剪机 | 3 | 85/1 |  | -19 | -6 | 0.7 | 50 | 9 | 20 | 15 | 51 | 66 | 59 | 61 |  | 15 | 36 | 51 | 44 | 46 | 1 |
| 12 | 生产车间 | 冷却塔（30t） | 1 | 80/1 |  | 0 | 10 | 1.5 | 31 | 25 | 17 | 8 | 50 | 52 | 55 | 62 |  | 15 | 35 | 37 | 40 | 47 | 1 |
| 13 | 生产车间 | 螺杆式空压机（2m3） | 1 | 85/1 |  | -29 | 2 | 1.1 | 63 | 16 | 6 | 6 | 49 | 61 | 69 | 69 |  | 15 | 34 | 46 | 54 | 54 | 1 |

注：表中坐标以厂界中心（106.355271,29.365326）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，竖直向上为Z轴正方向。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声预测模式 本次评价采用导则推荐模式。考虑到对保护环境有利，预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，其计算公式如下： 噪声预测分析： ①室内声源计算：采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 或者按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面夹角处时，Q=8；本项目Q取值1。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；本项目厂房R取值为430。 r—声源到靠近围护结构某处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出看紧室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级别。 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。本项目生产厂房西侧设有门，厂房西侧透声面积S均取值10。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源计算：采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室外声源计算方法的点声源的几何发散衰减公式。对于工业企业稳态机械设备，当声源处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； 厂界预测点贡献值计算： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 （2）噪声预测结果及评价 根据“表4-16”调查室内声源源强后，分别计算出声源在车间东、南、西、北侧的声压级叠加值，计算结果汇总如下： 表4-17 车间各围护结构处室外声压级 车间名称; 室外围护结构处声压级 dB(A). 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 生产厂房; 50; 56; 56; 57. 室外声源经降噪后可消减15dB(A)，根据现场调查，项目周边50m评价范围内无声环境保护目标，对厂界四周噪声贡献值进行预测，预测结果详见表4-18。 表4-18 各厂界噪声影响预测结果单位：（dB（A）） 厂界; 声源位置; 主要影响 声源; 影响时段; 声源源强 （dB(A)）; 厂界最近距离（m）; 厂界贡献值dB(A); 标准值dB(A); 达标 情况. 东; 室内; 建筑物外噪声叠加值; 昼间; 50; 3; 46; 65; 达标. 室外; 风机; 昼间; 70; 19. 南; 室内; 建筑物外噪声叠加值; 昼间; 56; 3; 58; 65; 达标. 室外; 风机; 昼间; 70; 4. 西; 室内; 建筑物外噪声叠加值; 昼间; 56; 3; 47; 65; 达标. 室外; 风机; 昼间; 70; 48. 北; 室内; 建筑物外噪声叠加值; 昼间; 57; 3; 48; 65; 达标. 室外; 风机; 昼间; 70; 30. 项目夜间不生产，由上表可知，通过采取厂房隔声，对各类设备基础减振，合理布局高噪声设备等综合降噪措施之后，厂界东、南、西、北侧昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3.2监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声自行监测情况见下表： 表4-19本项目噪声自行监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m; 等效连续A声级（Leq）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求. 4、固体废物环境影响及保护措施 4.1固体废物产生情况 本项目营运期产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固废、生活垃圾。 （1）危险废物 危险废物主要包括废液压油、废润滑油、空压机含油废液、废导热油、废油桶、废含油棉纱/手套、废活性炭。 - 废液压油：项目设备运行过程中会使用少量液压油，液压油定期更换，该过程会产生少量废液压油，根据建设单位提供，废液压油产生量为原料用量的30%，项目液压油用量为0.08t/a，则项目废液压油产生量约0.024t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油属于危险废物，代码：HW08 900-249-08，分类收集后交由有危废处理资质单位处理。 - 废润滑油：设备检修、维护过程中会产生废润滑油，根据业主提供的资料，废润滑油产生量为原料用量的30%，项目润滑油用量为0.06t/a，则项目废润滑油产生量约0.018t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，代码：HW08 900-249-08，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。 - 空压机含油废液：项目空压机运行及保养会使用机油，当机油与压缩空气相接触，高温压缩空气冷却时，部分水蒸气的冷凝水与空压机油一起，便形成油水混合物（空压机含油废液），为了增加空压机的使用寿命，会定期清理、收集这部分油水混合物，根据建设单位提供，空压机含油废液产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），空压机含油废液属于危险废物，代码：HW09 900-007-09，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。 - 废导热油：项目电加热导热油炉运行过程中会产生废导热油，根据业主提供的资料，废导热油产生量为原料用量的3%，项目导热油用量为0.3t/a，则项目废润滑油产生量约0.009t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废导热油属于危险废物，代码：HW08 900-249-08，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。 - 废油桶：项目液压油、润滑油、空压机油、导热油采用桶装，使用过程中会产生废油桶，根据原辅材料可知，液压油、润滑油、空压机油、导热油年用量约0.46t，包装桶重量按使用量的5%计，项目废油桶产生量约0.023t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油桶属于危险废物，代码：HW08 900-249-08，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。 - 废含油棉纱/手套：项目更换及设备保养过程中将产生废含油棉纱/手套，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废含油棉纱/手套属于危险废物，代码：HW49 900-041-49，产生量约0.05t/a，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交有危险废物处置资质单位处置。 - 废活性炭：项目有机废气处理采用颗粒活性炭，根据《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》的函，采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs 废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs 产生量的5倍。项目有机废气产生量为0.593t/a，活性炭需用量为2.965/a。活性炭吸附治理的有机废气约0.356t/a，废活性炭产生量约为3.321t/a（含废气），根据《国家危险废物名录》（2021版），VOCs治理过程中产生的废活性炭属于危险废物，代码：HW49 900-039-49，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有危险废物处置资质单位处置。 （2）一般工业固废 一般工业固废主要包括废包装材料、废模具、边角料/不合格品、回收粉尘、清洁废料。 A.废包装材料：原材料脱袋及产品打包过程将产生废包装材料，根据业主提供，废包装材料产生量约为0.3t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-005-S17，分类收集后暂存于一般固废间，交由回收单位处置。 B.废模具：项目注塑、吸塑过程中将会产生废模具，根据建设单位提供，废模具产生量为0.2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-002-S17，分类收集后暂存于一般固废间，交由回收单位处置。 C.边角料/不合格品：根据业主提供，不合格品和边角料约占树脂原料重量的5%，约16t，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-003-S17，分类收集后暂存于一般固废间，交由回收单位处置。 D.粉尘：经前文核算，移动式布袋除尘器收集的粉尘产生量为0.033t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-099-S17，分类收集后暂存于一般固废间，交由回收单位处置。 - E.清洁废料：由于产品使用塑料类别、颜色不一样，每台注塑机、挤出机在更换色母后，会对注塑、挤出机进行清洁。清洁方式：将注塑机和挤出机中遗留塑料排净，使用需要更换色号塑料颗粒继续进行射料，观察出料情况，反复多次进行，直至出料颜色及材质为项目需要为止，则注塑机清和挤出机清洁干净。该过程会产生少量清洁废料，根据建设单位提供，注塑机和挤出机清洁废料产生量为1t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-003-S17，分类收集后暂存于一般固废间，交由回收单位处置。 （3）生活垃圾 A. 生活垃圾：本项目劳动定员15人，生活垃圾以0.5kg/人·d计，生活垃圾的产生量约2.25t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），其废物代码为900-099-S64，由当地环卫部门收运处置。 本项目固体废物产生情况见下表4-20。 表4-20 项目固体废物产生情况 序号; 固废类别; 废物特性; 代码; 产生（t/a）; 处置设施. 1; 废液压油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.024; 暂存于危废贮存点，定期交由危废处理资质单位处理。. 2; 废润滑油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.018. 3; 空压机含油废液; 危险废物; HW09 900-007-09; 0.01. 4; 废导热油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.009. 5; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.023. 6; 废含油棉纱/手套; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.05. 7; 废活性炭; 危险废物; HW49 900-039-49; 3.321. 8; 废包装材料; 一般固废; 900-005-S17; 0.3; 暂存于一般固废间，交由回收处理单位。. 9; 废模具; 一般固废; 900-002-S17; 0.2. 10; 不合格产品/边角料; 一般固废; 900-003-S17; 16. 11; 粉尘; 一般固废; 900-099-S17; 0.033. 12; 清洁废料; 一般固废; 900-003-S17; 1. 13; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 2.25; 由当地环卫部门收运处置。. 表4-21 危险废物汇总表 序号; 固体废物 名称; 固体废物类别; 固体废物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特征; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-249-08; 0.024; 设备运行; 液态; 矿物油; 每天; T,I; 收集后暂存于危废贮存点，定期交由危废处理资质单位处理。. 2; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.018; 设备维护; 液态; 矿物油; 每天; T,I. 3; 空压机含油废液; HW09; 900-007-09; 0.01; 设备维护; 液态; 矿物油; 每天; T. 4; 废导热油; HW08; 900-249-08; 0.009; 设备运行; 液态; 矿物油; 每天; T,I. 5; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.023; 矿物油容器; 固态; 矿物油; 每天; T,I. 6; 废含油棉纱/手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 设备维护; 固态; 矿物油; 每天; T/In. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.321; 废气治理; 固态; 炭; 每季度; T. 表4-22 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 最大储存量（t/a）; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂 存间; 废液压油; HW08; 900-249-08; 0.0060; 厂房东侧; 10m2; 桶装; 定期处置，储存量小，满足要求。; 3个月. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.0045; 桶装. 空压机含油废液; HW09; 900-007-09; 0.0025; 桶装. 废导热油; HW08; 900-249-08; 0.0023; 桶装. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.0058; 桶装. 废含油棉纱/手套; HW49; 900-041-49; 0.0125; 桶装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.8303; 桶装. 4.2 固体废物的管理要求 建设单位应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 （1）一般工业固废管理要求 ①建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ②建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ③建设单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 ④建设单位应当取得排污许可证。 建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 ⑤建设单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 （2）危险废物管理要求 ①建设单位应当对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 ②建设单位应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。 ③建设单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。 ④贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 （3）危险废物临时贮存和转移控制措施 ①危险废物临时贮存措施 危险废物临时贮存在危险废物贮存点，危险废物贮存点具有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施。 a.危险废物贮存点应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求进行设计。 b.危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志；设置围墙、防雨、防风、防盗等设施。 c.按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，不得混装，加上标签，由专人负责管理。 d.危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。 e.做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。 ②转移控制措施 a.企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续。 b.在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。 c.所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。 d.应指定专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 e.收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。 建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于环境行政主管部门的监控之下进行。 本项目危废贮存点按照以上要求管理运行，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 5、地下水、土壤 根据可能产生污染的区域，将项目所在区域划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。为了防止本工程对当地的地下水、土壤产生不利影响，建设单位对危废贮存点、液体物料库房做重点防渗， 其防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m ，K≤ 1×10-7cm/s 的黏土层防渗性能；一般防渗区为一般固废暂存间，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；其他区域为简单防渗区，普通地面硬化即可。 6、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C，本项目所使用的原辅材料和产品中涉及的有毒、易燃、易爆化学品较少。建设项目环境风险物质识别情况见表4-23。 表4-23 建设项目环境风险识别情况一览表 风险源分布; 风险源; 环境风险类型; 环境影响途径. 液体物料库房; 液压油、润滑油、空压机油、导热油等; 泄漏、中毒、火灾、爆炸; 泄漏、中毒、火灾、爆炸的次生环境污染事件. 危废贮存点; 废液压油、废润滑油、空压机含油废液、废导热油等; 泄漏、中毒、火灾、爆炸; 泄漏、中毒、火灾、爆炸的次生环境污染事件. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（GB 169-2018）附录 B，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质与其临界量比值结果，见表4-24。 表4-24 建设项目Q值确定表 风险单位; 危险物质名称; 风险物质类别; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 液体物料库房; 液压油; 油类物质; 0.04; 2500; 0.000016. 润滑油; 0.02; 2500; 0.000008. 空压机油; 0.02; 2500; 0.000008. 导热油; 0.2; 2500; 0.00008. 危废暂 存间; 废液压油; 油类物质; 0.008; 2500; 0.0000032. 废润滑油; 0.006; 2500; 0.0000024. 空压机含油废液; 0.003; 2500; 0.0000012. 废导热油; 0.0023; 2500; 0.00000092. 项目Q值Σ; 0.00011972. 根据表4-24可知，本项目Q=0.00011972（Q＜1），故本项目储存的环境风险物质未超过临界量。 （2）环境风险分析 ①大气环境风险分析 油类物质遇明火或高温条件下，易发生火灾事故，火灾事故中燃烧释放的浓烟和有毒有害气体直接排放，会对周边大气环境造成影响。 ②地表水环境风险分析 物料泄漏可能导致物质进入废水管网，会污染地表水体；在厂房、危废暂存区发生火灾情况下，产生大量消防废水，收集处置不当直接进入附近地表水环境，会对地表水水体造成严重污染。 ③地下水环境风险分析 项目油类物料使用塑料桶暂存在液体物料库房或危废贮存点，如未按照相关要求进行防渗漏措施，当桶体未密封倾倒或破损，油类物料泄漏，会对地下水体造成严重污染。 （3）风险防范措施 ①液体物质泄漏防范措施 各种矿物油等液体物料分类存储在密闭的容器中，0-25℃室内贮存，避免极端低温、日光暴晒和雨淋，远离热源和火源。搬运过程中防止跌落或碰撞。液体物料库房、危废贮存点地面与裙脚用坚固、防腐防渗材料建造，且各自设置围堰或托盘，考虑单桶最大的储存容积泄漏（约20kg/桶），其储存区域围堰或托盘有效容积不小于20kg，防止各类液体物料泄漏，并设置禁火标志及防静电措施，配备消防物品如沙子、棉纱、防火及灭火装备等。 ②火灾爆炸事故防范措施 A.易燃物质远离火点，通风良好，背阳。 B.配备有专业知识的技术人员，其库房和场所应设专人管理，配备可靠的个人安全防护用品，并设置"危险"、“严禁烟火”的标志。 ③生产区事故火灾风险防范措施 A.防火设计及施工 厂房内布置时，优化布局，使各装置之间有足够的安全防护距离，利于消防和安全疏散。 B.生产和维护 所有运营设备，电气装置都应满足防爆防火要求。采取必要的预防及保护性措施如定期更换垫片、维护监测仪器及关键仪表等。进入工艺生产线的人员应遵守工艺规程并配备个人安全防护设施。强化工艺、安全、健康、环保等方面的人员培训要求。正确使用和妥善处置劳动保护用品。包括工作服、空气呼吸设备、便携式吸气设备等。 C.防火设备及防火安全标识 厂房内已配置手提式泡沫灭火器，同时在厂房内设置防火标识，车间内严禁吸烟、使用明火等。 D.安全意识 增强员工安全意识，对作业人员进行岗前培训。生产过程中，严格遵守操作制度，重视安全生产。 ④安全管理措施 A.建立健全的管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。严格执行安全监督检查制度，认真做好日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件情况下立即整改。 B.加强原料管理，如实记录原料的购置、储存、使用及处理等台账。 C.对生产工人进行上岗培训，同时应建立巡检制度，发现有液态泄漏事故发生及时采取措施。根据生产作业现场不同的有害因素，发给生产车间工作人员适用、有效的防护用品，如面罩、手套、工作服等。 D.对设备定期维护，做好相关记录，防止因设备故障造成事故发生。 E.应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。 ⑤危险废物贮存与处理 为了防止风险事故的发生，建设单位应严格按照《固体废物环境污染防治法》《危险废物贮存污染控制标准》等相关法规标准，做好安全防范措施。此外，厂区产生的危险废物应分类收集，并用铁桶或塑料桶封装分类存放。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（注塑、吸塑、挤出、发泡、复合、激光雕刻） | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 各设备废气出口处分别设置集气罩对废气进行收集，收集后通过“二级活性炭”处理后经15m高排气筒（1#）排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表5、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 厂界外 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 加强车间通风（雕刻粉尘经移动式布袋除尘器处理后在厂房内无组织排放）。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表9、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
|  | 厂区内 （车间外） | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1 |
| 地表水 环境 | 生化池 | COD | 营运期地面清洁废水经隔油池预处理后与生活污水、循环冷却装置外排水一同依托龙鼎企业中心1#生化池（设计处理量为24m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978- - 三级标准后，进入市政污水管网经陶家工业污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918- 2002）一级A标准（其中COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准）后排放至大溪河支流杨柳曲河，最终汇入长江。 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、合理布局、厂房隔声等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 -2008）中3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | ①一般工业固体废物：废包装材料、边角料/不合格品、粉尘、废模具、清洁废料分类收集后交由回收处理单位。设一般固废暂存点，位于厂房北侧，约20m2，设标识牌。 ②危险废物：废液压油、废润滑油、空压机含油废液、废导热油、废油桶、废含油棉纱/手套、废活性炭，分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有危废处理资质单位处理，设危废贮存点，位于厂房东侧，约10m2，且暂存间做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐措施，并设标志牌。 ③生活垃圾：生活垃圾由当地环卫部门收运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取了“源头控制+分区防渗”措施，拟建项目在厂区内进行建设，做好分区防渗措施。危废贮存点、液体物料库房做重点防渗，其防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m ，K≤ 1×10-7cm/s 的黏土层防渗性能；一般防渗区为一般固废暂存间，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；其他区域为简单防渗区，普通地面硬化即可 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①油类、废油应储存在阴凉、通风的房间内，采用密闭铁桶或塑料桶储存，在桶下方设置不小于最大存量的托盘。 ②分区防渗：危废贮存点、液体物料库房做重点防渗，其防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m ，K≤ 1×10-7cm/s 的黏土层防渗性能；一般防渗区为一般固废暂存间，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；其他区域为简单防渗区，普通地面硬化即可。 ③远离火种、热源，远离易燃、可燃物。工作场所严禁吸烟，设防火、禁烟标牌。 ④建立安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施，认真做好安全检查记录。 ⑤建立环境风险应急预案，加强环境风险管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①危废贮存点、一般工业固废暂存间应设置标志牌。 ②工业企业厂界噪声监测点应在法定厂界外1m，高度1.2m以上的噪声敏感处，在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置监测点。 ③废气排气筒应修建采样平台，设置监测采样口，采样口的设置应符合《污染源技术规范》要求；采样口必须设置常备电源；排气筒应设置标志牌。 ④排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排污口标志牌。标志牌设置应距污染物排污口及固体废物贮存区或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2m。标志牌制作和规格参照《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）执行。 ⑤根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），按照相关要求进行排污许可申报。 |  |  |  |

- 六、结论

重庆永森盛达科技有限公司塑料盛具生产项目符合国家产业政策，总平面布置合理。在落实本评价要求的污染治理措施，并加强营运期管理后，可以做到达标排放，可有效防止废水、废气、噪声对周围环境的影响。 因此，从环境保护的角度分析，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.237 | / | 0.237 | +0.237 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.043 | / | 0.043 | +0.043 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | +0.014 |
|  | SS | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | +0.014 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废模具 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 不合格产品/边角料 | / | / | / | 16 | / | 16 | +16 |
|  | 粉尘 | / | / | / | 0.033 | / | 0.033 | +0.033 |
|  | 清洁废料 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | +0.024 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | +0.018 |
|  | 空压机含油废液 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废导热油 | / | / | / | 0.009 | / | 0.009 | +0.009 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.023 | / | 0.023 | +0.023 |
|  | 废含油棉纱/手套 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 3.321 | / | 3.321 | +3.321 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25 | / | 2.25 | +2.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①