- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新型灭火器生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2012-500107-04-05-649904 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 邓平 | 联系方式 | 138*******8 |
| 建设地点 |  | 重庆市九龙坡区西彭组团J分区J39-1/02地块 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度（ 106 度 21 分 14.230 秒，纬度 29 度 20 分 48.320 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3595社会公共安全设备及器材制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 重庆市九龙坡区 发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 15000.00 | 环保投资（万元） | 30.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5500.00 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置原则表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不排放有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不设置大气专项。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不产生生产废水，食堂废水和生活污水依托现有隔油池和生化池处理后排至污水管网，不设置地表水专项。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目风险Q值小于1，不设置环境风险专项。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不设置取水口，不设置生态专项。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不向海排放污染物，不设置海洋专项。. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | - 《重庆西彭工业园区规划》（2022年6月） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》（2023年） 召集审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于重庆西彭工业园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函[2023]439号) |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1与相关文件的符合性分析 1.1与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》符合性分析 1.1.1与主导产业定位符合性分析 西彭工业园区位于九龙坡西南区域，包含西彭组团、铜罐驿组团和陶家组团。总规划范围4267.24hm2。 西彭组团（规划面积为2616.89hm²）：主导产业为装备制造、新材料、仓储物流。装备制造重点发展高端智能装备及机器人、航空航天装备、轨道交通装备等；新材料重点发展先进有色合金材料、气凝胶等其他新材料等。 陶家组团（规划面积为1420.22hm²）：主导产业为新能源、装备制造、新材料。新能源重点发展氢燃料电池商用整车、氢燃料电池核心关键零部件等；装备制造重点发展通机及农机；新材料重点发展先进有色合金材料。 铜罐驿组团（规划面积为230.13hm²）：未来主要发展生活性服务业，工业总体维持现状规模。 西彭工业园区范围内禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）项目。 表1-1 与规划区主导产业、《国民经济行业分类》对照表 组团 名称; 主导产业; 重点发展方向; 与《国民经济行业分类》 （GB/T4754—2017）对照. 西彭 组团; 装备制造; 高端智能装备 及机器人; 通用设备制造业、 专用设备制造业等. 航空航天装备; 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等. 轨道交通装备; 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等. 新材料; 先进有色合金材料; 有色金属冶炼和压延加工业、 金属制品业等. 气凝胶等其他新材料; 电气机械和器材制造业、 非金属矿物制品业等. 仓储物流; /; 交通运输、仓储和邮政业. 陶家 组团; 新能源; 氢燃料电池商用整车; 汽车制造业等. 氢燃料电池核心关键零部件. 装备制造; 通机及农机; 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等. 新材料; 先进有色合金材料; 有色金属冶炼和压延加工业、金属制品业等. 铜罐驿组团; 未来主要发展生活性服务业，工业总体维持现状规模. 备注：表中“与《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）对照”仅表示主导产业所涉及的主要的行业类别。. 本项目位于西彭工业园区陶家组团，主要生产消防器材灭火器，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）中“C35社会公共安全设备及器材制造”，符合西彭组团主导产业-装备制造（主要发展通用设备制造业、专用设备制造业等），同时项目不属于园区禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）业，符合园区主导产业定位。 1.1.2 与生态环境准入清单符合性分析 项目与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》生态环境准入清单的符合性分析详见表1-2。 表1-2 与规划环评生态环境准入清单的符合性分析 分类; 环境准入要求; 本项目情况. 空间布局约束; 西彭组团东北侧科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目; 不涉及，项目位于陶家组团J分区J39-1/02地块。. 西彭组团临近居住的A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06地块在新引入项目时应引入不涉及喷漆、酸洗、熔炼、铸造等异味较大的项目; 不涉及，项目位于陶家组团J分区J39-1/02地块。. 陶家组团规划的工业用地（O80-04/01、O80-01/04、L1-02-2/03、L1-02-1/03、L4-03/01、L9-01/02、L27-02-1/04、J41-9/01、J41-10/01）禁止引入涉及喷漆、熔炼、铸造等异味较大的生产工艺项目; 本项目位于陶家组团，用地性质为工业用地（地块编码为J39-1/02），不涉及（O80-04/01、O80-01/04、L1-02-2/03、L1-02-1/03、 L4-03/01、 L9-01/02、L27-02-1/04、J41-9/01、 J41-10/01）等工业用地。. 规划区禁止新引入木质家具制造、报废汽车拆解，玻璃制造（除光伏玻璃外）工业项目; 不涉及. 污染物排放管控; 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值; 本项目排放污染量较小，未超过规划环评确定的污染物排放总量限值. 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 本项目排放水污染物主要为pH、COD、BOD5、SS、动植物油、LAS、总磷、总氮等，不涉及（铬、镉、汞、砷、铅）五类重金属、剧毒物质和持久性有机物. 陶家组团范围内重庆奇爽实业（集团）有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 不涉及. 铜罐驿组团范围内红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放; 不涉及，项目位于陶家组团，不属于铜罐驿组团。. 环境风险防控; 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目; 不涉及，项目位于陶家组团。. 临长江道路禁止规划运输危险化学品及危险废物路线; 本项目无危险化学品使用. 禁止新建、扩建化工项目; 本项目不属于化工项目. 资源开发利用要求; 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量; 本项目不涉及使用煤和重油使用. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平; 本项目清洁生产达到国内先进水平. - 1.1.3与规划环评审查意见的符合性分析 项目与《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》审查意见（渝环函[2023]439号）符合性分析详见表1-3。 表1-3项目与规划环评审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; （一）严格生态环境准入。 强化规划环评与“三线一单”生态环境分区管控要求、国土空间“三区三线”等成果衔接，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区入驻项目应满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。; 本项目管控措施符合重庆市及九龙坡区“三线一单”管控要求，详见表1-4～1-5分析；规划区入驻项目满足报告书中主导产业定位及生态环境准入清单，详见表1-1～1-2。; 符合. 2; （二）强化空间布局约束。 开发建设应符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。合理布局有环境防护距离要求的建设项目，其环境防护距离原则上应控制在园区规划边界或用地红线内。邻近渝西中学的未开发工业用地与渝西中学之间以及邻近居住用地的未开发工业地块（A31/04、A33/04、A34/04、A32/04、A30-1-1/06）与居住用地之间均应设置不少于100米环境防护距离，后续应根据项目环评确定拟建项目环境防护距离是否满足要求。与居住用地相邻的规划工业用地（A31/04、A33/04、A34/04、A30-1-1/06）及东北侧规划科研用地兼一类工业用地（C61-1/01、C61-4/01、C61-5/01、C62-1/01、C62-3/01、C63-1/01、C63-2/01）后续不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目。规划区禁止新建、扩建排放废水中含重金属(铬、镉、汞、砷、铅等重金属)、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 项目工业用地编码为J39-1/02，不属于需设置环境防护距离和不宜布局高噪声以及涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味明显的生产项目；项目废水排放不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 符合. 3; （三）加强污染排放管控。 规划实施排放的主要污染物及特征污染物排放量不得突破《报告书》确定的总量管控指标。 1.水污染物排放管控。 规划区排水系统采用雨、污分流制，加快实施污水处理厂扩建和提标改造，完善雨水、污水管网建设，确保雨污分流、污废水得到有效收集处理。持续推进清洁生产审核，工业企业应采用先进的生产工艺，减少新鲜水消耗和废水排放。 西彭组团生活区污水收集进入西彭镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河；工业区（除西南铝企业）废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准后排入桥头河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准)；西南铝企业污废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）一级标准后排入桥头河。 陶家组团生活区污水收集进入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标后排入大溪河；工业区废水经企业预处理达接管要求后排入陶家镇生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入杨柳曲河再汇入大溪河（其中COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准）。 铜罐驿组团污废水（除重庆和友实业股份有限公司）污废水通过市政污水管网进入铜罐驿污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准后排入金竹沟再汇入长江；重庆和友实业股份有限公司经自建污水处理站处理达到《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）后排入金竹沟再汇入长江。 2.大气污染物排放管控。 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放并满足总量控制要求。涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按照相关要求采用先进生产技术、高效工艺，减少工艺过程无组织排放，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业臭气等异味气体的污染防治，确保厂界达标，避免对周边环境敏感点造成影响。新、建扩建涉及喷漆、酸洗等异味气体排放的生产项目应远离居住、学校等人口密集区。 3.工业固废排放管控。 加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按资源化、减量化、无害化方式妥善收集、处置固体废物，加大包装材料的回收和循环使用。危险废物产生单位严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所，并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号）相关要求。 4.噪声污染管控。 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感区；工业企业选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。加强运输车辆的管理，合理规划区域运输线路和时间,减轻运输过程对沿线居民的影响。 5.土壤、地下水污染风险防控。 按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量不恶化。 6.碳排放管控。 按照碳达峰、碳中和相关政策要求，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 1.水污染物排放管控。 本项目采取了雨、污分流制。企业经隔油后的食堂废水和生活污水、食堂废水经隔油后同生活污水经厂区生化池处理后，进入九龙园区L分区污水处理厂深度处理达标后外排入大溪河。项目清洁生产应不低于国内先进水平。 2.大气污染物排放管控 本项目固化采用燃烧天然气加热，项目产生的非甲烷总烃经冷却除湿后采用二级活性炭吸附处理达标后有组织排放，喷塑粉尘和加工粉尘经自带的袋式收集系统收集后再统一经过布袋除尘器处理，随后通过排气筒有组织排放，且项目周边无居住、学校等人口密集区。 3.工业固废排放管控。 本项目一般工业固废贮存在固废间，定期交物资回收单位回收。 危险废物：本项目产生废活性炭、废机油、废机油桶、废弃的含油抹布等危险废物存放在危险废物贮存点，定期交有危废处置资质的单位处理处置。 4.噪声污染管控。 项目周边50m范围内无居住、学校等声环境敏感区。 项目选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。同时加强运输车辆的管理，合理规划区域运输线路和时间，减轻运输过程对沿线居民的影响。 - 土壤、地下水污染风险防控。 本项目所在地周边无集中式地下取水点，在生产过程中不使用地下水。项目实施过程中严格按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 项目采取分区防渗措施，对危废贮存点、隔油池、生化池采取重点防渗措施。 6.碳排放管控。 - 本项目采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，推动减污降碳协同共治，促进规划区产业绿色低碳循环发展。; 符合. 4; （四）环境风险防控。 规划区应建立健全环境风险防范体系，强化园区层面环境风险防范措施，原则上2023年底前建成金竹沟闸坝，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。园区管理部门应加强对企业环境风险的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生。沿长江岸线一公里范围内的规划仓储用地（A72-1/04、A90-1/04、A88/02、A87-1/03、A101/01、A99/01、A102/01、A104/01、A103/01、A105/01、F40-1/02、F41-1/01地块）后续应禁止新引入从事危险化学品存储的项目，危险化学品及危险废物的运输路线应避开紧临长江的道路。; 本项目地块编码为J39-1/02，为工业用地，不属于长江岸线一公里范围内的规划仓储用地。; 符合. 5; （五）规范环境管理。 加强日常环境监管，执行建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划的实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应重新进行环境影响评价。; 本项目严格按照规划环评的要求，开展建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。; 符合. 1.2与“三线一单”符合性分析 本项目位于重庆九龙坡区西彭工业园区陶家组团J39-1/02地块，该处属于《重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023 年）》（九龙坡府办发[2024]51号）中“ZH50010720002-九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区”。本项目与重点管控单元管控要求相符性分析见表1-4。 表1-4本项目与管控单元符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720002; 九龙坡区工业城镇重点管控单元 -九龙西城片区; 重点管控单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性. 重点管控单元市级总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。; 本项目位于西彭工业园区内，符合布局规划。; 符合. 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以及不属于重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 符合. 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目不属于高污染项目、石化、现代煤化工项目; 符合. 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，且位于西彭工业园区内，不属于化工项目。; 符合. 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。; 本项目位于西彭园区，且不属于上述项目。; 符合. 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。; 本项目不涉及。; 符合. 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目位于西彭工业园区内。. 污染物排放管控; 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。; 本项目不涉及。; 符合. 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。; 本项目所在区域为不达标区，项目总量由重庆市九龙坡区生态环境局统一协调解决。; 符合. 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。; 本项目使用的原料中无VOCs挥发，固化过程中产生的VOCs经收集后通过二级活性炭吸附处理，最终有组织排放。; 符合. 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 本项目位于西彭工业园区内，其污废水进入九龙园区L分区污水处理厂处理后排放。; 符合. 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。; 本项目不涉及。; /. 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。; 本项目不涉及。. 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。; 本项目严格执行污染环境防治责任制度和工业固体废物管理台账. 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目不涉及。. 环境风险防控; 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目所在的西彭工业园区已进行了突发环境事件风险评估。; 符合. 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。; 本项目为灭火器生产项目，使用能源天然气。; 符合. 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。; 本项目为灭火器生产项目，将严格对标限额标准先进值或国际先进水平。; 符合. 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。; 本项目为灭火器生产项目，企业内部工业用水已按最大重复利用循环使用。; 符合. 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目不涉及。; 符合. 九龙坡区总体管控要求; 空间布局约束; - 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。; 上述已分析，均符合。; 符合. - 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。 有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于高噪声、异味明显的项目，无需设置防护距离。; 符合. 污染物排放管控; - 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。; 上述已分析，均符合。; 符合. - 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业 VOCs 综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，使用的原辅材料为低VOCs原料，且产生的废气经过有效的处理措施处理后达标排放。; 符合. - 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。 加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。; 本项目不属于餐饮业，食堂设置有油烟净化器。; 符合. - 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积 2 万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目不涉及。; /. - 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。; 本项目不涉及。; /. - 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。 严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 本项目不涉及。; /. 环境风险防控; 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。; 上述已分析，符合。; 符合. 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。; 本项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于化工企业且不涉及危化品仓库，不会对饮用水源造成影响。; 符合. 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目不涉及。; /. 资源利用效率; 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。; 上述已分析，均符合。; /. 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。 结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。; 本项目使用清洁能源天然气，不属于左述项目。; 符合. 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇 5000 亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 本项目生产过程的生产用水循环使用。; 符合. 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区管控要求; 空间布局约束; - 1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。 - 2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。 - 3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; - 本项目用地周边均为工业用地，无规划的居住用地或教育用地等，且本项目污染较轻，不涉及喷漆、酸洗和熔炼； - 本项目为灭火器生产忙不属于禁止建设的工业项目； - 3、本项目不属于上述企业。; /. 污染物排放管控; - 推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 - 推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。 新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。 - 加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。 - 4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 1、本项目使用的环氧树脂粉末原料状态下不挥发，仅在固化过程中有少量非甲烷总烃产生，且本项目设置了废气处理设置，应收尽收，处理后可达标排放； 2、本项目不属于污水处理厂； 3、本项目不涉及； 4、本项目不涉及土建施工。; 符合. 环境风险防控; - 西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。 - 禁止新建、扩建化工项目。 - 推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。 - 西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。 - 5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 1、本项目不涉及； 2、本项目不属于化工项目； 3、本项目不涉及； 4、本项目不涉及； 5、本项目不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; - 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。 - 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。 - 提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。 - 4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 1、本项目使用清洁能源天然气； 2、本项目按照要求达到国内先进水平； 3、本项目不涉及； 4、本项目不属于高耗水行业。; /. 1.3与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单 实施细则（试行，2022年版）相符性分析 本项目与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单 实施细则（试行，2022年版）相符性分析见表1-5。 表1-5与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单 实施细则（试行，2022年版）符合性对照表 序号; 管控内容; 四川省、重庆市长江经济带发展负面清单 实施细则（试行，2022年版）（征求意见稿）; 项目 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 第五条：禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 第六条：禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于码头项目也不属于长江通道项目。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 第七条：禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。 第八条：禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 第九条：禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 第十条：饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。 第十一条：饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，不涉及饮用水水源保护区。. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 第十二条：禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 第十三条：禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于水产种质资源保护区的岸线和河段，不涉及国家湿地公园。. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 第十四条：禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 第十五条：禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区范围内；不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 第十六条：禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目位于西彭工业园区陶家组团，不属于长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口。. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 第十七条：禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及捕捞。. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 第十八条：禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 第十九条：禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第二十条：禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 项目位于西彭工业园区陶家组团。项目不属于长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，不属于高污染项目。. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 第二十一条：禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团。属于合规工业园区。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 第二十二条：禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 项目不属于石化、现代煤化工等项目。. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 第二十三条：禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 第二十四条：禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 第二十五条：禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： 新建独立燃油汽车企业； 现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； 外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。 第二十六条：禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 项目位于西彭工业园区陶家组团。本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）允许类，不属于严重过剩产能行业、不属于燃油汽车投资项目。. - 1.4与相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 1.4.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目属于专用设备制造业，生产消防器材灭火器，使用的原辅材料不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策。项目已于2020年12月22日取得了重庆市九龙坡区发展和改革委员会的“重庆市企业投资项目备案证”，其项目代码为2012-500107-04-05-649904。 1.4.2与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 根据《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）中的相关规定及要求，对项目符合性进行分析，详见表1-6。 表1-6《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析表 准入要求; 符合性. 不予准入类; 全市范围内不予准入; （一）全市范围内不予准入的产业 1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 2．天然林商业性采伐。 3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。 （二）重点区域不予准入的产业 1．外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目符合国家相关产业政策，不属于全市范围内不予准入的项目；本项目不属于采砂、自然保护区核心区和缓冲区岸线以及河段范围、长江干流岸线3公里和重要支流岸线1公里范围、风景名胜区等范围。. 限制准入类; 重点区域范围内不予准入; 1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 本项目距离长江直线距离3.68km，且项目为专用设备制造业，不属于纸浆制造、印染等存在环境风险项目；本项目不属于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。. 全市范围内限制准入的产业; 1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 4.《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 本项目不属于严重过剩产能、高耗能高排放、高污染项目，不属于不合规园区，不属于禁止建设的汽车投资项目。. 1.4.3 与《重庆市环境保护局办公室关于具体执行沿江工业布局距离管控有关政策的通知》（渝环办〔2017〕146号）符合性分析 根据渝环办〔2017〕146号，“一、严格落实国家对沿江“1公里”范围内的管控政策。除在建项目外，长江干流及主要支流岸线1公里范围内禁止审批新建重化工项目；现有化工项目可实施改造升级，应当采用先进生产工艺或改进现有工艺流程，减少污染物排放量和降低污染排放强度；1公里范围内环保不达标的化工企业要加快搬迁。二、严禁在长江干流及主要支流岸线“5公里”范围内新布局工业园区。除经国家和市政府批准设立、但仍在建设的工业园区可以继续按已批准的园区发展规划确定的主导产业规划、引进和布局工业项目外，长江干流及主要支流岸线5公里范围内不再新布局工业园区。三、严格执行工业项目入园规定和环保标准。除能源矿产项目外，新建工业项目必须进入工业园区；在满足前述两条要求的前提下新布局的化工项目必须进行充分论证，采取更加有利于保护生态环境的污染防治和风险防范措施，执行更加严格的环境标准，在符合产业规划、禁投清单和环境准入等的前提下准予建设。” 项目属于专用设备制造业，不属于化工项目，位于西彭工业园区陶家组团，距离长江约3.68km，符合渝环办〔2017〕146号规定。 1.4.4与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析见表1-7。 表1-7 与《中华人民共和国长江保护法》（节选）符合性分析 序号; 相关规定; 本项目情况; 符合性分析. 1; 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目属于专用设备制造业，不涉及上述禁止内容。; 符合. 2; 第四十七条 长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。长江流域县级以上地方人民政府应当组织对本行政区域的江河、湖泊排污口开展排查整治，明确责任主体，实施分类管理。在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目的污废水经厂内的隔油池和生化池处理后，排入九龙园区L分区污水处理。; 符合. 3; 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 项目不涉及上述剧毒化学品和危险化学品; 符合. 1.4.5与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021~2025年）》（渝府发〔2022〕11号）符合性分析 《重庆市生态环境保护“十四五” 规划（2021~2025年）》（渝府发〔2022〕 11号）于2022年1月7日开始执行，对比该文件，本项目符合性分析如下： 表1-8 项目与（渝府发〔2022〕11号）符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 改善水环境质量：加强河流水质目标管理，加强重点水环境综合治理，修复水生态扩大水环境容量，严格保护饮用水水源地水质安全; 本项目用水来源于市政自来水管网，产生的食堂废水经隔油后同生活污水、生产废水进入生化池处理后排入园区污水管网，进入九龙园区L分区污水处理厂作进一步处理; 符合. 提升大气环境质量：以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。; 本项目不涉及高VOCs含量产品及原辅料的使用，使用的塑粉常温下不挥发，固化过程中产生的少量有机废气经收集处理后达标排放，无组织排放量较少; 符合. 协同防治土壤和地下水污染：严格建设用地土壤污染风险管控和修复。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块再开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复。到2025年，确保重点建设用地安全利用；实施重点区域土壤污染综合防控。选择典型行业和企业，开展企业用地及周边农用地土壤污染状况调查，掌握典型行业企业生产经营活动对企业用地及周边农用地土壤生态环境的影响。根据土壤污染状况详查结果，识别土壤环境问题突出的重点区域、重点行业和优先管控污染物。针对有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、农药、炼焦等土壤污染重点行业及周边区域，开展重点区域土壤污染综合防控示范区建设。因地制宜在土壤污染预防、风险管控、治理与修复、监管能力等方面进行探索；建立地下水环境管理体系。以化工园区、页岩气开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为重点，开展防渗情况检测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。建立地下水监测网络，开展地下水污染防治分区划分，公布地下水污染地块清单。开展地下水污染修复试点，实施地表水—地下水、土壤—地下水、区域—地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治的管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。; 评价要求企业针对危废贮存点、生化池和隔油池等地进行重点防渗处理，液态物料等在厂内转运时，容器底部设置防渗漏托盘，收集跑、冒、漏、滴的液体，防止化学品滴落地面造成土壤或地下水污染。危险废物经分类收集后，贮存于危险废物贮存点，定期交于有资质单位收集处理，严格执行危险废物联单转移制度。; 符合. 管控噪声环境影响：加强建筑施工噪声监管。完善城市夜间作业审核管理，落实城市建筑施工环保公告制度，依法严格限定施工作业时间，严格限制在敏感区内进行产生噪声污染的夜间施工作业。进一步加大对违法夜间施工行为的巡查和行政处罚力度。推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督，鼓励使用低噪声施工设备和工艺，对施工强噪声单元实行全封闭管理；强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目将严格落实施工期噪声监管措施；主要生产设备布局远离噪声敏感点，并采取相应的降噪措施，避免出现噪声扰民事件。本项目所在地属于3类声功能区; 符合. 健全环境风险防控体系：加强环境风险评估。深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。强化环境风险事前防范，完善生态环境、应急、公安、交通、卫生健康等多部门对重大环境风险源的联合监管机制。 完善环境风险预警体系。加强环境风险隐患排查整治，定期开展环境安全排查整治专项行动，建立环境风险隐患排查档案，实行销号制度。强化区域环境风险防范预警体系建设，完善部门协同和信息共享机制。强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 强化应急响应管理。按照政府主导、企业主体、部门联动、专家支持、社会救援的突发环境事件应急处置机制，积极推动企业环境应急专业救援队伍参与全市环境应急抢险救援工作。重点企业和乡镇级以上人民政府应当制定突发环境事件应急预案。定期组织开展突发环境事件应急演练，妥善处置突发环境事件。推进基层环境应急能力建设，推动环境应急信息化、智慧化管理，完善环境风险管理应急指挥体系。完善环境应急物资储备网络，加强特征污染物应急物资储备。 加强生态环境与健康风险管理。以在校青少年和农村居民等人群为重点，向公众、家庭、单位（企业）普及生态环境与健康相关的防护和应对知识，提升生态环境与健康素养。开展重点区域、流域、行业生态环境与健康风险调查监测，建立完善生态环境与健康风险监测网络。; 本项目无重大风险，评价要求企业应自主组织开展应急预案培训、宣传及演练。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021~2025年）》（渝府发〔2022〕11号）。 1.4.6与《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021~2025 年）》 符合性分析 根据《重庆市生态环境局关于印发《重庆市水生态环境保护“十四五” 规划（2021~2025年）》的函》（渝环函〔2022〕347号），《重庆市水生态环境保护“十四五”规划（2021~2025 年）》提出： 强化生态空间管控。严格落实岸线空间管控，划定河湖岸线保护范围， 制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止市外重污染企业和项目向我市转移。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区，新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。 符合性分析：项目位于重庆市西彭工业园区J标准分区，不属于化工、尾矿库项目，占地不涉及重点生态功能区。符合规划要求。 1.4.7与《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析 《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五” 规划》（九龙坡府办发〔2022〕 1号）于2022年1月7日开始执行，对比该文件，本项目符合性分析如下： 表1-9 与（九龙坡府办发〔2022〕1 号）符合性分析（摘录） 要求; 本项目情况; 符合性. 改善水环境质量：整治污水偷排直排乱排问题；完善污水收集和处理措施；修复水生态扩大水环境容量；持续改善河流湖库水环境质量；保障集中式饮用水水源水质安全。; 本项目用水来源于市政自来水管网，产生的食堂废水经隔油后同生活污水、生产废水进入生化池处理后排入园区污水管网，进入九龙园区L分区污水处理厂作进一步处理; 符合. 改善大气环境质量：强化工业污染防治—以西彭、九龙等工业园区为日常监管重点，加大对企业废气污染防治设施安装、运行及废气收集、去除、排放等情况的督查整治力度，加强废气无组织排放监管，针对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型工业企业开展专项排查整治。以工业涂装、包装印刷、家具制造、汽车维修、油品储运销等行业为重点，开展挥发性有机物（VOCs）专项排查，深入推进 VOCx综合整治，完成重点监管企业VOCx销号式综合整治。严格落实VOCx 含量限值标准，大力推进低（无VOCx含量原辅料替代，将生产和使用高VOCx含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。将VOCx纳入大气环境监测指标体系和污染物减排总量控制体系。; 本项目不涉及高VOCs含量产品及原辅料的使用，使用的塑粉常温下不挥发，固化过程产生的少量有机废气经收集处理后达标排放; 符合. 协同防治土壤和地下水污染：1）严格建设用地土壤污染风险管控和修复。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，发现一块、管控一块。健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复，开发一块、治理一块。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。2）强化土壤污染风险管控和土壤环境质量监测。健全定期巡查、土壤环境质量评估等工作制度。深入开展环境风险隐患排查整治，健全环保行政执法与刑事司法联动机制，重点打击非法排放、倾倒、填埋含重金属和有毒有害污染物废水、废渣行为，对造成土壤环境损害的责任者严格实行赔偿制度，并依法追究民事、行政、刑事责任。持续完善土壤环境质量监测网络，以蔬菜专业合作社和种植大户等产业基地、集中式饮用水水源地周边和九龙、西彭工业园区及全区涉危涉重排放工业企业等为重点，完善土壤环境质量监测点位设置，建立土壤环境质量动态数据库。3）加强土壤与地下水污染防治。强化地下水监测、监管和污染防治相关技术研究，以加油站、化工企业等为重点，开展防渗情况检查评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。推进土壤环境重点监管企业、污水集中处理设施等场所及周边土壤、地下水监测。推进地表水-地下水、土壤-地下水、区域-地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。4）推进固体废弃物减量化、无害化、资源化处置和利用。 开展一般工业固体废物和非正规固体废物堆存场所排查整治，有效防控环境风险。5）防控危险废物污染环境风险。支持大型企业自行利用处置危险废物，支持工业园区配套建设危险废物末端处置设施。推进危险废物综合收集、贮存、转运点建设，完善废矿物油、废铅蓄电池等集中收集贮存设施，实现小微企业、非工业源危险废物收集转运全覆盖。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保安全规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置权过程信息追踪。; 评价要求企业针对危废贮存点等地进行重点防渗处理，液态物料等在厂内转运时，容器底部设置防渗漏托盘，收集跑、冒、漏、滴的液体，防止化学品滴落地面造成土壤或地下水污染。危险废物经分类收集后，贮存于危险废物贮存点，定期交于有资质单位收集处理，严格执行危险废物联单转移制度。; 符合. 管控噪声环境影响：1）加强建筑施工噪监管。制定和落实施工期间建筑施工噪声防治方案，设置噪声屏障，合理安排更新项目施工时序，合理控制施工时间，推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监测，推广使用低噪声施工工艺、施工机具和其他辅助作业设备。夜间施工严格执行《重庆市夜间作业规定》，加大对夜间施工噪声扰民的处罚力度。2）强化工业企业噪声监管。工业企业合理布局生产设施、改进生产工艺、使用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，消除或减轻噪声对周围生活环境的影响，确保厂界噪声达标。新建、扩建、改建的项目严格将防治噪声污染入环境影响评价和“三同时”内容。; 本项目将严格落实施工期噪声监管措施；主要生产设备布局远离噪声敏感点，并采取相应的降噪措施，避免出现噪声扰民事件。本项目所在地属于3类声功能区; 符合. 加强环境风险防控与管理：1）加强环境风险评估。落实企业突发环境事件风险评估制度，实现重点企业突发环境事件应急预案备案全覆盖，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管较大及以上环境风险。2）细化风险防范主体责任。全面推进环境风险企业“一源一事一案”及风险信息登记制度，督促企业落实环境应急管理规定、完善环境应急设备、开展应急岗位培训和应急演练，细化企业环境风险防范主体责任，推进环境风险防控应急体系建设。3）完善环境风险管控体系。推进重点企业环境风险防控应急体系建设，健全生态环境、应急、公安、交通、卫生等多部门应急联动机制。建立风险分级分类管控体系，根据企业环境风险等级实施差异化监管，强化工业园区环境风险防范体系建设，切实增强园区环境风险防控和突发环境事件的应对能力。4）强化应急响应管理。建立政府主导、企业主体、部门联动、专家支持、社会救援的突发环境事件应急处置机制。积极推进企业环境应急专业救援队伍参与全区环境应急抢险救援工作。; 本项目无重大风险，评价要求企业应自主组织开展应急预案培训、宣传及演练。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）。 1.4.8与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析 表1-10 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析表 要求; 本项目情况; 符合性. VOCs 物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3.VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 4.VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 本项目使用到环氧树脂粉末为固态，常温状态下不挥发，使用袋装储存; 符合. 含VOCs产品的使用过程; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： A）调配（混合、搅拌等）； B）涂装（喷漆、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； C）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； D）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； E）印染（染色、印花、定型等）； F）干燥（烘干、风干、晾干等）； G）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。; 本项目不涉及涂装、印刷、粘接及印染等涉及高VOCs含量物料的工序，VOCs废气主要来源于喷塑后固化工序排放的少量有机物; 符合. 其他 要求; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业拟设置一名兼职环保人员，负责建立、管理台账; 符合. 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 吸附VOCs后产生的废活性炭存放于危废贮存点内。; 符合. 由上表可见，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 1.4.9 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 表1-11与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相关符合性分析一览表 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 项目喷塑固化过程中会产生少量的非甲烷总烃，使用的塑粉不属于VOCs含量高的原辅料，生产过程产生的有机废气进行收集处理后达标排放; 符合. 2; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。; 项目执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，并满足其控制要求; 符合. 3; 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 项目有机废气经收集处理后达标排放，处理工艺采用“冷却+除湿+两级活性炭吸附”工艺; 符合. 1.4.10 《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》符合性分析 表1-12与《2024年重庆市夏秋季“治气”攻坚工作方案》 符合性分析一览表 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 开展低效失效治理设施排查整治专项行动; 突出工业涂装、包装印刷、家具制造、有机化工、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业涉气重点排污单位的大气污染治理设施排查。以化学原料药和化学农药原药制造、钢铁、水泥为重点，全面排查大气污染治理设施。环保绩效A级或B级企业可暂不纳入排查范围。; 本项目不属于重点排污单位。; 符合. 有机废气收集系统重点排查有机废气是否“应收尽收”、风管是否存在破损和泄漏、采用集气罩收集的投影面积或风速是否不足等问题；检查 VOCs 治理设施运维是否同步运行、是否设有非必要旁路、旁路是否有效管控、治理设施耗材是否定期更换和及时处理等环节。脱硝设施核实与NO排放特征是否匹配、设备管道腐蚀情况、关键参数配备等情况。企业粉尘排查除尘工艺适用性和设施运维规范等问题。各区县5月底前完成一轮排查整治并报送整治台账; 本项目产生的有机废气均进行了收集处理，应收尽收，并制定管理制度定期更换和及时处理，粉尘均进行了收集处理。; 符合. 鼓励淘汰一批以“单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性 VOCs 废气采用单一水喷淋吸收及上述技术的组合工艺(除异味治理外)”为代表的不适用、无法稳定达标排放的治理工艺;以升级改造为组合工艺或适宜高效治理设施等方式整治一批关键组件缺失、自动化水平低的治理设施;以规范治理设施运维耗材更换及时、台账管理完善等方式提升治理设施运行效率。5月底前基本完成并报送整治台账(附件2),9月底前全面完成整治。新设施投入运行前不得停运、拆除原有治理设施，因工程设计原因确需停运原有设施的，应停运对应的生产工序。; 本项目不涉及; 符合. 2; 开展活性炭治理设施专项整治行动; 以工业涂装、家具制造、包装印刷、有机聚合物制品、机动车维修、人造板、化工等行业为排查重点，更新活性炭治理设施清单，包括单一活性炭处理工艺设施和活性炭为主要、次要处理工艺设施等类型，做到涉活性炭治理设施应纳尽纳。以预处理工艺不规范及低效失效，设施风量不匹配，设施内部结构不合理:活性炭填装量不足、装填不规范、更换不及时、失活失效、以次充好等问题为重点，各区县4月底前按照相关要求(附件3)完成一轮整治并报送整治台账(附件4)，基本实现活性炭VOCs治理设施合理设计、管理规范以及活性炭质量合格、足量添加、及时更换、妥善处置; 本项目将严格按照要求及时对活性炭进行更换，且废活性炭交危废资质单位妥善处置。; 符合. 3; 开展交通源污染防治专项行动; 以老旧车辆、柴油货车为重点，深化汽车尾气和油品治理路检抽查，对尿素使用情况及车载诊断系统、氮氧化物传感器等污染控制装置进行检查，并督促超标车辆完成达标整治。结合中心城区交通运行实际，深化早晚高峰时段桥隧错峰通行管理，强化污染预警期间交通管控，其他区县根据实际需要划定高排放车辆限行区域。 持续推进非道路移动机械环保编码登记，开展非道路移动机械排放抽测，严肃查处非道路移动机械排放不达标、违反高排放非道路移动机械禁用区规定等违规违法行为，鼓励国控站点周边工地使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。继续推进实施夏秋季夜间“错峰加油”优惠活动，引导更多企业、车主参与活动，引导储油库、加油站夜间装卸油。; 本项目不涉及。; 符合. 4; 开展生活源专项治理行动; 各区县餐饮业于4月底前完成1次油烟净化设施清洗和检修，并定期(至少每月1次)维护保养，敏感点周边3公里范围内加大维护保养频次，确保油烟治理设施运转正常。餐饮单位建立油烟净化设施运维台账，对清洗、维护、运转状态等进行记录。油烟治理设施与排风机联动，其额定处理风量不小于设计排放风量，排烟系统做到密封完好。对餐饮业开展油烟抽查抽测，督促稳定达标排放。各区县参照附件5建立辖区内餐饮业油烟治理台账并动态更新。 增加汽修企业现场执法检查频次，重点检查喷漆房是否密闭、是否配备有机废气收集处理设施、设施是否正常运行、运行台账是否完善等环节，督促汽修企业有效收集处理废气，鼓励推进建设有机废气集中处理设施、集中钣喷中心、活性炭再生中心等涉 VOCs“绿岛”项目; 本项目非餐饮业和汽修业。; 符合. 5; 开展扬尘污染防治专项行动; 以施工及城市道路为治理重点强化扬尘防治。深化施工扬尘管控，督促施工工地严格落实建筑工地控尘“十项规定”，对环境敏感区域周边施工项目,鼓励使用具有降尘减噪效果的全密闭施工工艺。在大中型装修、外立面改造、市政工程和城市道路交通标志中,除特殊功能要求外,全面推广使用低 VOCs 含量涂料。加强道路扬尘控制措施，强化对重点区域、重点工地周边路段的冲洗和清扫。强化交通运输扬尘控制，加大对渣车冒装酒漏全过程监管执法工作力度。强化裸土及堆场覆盖，严格落实物料覆盖、密闭装卸等降尘措施。持续创建巩固扬尘控制示范工地和示范道路。; 本项目不涉及。; 符合. 6; 强化实施空气污染预警应急应对行动; 强化空气质量污染应急应对。严格按照《重庆市重污染天气应急预案(2022年修订版)》有关规定，组织开展重污染天气应急响应工作，各区县做实做细重污染天气重点行业企业绩效分级工作，污染预警期间督促企业开展相应污染减排措施，动态更新重污染天气应急减排清单。强化区域联动，开展交叉检查执法各区县开展跨区域联合检查，重点检查交界区域及传输通道内涉VOCs企业污染排放情况，协同加强跨区域餐饮、油品质量、货运车辆等执法管控。; 本项目挥发性有机物经收集处理后达标排放。; 符合. 强化错峰削峰应急减排。夏秋季攻坚期间，化工、制药、石化等企业在确保安全的前提下合理安排停检修计划；取缔机动车维修、五金加工等行业存在的露天喷涂工艺；加强餐饮、服装干洗、广告制作等加工服务业监管。污染应对期间，原则上不开展大中型装修、外立面改造等施工项目；不开展储罐清洗、VOCs治理设施更换过滤棉等高排放 VOCs的作业。臭氧污染高发时段，不开展道路画线、沥青铺设、露天刷漆等工程作业；引导企业涂装、印刷等排放 VOCs 的工艺错峰生产。; 本项目为新增项目，且本项目不涉及大规模装修，仅进行设备安装调试，不涉及储罐清洗，后期运行期间VOCs治理设施更换时将停产，避免高排放的情况发生。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 为了多方位顺应发展市场，南京洪湖消防器材制造有限公司（以下简称“南京洪湖”）与园区签订了投资协议，随后2020年南京洪湖投资在重庆市成立了重庆洪湖星消防科技有限公司，作为本项目建设单位，其主要经营范围为安全、消防用金属制品制造、消防器材销售、安防设备制造、安防设备销售、金属制品销售，拟在重庆市九龙坡区西彭组团J分区J39-1/02地块实施“新型灭火器生产项目”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，新型灭火器生产项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》 “三十二 专用设备制造业”中的“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”，且年使用非溶剂型VOCs含量涂料10吨以上，应当编制环境影响报告表。为此重庆洪湖星消防科技有限公司委托重庆宏伟环保工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织评价人员深入现场踏勘，收集基础资料，详细调查项目周边环境现状，在详细了解本项目工程分析的基础上编制完成了《新型灭火器生产项目环境影响报告表》。 2.2工程概况 建设单位：重庆洪湖星消防科技有限公司； 项目名称：新型灭火器生产项目； 建设性质：新建； 建设地点：重庆市九龙坡区西彭园区J分区J39-1/02地块； 建筑面积：5500m2； 工程投资：项目总投资15000万元，环保投资30万元，环保投资占比约0.2%； 建设内容及规模：拟利用地块内已建厂房1F和2F南侧和北侧部分区域进行生产线建设，设置筒体生产线、干粉灭火剂生产线、水基灭火剂生产线、静电喷涂线、灌装线、包装线，并配套建设办公、食堂等辅助设施。干粉灭火剂生产线和水基灭火剂生产线生产的干粉和水系药剂均供灌装线使用不外售，预计年产灭火器共计300万只，其中干粉灭火器135万只、水系灭火器135万只、二氧化碳灭火器30万只、干粉灭火剂14500t/a（不外售）、水基灭火剂12340t/a（不外售）。 建设工期：3个月。 2.4 项目组成 本项目位于重庆市九龙坡区西彭组团J分区J39-1/02地块已建厂房内，对其进行装修和设备进行安装、调试，项目组成见表2.1-1。 表2.1-1 工程组成一览表 工程性质; 组成部分; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F内南侧区域布置有原料区、干粉灭火剂生产线、水基灭火剂生产线、筒体生产线、静电喷涂线； 2F内南侧区域布置灌装线、包装线、成品暂存区。; 依托现有厂房改造，新增设备. 辅助工程; 办公区; 位于2F北侧区域，建筑面积约为200m3，分为办公室、财务室、会议室等; 依托现有厂房改造. 食堂; 位于1F北侧区域，建筑面积约为100m2，设置1个灶头; 依托现有厂房改造. 储运工程; 原料区; 位于1F，分别设置钢板储存、粉剂和水系原料储存区等，粉剂原料采用密封袋装，水系原料采用密闭桶装; 依托现有厂房改造. 转运; 设置防爆叉车2台、楼层之间设置升降梯; 新建. 公用工程; 给水; 项目给水依托园区供水管网; 依托. 排水; 项目实行雨污分流，雨水通过厂房四周雨水管道汇入园区雨水管网；食堂废水经隔油池隔油后同厂内的污废水通过厂房的生化池处理后进入园区污水管网再进入九龙园区L分区污水处理厂; 依托. 供电; 依托园区供电系统; 新建. 通风; 厂内通风采用空调系统，生产过程产生的废气通过设置的排气筒排放; 新建. 环保工程; 废水; 生产废水; 生产废水为定期排放的冷却喷淋塔循环用水，进入厂外的生化池（15m3/d）处理后排入园区污水管网进入九龙园区L分区污水处理厂; 依托. 食堂废水和生活污水; 本项目食堂废水经隔油池（1.5m3/d）隔油后，同生活污水一起进入厂外的生化池（15m3/d）处理后排入园区污水管网进入九龙园区L分区污水处理厂; 依托. 废气; ①固化工序产生的天然气燃烧废气（二氧化硫、颗粒物、氮氧化物）和固化过程中的废气（非甲烷总烃）经固化通道内风机直接抽出，随后经冷却、除湿后再通过二级活性炭装置处理，尾气通过编号为DA001的15m高排气筒排放，总风量为2408m3/h； ②焊接废气工位上的集气罩收集后通过1#布袋除尘器处理，粉剂产品投料及加工过程中产生的粉尘经设备自带的滤筒处理后，进一步通过1#布袋除尘器处理，尾气一并通过编号为DA002的15m高排气筒有组织排放，总风量为15000m3/h； ③食堂油烟经油烟净化器处理后通过编号为DA003的排气筒引至厂房楼顶排放； ④喷粉废气经通道内自带的滤筒收集后回用于生产，尾气在室门开启时无组织排放。; 新建. 噪声; 各类生产设备通过合理布局、基础减振和厂房隔声。; 新建. 固体废物; 工作人员生活垃圾交由环卫部门处理； 在厂房1F西南侧设置1间一般固废暂存间，面积约5m2，产品生产过程中的废金属材料、废金属屑、废包装物、除尘灰及废除湿过滤棉暂存于固废间并定期交物资回收公司或一般工业固废处置单位处理； 在厂房1F西南侧设置1间危废贮存点，面积约5m2，产生的废活性炭、废机油、废机油桶、废弃的含油抹布等在危废贮存点贮存后交资质单位处理；餐厨垃圾（含油渣）经收集后交资质单位处理；生化池污泥定期清掏后交环卫部门处理。; 新建. 2.5产品方案 建设单位实际生产的产品类型众多，主要分为悬挂式、手提式、推车式和简易式，其使用的灭火剂种类涉及干粉、水基和二氧化碳灭火剂，为了方便后文产排污计算，本次按照各类产品类型的最大规格进行统计，其主要标准满足《悬挂式气体灭火装置》（GB4351-2005）等相应国家标准要求，其型号及计划产量见表2.5-1。 表2.5-1 项目产品方案一览表 产品类型; 灭火剂种类; 产品型号; 产量（万只）. 手提式; 干粉; MFZ/ABC8; 115. 水基; MSZ/9-D; 110. 二氧化碳; MT/7; 28. 推车式; 干粉; MFTZ/ABC70; 5. 水基; MSTZ/45W-D; 5. 二氧化碳; MTT/40; 2. 悬挂式; 干粉; FZX-ACT12/1.2; 15. 简易式; 水基; MSWJ950B; 20. 合计; 300. 灭火剂; 干粉; 自用不外售; 14500t/a. 水基; 自用不外售; 12340t/a. 2.6主要设备 拟建项目主要设备清单详见表2.6-1。 表2.6-1 主要设备清单 序号; 设备名称; 设备规格型号; 单位; 数量; 功能. 筒体生产线. 1; - 冲床; 600个/h; 台; 2; 上下封冲压成型. 2; - 制管机; 200个/h; 台; 6; 灭火器筒身卷筒. 3; - 焊接机（二保焊）; 100个/h; 台; 12; 焊接筒体和上下封. 4; - 抛光机（钢丝刷）; 1200个/h; 台; 1; 灭火器筒体抛光. 5; - 气密性检查水槽; 1m3; 个; 4; 灭火器气密性检查. 静电喷涂线. 1; - 静电喷涂线; 线速4.5m/min，喷涂通道长120m、固化通道长120m; 条; 1; 喷粉固化. - 天然气燃烧机; 30m3/h; 台; 1; 固化热源. 干粉灭火剂生产线. 1; - 粉碎机; 8t/h; 台; 1; 粉碎晶体. 2; - 烘干搅拌机; 4t/h; 台; 2; 干粉搅拌烘干. 3; - 分筛机; 4t/h; 台; 2; 干粉分筛. 水基灭火剂生产线. 1; - 水基搅拌机; 6t/h; 台; 1; 水基搅拌. 灌装线. 1; - 灌装机; 5m3/h; 套; 4; 药剂灌装. 2; - 增压机; /; 台; 1; 充入氮气. 环保设施. 1; - 焊接工位集气罩; /; 个; 12; 收集焊接工位 焊接废气. 2; - 1#布袋除尘器及配套风机; 处理效率95%，总风量为15000m3/h; 套; 1; 收集处理焊接废气及粉料加工废气. 3; - 喷淋塔+除湿过滤+二级活性炭吸附及配套风机; 有机废气处理效率64%，总风量为2408m3/h; 台; 1; 收集处理固化过程产生的燃烧废气和有机废气. 4; - 油烟净化器; 油烟处理效率不低于90%、非甲烷总烃处理效率不低于65%; 台; 1; 收集处理食堂油烟. 5; - DA001排气筒; 高15m、内径为0.4m; 根; 1; 排放固化过程中的燃烧废气和有机废气. 6; - DA002排气筒; 高15m、内径为0.5m; 根; 1; 排放焊接尾气、粉剂加工尾气和喷粉尾气. 7; - DA003排气筒; 高15m、内径为0.2m; 根; 1; 排放食堂油烟尾气. 根据生产设备资料，本项目生产能力见下表： 表2.6-2 本项目生产能力匹配性 生产 单元; 设备名称; 每天最大生产能力; 每天生产线上时间; 最大年产能; 计划 年产量. 筒体生产线; 冲床; 日产9000个; 7.5h; 2700000个; 2700000个. 制管机; 日产9000个; 7.5h; 2700000个; 2700000个. 焊接机; 日产9000个; 7.5h; 2700000个; 2700000个. 抛光机; 日产9000个; 7.5h; 2700000个; 2700000个. 备注：以上生产考虑物料拿取时间，每个工段考虑150h/a，即每天生产线上生产时间为7.5h，得出1200×7.5×300=2700000个. 干粉生产线; 粉碎机; 8t/h·台，日产64t; 8h; 19200t; 14500t. 烘干搅拌机; 4t/h·台，日产64t; 8h; 19200t; 14500t. 分筛机; 4t/h·台，日产64t; 8h; 19200t; 14500t. 水基生产线; 搅拌机; 6t/h·台，日产48t; 8h; 14400t; 12340t. 备注：灭火剂按需生产，不得外售. 项目设置静电喷涂固化线1条，喷粉和固化线速均为4.5m/min，筒体并行悬挂成两排以线速4.5m/min通过，喷粉结束后进入烘干通道，喷粉区和固化通道长均约为120m。 ①仅喷涂固化内径为165mm的筒体时，两个筒体间隔55mm悬挂，最大生产量为294.55万只/a；其计划产能为115万只/a，所需生产时间为937h； ②仅喷涂固化内径为173mm的筒体时，两个筒体间隔55mm悬挂，最大生产量为284.21万只/a；其计划产能为110万只/a，所需生产时间为928.9h； ③仅喷涂固化内径为370mm的筒体时，两个筒体间隔65mm悬挂，最大生产量为148.97万只/a；其计划产能为20万只/a，所需生产时间为322.2h； ④仅喷涂固化内径为314mm的筒体时，两个筒体间隔65mm悬挂，最大生产量为170.98万只/a；其计划产能为5万只/a，所需生产时间为70.2h； ⑤仅喷涂固化内径为85mm的筒体时，两个筒体间隔25mm悬挂，最大生产量为589.09万只/a；其计划产能为20万只/a，所需生产时间为81.5h； 综上，本项目计划生产的筒体所需静电喷涂固化线的时间共计约为2340h，生产过程中每天混合生产，由于型号变化需对挂钩间隔进行调整，每天调整所需时间约为0.2h，故静电喷涂固化线总产能限制在270万只，其生产的干粉和水基灭火剂同样按照设计产能进行生产，分别为14500t/a、12340t/a，其生产设备对应生产时间分别为粉碎机1812.5h、烘干搅拌机1812.5h、分筛机1812.5h、水基搅拌机2057h。 2.7主要原辅材料及能源消耗 拟建项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.7-1。 表2.7-1 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 耗量; 性状; 储存量; 储存方式; 备注. 1; 新鲜水; 12916.6m3; 液态; /; /; 园区供水管网提供. 2; 电; 20万kW·h/a; /; /; /; 园区供电管网提供. 3; 天然气; 7.02万m3; 气态; /; /; 园区供气管网提供. 4; 钢板; 12776.37t/a; 固体; 50t; 捆装; 外购. 5; 焊丝; 27t; 固体; 5t; 纸箱包装; 外购. 6; 阀门吸管 等全套; 300万个; 固体; 20万个; 纸箱包装; 外购. 7; 外购筒体; 30万只; 固体; 2万个; 纸箱包装; 二氧化碳灭火器筒体为压力容器，外购合格且喷塑好的筒体. 8; 环氧树脂 粉末; 84.69t; 固体粉末，5-50μm; 30t; 袋装; 外购，生产过程中收集回用. 9; 磷酸二氢铵; 11165t; 固体 晶体; 50t; 袋装， 2t/袋; 外购. 10; 硫酸铵; 2175t; 固体 晶体; 50t; 袋装， 2t/袋; 外购. 11; 白炭黑; 145t; 固体; 5t; 袋装， 2t/袋; 外购. 12; 云母粉; 145t; 固体; 5t; 袋装， 2t/袋; 外购. 13; 硅油; 145t; 液体; 5t; 桶装， 5t/桶; 外购. 14; 石英粉; 725t; 固体; 20t; 袋装， 2t/袋; 外购. 15; Capstone1157表面活性剂; 740.4t; 液体; 5t; 桶装， 5t/桶; 外购. 16; 液化二氧化碳; 2760t; 液体; 20t; 气罐装10m3/罐; 外购. 17; 氮气; 300t; 气体; 20t; 气罐装10m3/罐; 外购，驱动气体. 18; 机油; 20kg; 液体; 20kg; 桶装20kg/桶; 外购，机械维修，即买即用. - 焊丝 - 采用无铅焊丝，其中主要成分及含量分别是C0.06%～0.15%、Mn 1.4%～1.85%、Si 0.8%～1.15%、铁、铝。 - 磷酸二氢铵 - 磷酸二氢铵（Ammonium phosphate Dibasic），无色透明单斜晶系晶体或白色粉末，本次使用的为晶体，无气味，具咸凉味，其化学式为(NH4)2HPO4，是一种无机盐，为无色透明单斜晶体或白色粉末，易溶于水，不溶于醇。磷酸氢二铵对皮肤和黏膜有轻度刺激，吸入或食入体内会引起严重腹泻。口服，大鼠LD50：17000 毫克/千克，受热产生有毒氮氧化物、磷氧化物和氨烟雾。本次破碎筛分后的磷酸二氢铵粒径在30~60微米之间。 - 硫酸铵 - 硫酸铵是一种无机物，化学式为(NH4)2SO4，无色结晶或白色颗粒，本次使用的为晶体，无气味。280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5，相对密度1.77，折光率1.521。本次破碎筛分后的硫酸铵粒径在30~60微米之间。 - 白炭黑 - 白炭黑是白色粉末状X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，主要是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅和超细二氧化硅凝胶，也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等，本次使用的为粉末状。白炭黑是多孔性物质，其组成可用SiO2·nH2O表示，其中nH2O是以表面羟基的形式存在。能溶于苛性碱和氢氟酸，不溶于水、溶剂和酸（氢氟酸除外）。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性。 - 云母粉 - 云母粉是一种非金属矿物，含有多种成分，其中主要有SiO2，含量一般在49%左右，Al2O3含量在30%左右。云母粉具有良好的弹性、韧性。绝缘性、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、附着力强等特性，是一种优良的添加剂。 - 硅油 - 硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇，易溶于苯、甲苯、二甲苯、乙醚和氯代烷烃。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。 - Capstone1157表面活性剂 - 其主要成分为氟碳表面活性剂，密度为1.4 g/cm3，在普通的、酸性的、含盐的和硬水环境中都可稳定存在，具有独特的物理和化学性质，‌包括良好的化学稳定性、‌热稳定性、‌高熔点、‌高Krafft点，‌以及在溶剂中较低的溶解度， - 化学稳定性和热稳定性：‌氟碳表面活性剂具有极高的化学稳定性和热稳定性。‌例如，‌全氟磺酸盐能在350~400℃不发生分解，‌全氟羧酸在400℃环境下能稳定存在。‌此外，‌这些化合物在强酸、‌强碱、‌强氧化介质等特殊应用体系中也能稳定有效地发挥其表面活性剂作用，‌不会与体系发生反应或分解。‌ - 表面活性：‌氟碳表面活性剂具有强烈的疏水作用，‌能够在水溶液表面形成排列整齐的单分子膜，‌显著降低水溶液的表面张力。‌例如，‌Dupont的Zonyl系列产品在50~100ppm时便可将水溶液表面张力降到18~20dyn/cm。‌ - 溶解度：‌氟碳表面活性剂在溶剂中的溶解度较低，‌这与其高熔点和高Krafft点有关，‌限制了其在某些溶剂中的应用。‌ - 相容性：‌由于高的化学稳定性，‌氟碳表面活性剂能与其它各类活性剂很好地相容，‌并可应用于几乎所有配方体系。‌ - （8）环氧树脂粉末 - 粉末涂料聚酯的主要成分是饱和聚合树脂，其热分解温度在300℃以上，在5℃-35℃长期室内保存性能稳定，可以在0～180℃温度范围内固化，常温固化的环氧树脂使用温度不超过80℃，其分解温度在250℃左右。 - （9）氮气 - 氮气(N2)是一种无色、无味、无臭、无毒的气体，分子量为28，在标准状态下，密度为1.250kg/m³；熔点-210.5℃，沸点-195.8℃。在通常条件下对大多数反应物都是相对惰性的，但在高温下变得比较活泼，能够与氢、氧和一些金属结合。氮原子间存在强的共价三键，键能大，因此氮气化学性质不活泼。 - （10）液体二氧化碳 液体二氧化碳，密度1.101g/cm3；液态二氧化碳蒸发时会吸收大量的热；当它放出大量的热时，则会凝成固体二氧化碳，俗称干冰。 - 厂内灭火器参数表见表2.7-2，各类灭火器种类及数量见表2.7-3。 - 表2.7-2 各类型灭火器参数一览表 产品类型; 灭火剂种类; 产量 （万只）; 筒体高度（mm）; 直径（mm）; 单个外表面积（m2）; 外表面积合计（m2）. 手提式; 干粉; 115; 630; 165; 0.3691; 424518.19. 水基; 110; 630; 173; 0.3892; 428138.84. 二氧化碳; 28; 0; 0; 0.0000; 0.00. 推车式; 干粉; 5; 885; 370; 1.2431; 62156.30. 水基; 5; 890; 314; 1.0323; 51615.01. 二氧化碳; 2; 0; 0; 0.0000; 0.00. 悬挂式; 干粉; 15; 380; 370; 0.6564; 98462.55. 简易式; 水基; 20; 335; 85; 0.1008; 20150.95. 合计; 300; /; /; /; 1085041.84. - 表2.7-3 各类灭火器灭火剂使用情况一览表 产品 类型; 灭火剂 种类; 产量 （万只）; 单个灭火剂使用量（kg）; 灭火剂合计（t）; 备注. 手提式; 干粉; 115; 8; 9200; 自产. 水基; 110; 9; 9900; 自产. 二氧化碳; 28; 7; 1960; 外购. 推车式; 干粉; 5; 70; 3500; 自产. 水基; 5; 45; 2250; 自产. 二氧化碳; 2; 40; 800; 外购. 悬挂式; 干粉; 15; 12; 1800; 自产. 简易式; 水基; 20; 0.95; 190; 自产. - 经表2.7-3统计得出，干粉灭火剂使用量为14500t/a、水基灭火剂使用量为12340t/a、二氧化碳灭火剂使用量为2760t/a。 表2.7-4 各类灭火器所需原辅材料统计一览表 产品; 数量 （万只）; 单个产品原材料; 规格; 年总原材料. 手提式干粉灭火器; 115; 筒体钢材; 1.5mm; 4998.7t. 焊丝用量; 10g/个; 11.5t. 阀门吸管等全套; 1套/个; 1150000套. 环氧树脂粉末; 60μm; 33.11t. 磷酸二氢铵(77%); /; 7084t. 硫酸铵(15%); /; 1380t. 白炭黑(1%); /; 92t. 云母粉(1%); /; 92t. 硅油(1%); /; 92t. 石英粉(5%); /; 460t. 手提式水基灭火器; 110; 筒体钢材; 1.5mm; 5041.33 t. 焊丝用量; 10g/个; 11t. 阀门吸管等全套; 1套/个; 1100000套. 树脂粉末; 60μm; 33.39 t. 新鲜水(94%); /; 9306t. Capstone1157表面活性剂（6%）; /; 594t. 手提式二氧化碳灭火器; 28; 筒体; 280000个. 二氧化碳（外购）; 1960t. 推车式干粉灭火器; 5; 筒体钢材; 1.5mm; 731.89t. 焊丝用量; 10g/个; 0.5t. 阀门吸管等全套; 1套/个; 50000套. 环氧树脂粉末; 60μm; 4.85t. 磷酸二氢铵(77%); /; 2695t. 硫酸铵(15%); /; 525t. 白炭黑(1%); /; 35t. 云母粉(1%); /; 35t. 硅油(1%); /; 35t. 石英粉(5%); /; 175t. 推车式水基灭火器; 5; 筒体钢材; 1.5mm; 607.77t. 焊丝用量; 10g/个; 0.5t. 阀门吸管等全套; 1套/个; 50000套. 环氧树脂粉末; 60μm; 4.03t. 新鲜水(94%); /; 2115t. Capstone1157表面活性剂（6%）; /; 135t. 推车式二氧化碳灭火器; 2; 筒体; 20000个. 二氧化碳（外购）; 800t. 悬挂式干粉灭火器; 15; 筒体钢材; 1.5mm; 1159.4t. 焊丝用量; 10g/个; 1.5t. 阀门吸管等全套; 1套/个; 150000套. 环氧树脂粉末; 60μm; 7.68t. 磷酸二氢铵(77%); /; 1386t. 硫酸铵(15%); /; 270t. 白炭黑(1%); /; 18t. 云母粉(1%); /; 18t. 硅油(1%); /; 18t. 石英粉(5%); /; 90t. 简易式水基灭火器; 20; 筒体钢材; 1.5mm; 237.28t. 焊丝用量; 10g/个; 2t. 阀门吸管等全套; 1套/个; 200000套. 环氧树脂粉末; 60μm; 1.57t. 新鲜水(94%); /; 178.6t. Capstone1157表面活性剂（6%）; /; 11.4t. 本项目自制生产的灭火器筒体需要进行表面处理，采用静电粉末喷涂工艺，其中30万二氧化碳灭火器的筒体均为外购，其喷涂面积及树脂粉使用情况见表2.7-5。 表2.7-5 各类需表面处理的灭火器参数一览表 产品类型; 灭火剂种类; 数量 （万只）; 喷涂面积（m2）; 喷涂厚度（μm）; 密度（t/m3）; 树脂粉附着量（t）; 附着率. 手提式; 干粉; 115; 424518.19; 60; 1.3; 33.11; 75%. 水基; 110; 428138.84; 60; 1.3; 33.39; 75%. 推车式; 干粉; 5; 62156.30; 60; 1.3; 4.85; 75%. 水基; 5; 51615.01; 60; 1.3; 4.03; 75%. 悬挂式; 干粉; 15; 98462.55; 60; 1.3; 7.68; 75%. 简易式; 水基; 20; 20150.95; 60; 1.3; 1.57; 75%. 合计; 1085041.84; 60; 1.3; 84.63; /. 2.8劳动定员及工作制度 拟建项目劳动定员50人，全年工作300天，1班8h制。 2.9公用工程 （1）给水 本项目供水水源由园区供水管网提供。 ①生活用水 本项目劳动定员50人，厂内1F设置有食堂。根据建设单位反馈，员工大部分为当地居民，均在厂内午餐，不在厂内住宿。参照《水处理工程师手册》（化学工业出版社，2004年4月）和《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）等综合考虑确立相关用水量标准，其用水定额取50L/人·d，运营期生活用水总量为2.5m³/d（750m³/a）。 ②食堂用水：食堂平均用水定额取25L/人·餐，每天共计50人次，食堂用水量为1.25m3/d（375m³/a）。 ③生产用水 气密性试验用水：本项目设置有4个气密性检查试验水槽，其容积均为1m3，检查时将灭火器全部没入水槽内，筒身将带走少量水，按50mL/个计，故其水量损耗为0.5m3/d（150m3/a），故其新鲜水补充量为0.5m3/d（150m3/a）。 冷却喷淋塔用水：本项目设置1个冷却喷淋塔，主要对固化过程中产生的废气进行降温处理，其最大容积为1m3，其水量损耗按0.1m3/d（30m3/a），故其新鲜水补充量为0.1m3/d（30m3/a），冷却喷淋塔内用水重复使用定期排放，每月排放一次，其排放量为1m3/月（12m3/a），折算日排放量为0.04m3/d（12m3/a），该部分消耗仍需进行补充，故最终折算冷却喷淋塔用水为0.14m3/d（42m3/a）。 水基灭火剂生产用水：项目生产水基灭火器需添加新鲜水，根据表2.7-4得知水基灭火剂中新鲜水用量合计为11599.6m3/a，折算为38.67m3/d。 - 排水 本项目冷却喷淋塔冷却循环用水定期排放，同厂内生活污水和食堂废水一起经生化池预处理后，通过管网进入九龙园区L分区污水处理厂深度处理。 生产废水量：根据上文分析，冷却循环水定期排放量为0.04m3/d（0.1m3/月、12m3/a）。 生活污水：生活用水量为2.5m³/d（750m³/a），其生活污水排放系数取值0.9，故生活用水排水量为2.25m3/d（675m3/a）。 食堂废水：食堂用水量为1.25m3/d（375m³/a），其食堂废水排放系数取值0.9，故食堂用水排水量为1.13m3/d（337.5m3/a） - 供电 - 依托园区供电管网。 - 供气 - 依托园区天然气供气管网。 - （5）通风 - 厂内通风采用空调系统和自然通风。 2.10水平衡 拟建项目用水主要为生产用水和生活用水。 本项目具体用排水情况见下表。 表2.10-1 项目用排水情况一览表 项目; 用水 标准; 用水量; 排水量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 50L/人·d; 2.5; 750; 2.25; 675; 进污水管网. 食堂用水; 25L/人·d; 1.25; 375; 1.13; 337.5; 隔油后进污水管网. 冷却用水; /; 0.14; 42; 0.04; 12; 循环使用， 定期排放. 气密试验用水; 50mL/个; 0.5; 150; 0; 0; 循环使用. 产品用水; /; 38.67; 11599.6; 0; 0; 进入产品. 合计; /; 43.06; 12916.6; 3.42; 1024.5; /. 图2.10-1 项目最大日用水量水平衡图（m3/d） 2.11总平面布置 本项目位于重庆市九龙坡区西彭组团J分区J39-1/02地块，在现有已建成厂房内1F南侧区域依次设置原料区、干粉灭火剂生产线、水基灭火剂生产线、筒体生产线、静电喷涂线、中间产品暂存区、危废贮存点、固废间，在厂房内2F南侧区域依次设置灌装线、包装线、成品暂存区；公司办公区域位于厂房2F北侧，食堂位于厂房1F北侧，排气筒均位于厂房外，生化池位于厂房外南侧，隔油池位于厂房紧邻食堂处外北侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.12 施工期工艺流程和产排污环节 本项目利用已建厂房，在室内装修和设备安装过程中主要会产生噪声、扬尘、施工人员的生活污水、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 室内隔断、装修 设备安装 验收使用 噪声、废气、废料、废水、生活垃圾 噪声、废包装材料 图2.12-1 施工期工艺流程图 2.13工艺流程及产排污环节 2.13.1工艺流程及产污环节图 - 拟建项目生产工艺流程及产污环节 - 本项目生产线包括6部分，分别为筒体生产线、干粉灭火剂生产线、水基灭火剂生产线、静电喷涂线、灌装线、包装线。其中二氧化碳灭火器直接使用采用外购的成品灭火器筒体和液体二氧化碳灭火剂，仅涉及灌装，由于二氧化碳灭火器使用的筒体为压力容器，厂内暂无其生产能力，故进行外购成品筒体共计30万只。 - ①灭火器筒体生产线 图2.13-1 灭火器筒体生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： - 1）冲压成型及卷筒：根据灭火器不同尺寸，将外购的规格钢材在1楼筒体生产区域使用车床冲压成灭火器封头、封底，使用卷筒机卷曲成灭火器瓶体；冲压及卷筒过程会产生金属边角料S1和设备噪声N1。 - 2）焊接：焊接线设置于1F，共设置有12个二氧化碳保护焊工位，将瓶体、封头、封底焊接成一体，焊接使用无铅焊丝，年焊接时长约2400h，焊接过程产生焊接废气G1。 - 3）密封试验：将自行生产的筒体没入气密性检查水槽内观测是否有气泡产生，合格品（无气泡）进入下一道工序，不合格品（有气泡）返回焊接工序重新焊接，水槽内用水循环使用，不排放，试验后的筒体进行自然通风干燥。 - 4）抛光：经检查合格的筒体使用抛光机进行抛光，将筒体送进抛光机内，抛光后的筒体从另一端的出口出来，该过程主要利用抛光机内的钢丝刷将筒体外表面焊接杂质清除。此环节将产生抛光金属屑S2和设备噪声N2。 - 5）喷粉：抛光后的筒体进入1楼的静电喷涂线，筒体由静电喷涂线的悬挂输送系统送入喷粉区，并行悬挂两排以线速4.5m/min通过，喷粉结束后进入烘干通道，年喷粉总时间为2340h。喷粉是在喷粉区内，环氧树脂粉末在常温高压静电作用下，均匀的喷射吸附在金属工件表面，形成粉状的涂层。此环节会产生喷粉废气G2，喷粉室内部设置的过滤器对喷粉过程中的粉尘过滤回收，回收的粉尘用于生产。 - 6）固化：完成喷粉后的筒体继续通过悬挂式输送系统送入烘干通道内进行加热固化，建设单位拟采用燃烧天然气加热的方式对其进行加热固化。天然气燃烧烟气吹入烘干通道内，并行悬挂两排以线速4.5m/min通过，年固化总时长约为2340h。筒体表面的粉状涂层在高温烘烤下流平固化，其温度为180℃，软化熔融成一层致密的保护涂层，附着在工件表面，固化过程中会产生固化废气G3，固化废气经过冷却喷淋塔冷却后进一步处理，塔内的水雾自上而下喷洒，与废气接触从而达到换热的目的。 - 固化工序结束后即得灭火器筒体成品，暂存在1F空闲区域，待进入2F灌装生产线。 - ②干粉灭火剂生产线 图2.13-2 干粉灭火剂生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： - 1）粉碎 - 将外购的磷酸二氢铵晶体和硫酸铵晶体加入粉碎机中进行粉碎，粉碎至100微米左右。人工配合叉车将原料包投送至投料口进行投料，物料所需粉碎总时长为1812.5h。粉碎机配置有内循环除尘滤筒，将粉碎过程产生的粉尘收集后回到粉碎作业中。该过程将产生少量的投料粉尘G4和粉碎粉尘G5、噪声N3。 - 2）烘干搅拌 - 磷酸二氢铵和硫酸铵经过粉碎后，通过输送带进入密闭的烘干搅拌机内，白炭黑、石英粉、云母粉及硅油通过人工计量后投入设备中，物料所需搅拌烘干时长为1812.5h，在混合机内密闭混合搅拌，设备配置有内循环除尘滤筒，将搅拌过程产生的粉尘收集后回到搅拌作业中，混合机自带电加热烘干系统，在混合过程中将物料加热至80℃去除水分。烘干搅拌过程中会产生少量的投料废气G6、搅拌废气G7、噪声N4。 - 3）分筛 - 混合后的干粉通过输送带转移至分筛机，设备密闭，主要分筛出30~60微米的粉料，物料年分筛总时长为1812.5h，过筛后的干粉灭火剂合格品，通过分筛机下方出料口出料袋装打包后，由叉车转运至2F灌装线；设备配置有内循环除尘滤筒，将分筛过程产生的粉尘收集后回到搅拌作业中，未过筛的粗粉（大于60微米）为不合格品，转移至粉碎机再度进行粉碎，根据建设单位生产经验，实际生产过程中破碎搅拌后的物料均能过筛，不合格品极少。该过程将产生少量的投料废气G8、分筛废气G9、噪声N5。 - ③水基灭火剂生产线 图2.13-3 水基灭火剂生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： - 1）搅拌：将新鲜水、Capstone1157表面活性剂等由人工按固定配比计量好之后加入反应搅拌釜内，物料年搅拌时长为2057h，设备持续生产，不单独进行清洗。 - 2）检验：每次搅拌完成后，取少量搅拌釜中的物料使用全自动表面张力仪、笔式酸度计进行检验，要求表面张力特征值偏差不大于10%，pH在6.0~9.5之间方为合格，合格品即为水基灭火剂成品，采用吨桶盛装，进入后续灌装线。不合格则继续搅拌直至检测合格。 - ④组装生产线 图2.13-4 拟建项目生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： - 1）灌装 - 灭火器筒体、灭火剂通过升降梯和叉车转移至2楼的灌装线，不同类型的灭火剂通过泵送至灌装线前端的容器内，灌装线自动计量并使用密闭管道对灭火器进行灌装。其中干粉灭火剂在进入灌装机中会产生投料粉尘G10、噪声N6。干粉灭火器灌装时长为600h、水基灭火器灌装时长为600h，二氧化碳灭火器灌装时长为135h。 - 2）安装器头、虹吸管、网罩 - 灌装完成后，人工手动在灭火器瓶口安装上器头、虹吸管和网罩。 - 3）增压、插保险撬、保险丝和铅封 - 使用增压机对灭火器内部填充氮气，使干粉灭火器瓶内压力达到1.2-1.5MPa、水系灭火器达到0.6-1.2Pa、二氧化碳灭火器达到5-6MPa，充气过程使用密闭连接管道，充装至灭火器压力表绿区中线位置即可，增压完成后再人工手动装上保险销、保险丝和铅封，无需再次进行压力测试。 - 4）安装喷管和发生器、贴标签：人工手动装上喷管和发生器，并在筒体上张贴好标签，进入包装线。 - 5）包装：合格的灭火器人工转移至自动打包流水线，在灭火器筒体上贴外购印刷好的标签条，然后人工将2个或者4个一箱装入外购纸箱中，包装完成后暂存在成品区。此环节将产生废包装物及废标签S3。 - 2.13.2污染因子汇总 - 本项目各生产系统及环节产生的污染物情况见下表。 表2.13-1 污染物情况汇总表 类型; 产生位置; 排放源; 污染物名称. 废气; 焊接粉尘G1; 焊接工位; 颗粒物. 喷粉粉尘G2; 喷塑房; 颗粒物. 固化废气G3; 烘干设备; SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃. 投料废气G4; 破碎机; 颗粒物. 破碎废气G5; 破碎机; 颗粒物. 投料废气G6; 烘干搅拌机; 颗粒物. 搅拌废气G7; 烘干搅拌机; 颗粒物. 投料废气G8; 分筛机; 颗粒物. 分筛废气G9; 分筛机; 颗粒物. 投料废气G10; 灌装机; 颗粒物. 食堂油烟G11; 食堂; 油烟、非甲烷总烃. 生化池臭气G12; 生化池; 臭气. 废水; 生产废水; 冷却喷淋塔; pH、COD、SS. 生活污水; 污水管网; pH、COD、NH3-N、SS、总磷、总氮. 食堂废水; 污水管网; pH、COD、BOD5、SS、LAS、 动植物油、总磷、总氮. 噪声; 噪声; 冲床、制管机、抛光机、粉碎机、分筛机、灌装机、风机、喷淋塔、增压机等; 设备噪声. 固废; 生活垃圾; 日常活动; 生活垃圾. 餐厨垃圾（含油渣）; 食堂; 餐厨垃圾. 废金属边角料S1; 冲压; 废金属边角料. 抛光金属屑S2; 抛光; 金属屑. 除尘灰S2; 焊接; 除尘灰. 废包装物及废标签S3; 包装; 废包装物. 废除湿过滤棉S8; 废气处理; 废除湿过滤棉. 废活性炭S4; 废气处理; 废活性炭. 废机油S5; 机械维修; 废机油. 废机油桶S6; 机械维修; 废机油桶. 生化池污泥S7; 生化池; 污泥. - 2.13.3 塑粉平衡 本项目使用的塑粉平衡见表2.13-2，平衡图见图2.13-2。 表2.13-2 塑粉平衡表 粉料面积（万m2/a）; 粉末厚度（μm）; 粉料总体积（m3/a）; 粉末成膜密度(g/cm3); 粉料附着量 （t/a）; 上粉率; 回收率; 粉末实际用量（t/a）. 108.5; 60; 65.1; 1.3; 84.63; 75%; 99.7%; 84.69. 图2.13-5 项目塑粉平衡图（t/a） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环保问题。 本次依托的厂房于2024年1月建成并通过了验收，目前为空置状态，主体厂房为2层，每层层高9m，无地下建筑，其北侧辅助用房为3层，每层层高6m主要用作办公等。本项目仅在内部进行设备安装，不涉及土建工程，无原有环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3区域环境质量现状 3.1环境空气质量现状 本项目位于重庆市九龙坡区西彭工业园区，根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19号），本项目所在地属环境空气功能二类区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1） 达标区判定及基本污染物环境质量现状 对九龙坡区环境空气质量达标情况进行评价，评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物，数据来源于《2023年重庆市生态环境状况公报》。 评价结果详见表3.1-1。 #### 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. SO2; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 42; 40; 105; 超标. PM2.5; 36; 35; 103; 超标. CO; 日均浓度的第95百分位数; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 152; 160; 95; 达标. 由上表可知，区域环境空气中PM10、SO2、CO、O3浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5、NO2超标，因此判定项目所在区域为不达标区。 #### 九龙坡区生态环境局已编制大气环境质量达标规划，所在区域及项目应严格按照达标规划提出的整改措施执行，以改善区域大气环境质量现状。 #### 重庆市九龙坡区生态环境局公布的《重庆市九龙坡区大气环境质量限期达标规划》中“措施与行动”方案中明确减缓的方案如下： #### ①提高能源效率，优化能源结构：控制煤炭消费总量、提升能源利用效 率、推进煤炭清洁利用、加快清洁能源替代利用、实施工业企业标准化管理、推进建筑节能和绿色建筑。 ②优化产业布局，推进绿色发展:优化产业布局、严格环保准入、优化工业结构。 ③强化监督管理，控制交通污染：严格新车排放标准、加强联合执法力 度、加强重型柴油车环保达标监管、加快淘汰老旧机动车、加强汽油车环保达标监管、推进机动车尾气治理示范工程、改善车用燃油品质并加强达标监管、强化非道路移动机械污染控制、推进机动船舶污染防治、大力发展新能源汽车、加快推进公共交通。 ④加大防治力度，控制工业污染：非金属矿物制品行业综合防治、深化工业源挥发性有机物污染防治、环保溶剂使用全面提速。加快推进“散乱污”企业综合整治。加强污染源监督监测。强化污染企业台账管理。 ⑤提升管理水平，控制扬尘污染:控制施工扬尘，控制道路扬尘，控制建筑渣土消纳场扬尘，控制生产经营中的扬尘、粉尘、烟尘，减少城市裸露土地。 ⑥加大治理力度，控制生活污染:加强餐饮油烟污染治理。控制生活类挥发性有机物污染。烧烤和烟熏腊肉综合防治。严控露天焚烧行为。 ⑦加强综合利用，控制农业污染:加强生物质燃烧管理。减少化肥使用过程氨排放。控制畜禽养殖氨污染。 ⑧增强大气污染监管能力:建立健全大气污染防治工作机制。完善环境管理政策。提升环境监管能力、加大环保执法力度、推动公众参与。 在九龙坡区执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 - 特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。为了解建设项目特征污染物非甲烷总烃在环境空气中的质量现状，本评价非甲烷总烃委托重庆泓天环境监测有限公司于2024年1月22日-24日进行了监测（附件3），监测点B1位于本项目南侧约100m（本项目下风向），监测结果详见下表。 表3.1-2 其他污染物环境质量现状表 监测点位; 污染物; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. B1; 非甲烷总烃; 2; 0.14~0.21; 10.5; /; 达标. 注：非甲烷总烃参考河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准限值。. - 从表 3-2 可以看出，本项目所在地非甲烷总烃的最大占标率小于 100%，《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）二级标准。 3.2地表水环境质量现状 根据《重庆市九龙坡区人民政府印发重庆市九龙坡区深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（九龙坡委发〔2022〕14号），大溪河（包括其支流杨柳曲河）按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域标准进行评价。 本项目建成后，产生的污废水经厂区预处理后通过管网进入九龙园区L分区污水处理厂处理达标后排入大溪河。为评价大溪河水质现状，本项目引用《重庆西彭工业园区规划环境影响报告书》中现状监测数据（港庆(监)字【2022】第06117-HP号，附件4），监测时间2022年7月1日～7月3日，满足3年有效期，且监测至今项目所在区域污染物排放未发生明显变化，因此本次评价引用该数据合理可行。 （1）监测数据基本情况 监测断面：W1陶家镇污水处理厂上游500m、W2陶家镇污水处理厂下游2000m、W3杨柳曲河汇入大溪河河口上游200m 监测项目：水温、电导率、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氟化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群。 监测时间：2022年7月1日～7月3日 （2）评价方法 参照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定方法进行。地表水评价采用水质指数法对项目所在地地表水水质现状进行评价，其公式如下： Sij=Ci，j/Csi 式中：Sij—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci，j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L； Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 （3）监测结果及评价 |
| --- | --- |

地表水监测结果统计见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境现状监测及评价结果统计表 (mg/L) 监测点位; pH （无量纲）; 水温（℃）; 溶解氧（mg/L）; 高锰酸盐指数（mg/L）; COD （mg/L）; BOD5（mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮 （mg/L）; 铜（mg/L）; 锌（mg/L）; 氟化物（mg/L）. W1; 6.8~7.0; 26.0~26.1; 7.1~7.4; 4.1~4.2; 16~18; 3.0~3.3; 0.181~0.206; 0.20~0.21; 0.84~0.91; 0.02L; 0.02L; 0.31~0.32. W2; 7.2~7.4; 25.7~26..3; 6.6~6.9; 3.4~3.5; 15~17; 3.1~3.6; 0.167~0.184; 0.21~0.22; 0.81~0.94; 0.02L; 0.02L; 0.28~0.29. W3; 7.1~7.3; 25.2~25.5; 7.2~7.3; 7.0~7.3; 12~14; 2.9~3.2; 0.317~0.337; 0.24; 0.72~0.78; 0.02L; 0.02L; 0.34~0.35. IV类标准值; 6~9; /; ≥3; ≤10; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5; ≤1.0; ≤2.0; ≤1.5. 达标情况; 达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测点位; 硒（mg/L）; 砷（mg/L）; 汞（mg/L）; 镉（mg/L）; 铬（六价）（mg/L）; 铅（mg/L）; 氰化物（mg/L）; 挥发酚（mg/L）; 石油类（mg/L）; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 硫化物（mg/L）; 粪大肠菌群（MPN/L）. W1; 4×10-4L; 3×10-4L; 4×10-5L; 1×10-4; 0.004L; 1×10-3; 0.001L; 0.0003L; 0.01; 0.05~0.06; 0.01L; 7×103~7.9×103. W2; 4×10-4L; 3×10-4L; 4×10-5L; 1×10-4L; 0.004L; 1×10-3~2×10-3; 0.001L; 0.0003L; 0.01; 0.05~0.06; 0.01L; 5.2×103~6.3×103. W3; 4×10-4L; 3×10-4L; 4×10-5L; 1×10-4L; 0.004L; 1×10-3L; 0.001L; 0.0003L; 0.01L; 0.05~0.06; 0.01L; 4.8×103~6.2×103. IV类标准值; ≤0.02; ≤0.1; ≤0.001; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.01; ≤0.5; ≤0.3; ≤0.5; ≤20000. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果表明，大溪河和杨柳曲河设置的断面各监测因子均未出现超标，监测断面水体中各项监测水质各监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水域水质标准要求。

| 区域 环境 质量 现状 | 3.3声环境质量现状 根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市主城区声环境功能区划分方案的通知（2023年）的函》（渝环〔2023〕61号），本项目所在的区域划分为3类声功能区，应执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，项目厂界周边 50米范围内不涉及声环境保护目标，故不开展声环境质量现状与评价。 3.4生态环境 项目位于西彭工业园区陶家组团J分区J39-1/02地块已建成的厂房内，建设期间仅对厂内进行装修、设备安装和调试，不会对生态造成破坏，不需开展生态现状调查。 3.5土壤及地下水环境质量现状及评价 - 本项目无地下水和土壤的污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类），无需开展土壤及地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | 3.6环境保护目标 拟建项目位于重庆市九龙坡区西彭组团J分区J39-1/02地块。根据现场调查，项目周边环境保护目标如下： 大气环境保护目标：500m范围内分布有1处民房，无规划敏感点； 水环境保护目标：项目所在区域无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目区域涉及的地表水环境保护目标为大溪河、长江； 声环境保护目标：项目四周厂界50m范围无声环境保护目标； 生态环境保护目标：项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 本项目环境保护目标分布情况见表3.6-1~3.6-2。 - 表 3.6-1 大气环境保护目标分布情况一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 1#居民房; 130; 345; 2户居民，6人; 二类区; 北侧; 390. 备注：以厂房中心为原点坐标. 表 3.6-2 地表水环境保护目标分布情况一览表 序号; 名称; 方位; 距离; 特征. 1; 大溪河; 南侧; 220m; Ⅳ类水域. 2; 长江; 东侧; 3.68km; Ⅲ类水域. |
| - 污染物排放控制标准 | 3.7污染物排放控制标准 3.7.1废气排放控制标准 本项目焊接、喷粉、投料、粉碎、搅拌等过程中产生的粉尘执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）的排放限值，见表3.7-1； 本项目固化过程中使用天然气燃烧的烟气送入固化通道内，同固化过程中产生的非甲烷总烃混合后通过同一根排气筒排放，且使用的天然气含硫量较低，为严格控制氮氧化物排放，项目产生的天然气燃烧废气和非甲烷总烃均执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）主城区排放限值，见表3.7-1； 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及（生态环境部公告2024年第17号修改单）中对合成树脂工业的定义：以低分子化合物—单体为主要原料，采用聚合反应结合成大分子的方式生产合成树脂的工业，或者以基础合成树脂和废合成树脂为原料，采用改性或再生方法生产新的合成树脂的工业。本项目不属于上述说法中的行业且不属于塑料制品企业，故执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）主城区排放限值，见表3.7-1；其厂内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应标准，见表3.7-2； 食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）表1中相关标准，见表3.7-3； 厂区生化池产生的废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），见表3.7-4。 表3.7-1 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 污染因子; 适用区域; 排放浓度 限值（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监 控点浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 15m. 二氧化硫; 主城区; 200; 0.7; 0.4; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 氮氧化物; 主城区; 200; 0.3; 0.12. 颗粒物; 主城区; 50; 0.8; 1.0. 非甲烷总烃; 主城区; 120; 10; 4.0. 表3.7-2 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 单位：mg/m3 污染物 项目; 排放限值; 特别排 放限值; 限值含义; 无组织排放 监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外 设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3.7-3《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） - 规模; - 最高允许排放浓度（mg/m3）; - 标准来源. - 油烟; - 1.0; - 《重庆市餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）. - 非甲烷总烃; - 10.0. ##### 表3.7-4 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号; 控制项目; 无组织厂界标准值. 二级新改扩建. 1; 臭气浓度; 20（无量纲）. 3.7.2废水排放标准 本项目食堂废水经隔油后，与生产废水、生活污水通过厂内的生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978―1996）中三级标准（其中氨氮、总磷和总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值）排入九龙园区L分区污水处理厂，经深度处理后COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至大溪河。本项目排放标准见表3.7-5和表3.7-6。 表3.7-5 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准单位：mg/L 污染物; 最高允许排放浓度; 依据. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. 化学需氧量（COD）; 500. 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 悬浮物（SS）; 400. 动植物油; 100. 阴离子表面活性剂（LAS）; 20. 总磷（以P计）; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值. 总氮（以N计）; 70. 氨氮; 45. 表3.7-6《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/L）. pH; 6-9. 化学需氧量（COD）*; 30. 五日生化需氧量（BOD5）; 10. 悬浮物（SS）; 10. 氨氮*; 1.5. 动植物油; 1. 阴离子表面活性剂; 0.5. 总磷（以P计）*; 0.3. 总氮（以N计）; 15. 备注：COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 3.7.3噪声排放控制标准 根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市主城区声环境功能区划分方案的通知（2023年）的函》（渝环〔2023〕61号），拟建项目所在区域为3类功能区，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3.7-7。 表3.7-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 执行厂界. 3类; 65; 55; 四周厂界. 3.7.4固体废物 - 一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 拟建项目完成后污染物排放总量如下： （1）废气污染物排放情况 颗粒物0.58t/a，二氧化硫0.013t/a，氮氧化物0.12t/a，非甲烷总烃0.035t/a。 （2）废水污染物排放情况 进入管网：COD：0.26t/a、NH3-N：0.02t/a； 进入外环境：COD：0.031t/a、NH3-N：0.002t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4环境保护措施 4.1施工期环境保护措施 本项目在已建成的厂房内进行，本项目仅进行室内装修、设备安装，无土建工程。 安装过程中产生的包装固废交由物资回收公司处理；工作人员生活垃圾依托园区生活垃圾收集系统收集处理；工作人员生活污水依托厂内生化池处理。 综上，建设单位在施工期采取的相应措施可减少对环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气环境影响和保护措施 4.2.1.1产排污环节分析及治理措施 拟建项目废气主要为焊接、喷粉、粉碎、搅拌、分筛粉尘、天然气燃烧废气、固化废气和食堂油烟。 （1）废气产排情况分析 ①焊接废气（G1） 焊接废气（G1）主要是焊接使用的二氧化碳保护焊生产时产生的烟尘，污染物主要是颗粒物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37、431-434机械行业系数手册，二氧化碳气体保护焊每公斤实芯焊丝颗粒物产污系数为9.19千克/吨－原料量。 本项目焊丝使用量约为27t，则焊接过程中焊接废气颗粒物的产生量约为0.25t/a，焊接工位设置集气罩（12个），废气的收集效率按80%计，焊接烟尘经1#布袋除尘器处理后通过DA002排气筒排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37、431-434机械行业系数手册和经验系数，布袋除尘器处理效率取95%，年焊接时长为2400h，单个集气罩风量为400m3/h，其DA002排气筒出口总风量为15000m3/h，排放情况见下表。 表4.2-1焊接废气排放情况一览表 类别; 产生量t/a; 治理前; 治理措施; 治理效率; 治理后排放量. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3. 收集量; 0.25; 0.08; 0.2; 集气罩+1#布袋 除尘器; 95%; 0.004; 0.01; 0.28. 未收集量; 0.02; 0.05; /; /; 0.02; 0.05; /. - 处理后的尾气经编号为DA002的15m高排气筒有组织排放，其有组织排放量为0.02t/a（0.01kg/h）、无组织排放量为0.05t/a（0.02kg/h）。 - ②喷粉粉尘（G2） 静电喷粉过程中将有部分环氧树脂粉末被吸附在工件上从而形成粉尘，根据表2.13-2物料平衡表可知，未附着的粉尘量约为21.17t/a，经回收的粉尘约21.11t/a，粉尘排放量约0.06t/a，该部分粉尘因粒径极小无法被回收。 - 喷粉区内设置有风机，喷粉粉尘经收集后，通过滤筒回收，不能回收的颗粒物在室门开启时无组织排放，设计排放风量为8000m3/h，喷粉线运行时间约2340h/a，喷粉废气污染物产排统计见表4.2-2。 表4.2-2 本项目喷粉污染物产排情况 工序; 污染物; 产生量; 污染防治措施; 排放量. 总量; 速率; 浓度; 总量; 速率; 浓度. t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3. 喷粉; 颗粒物; 21.17; 32.89; 4110.7; 经滤筒过滤处理; 0.06; 0.026; 3.2. - ③固化废气（G3） - 本项目固化废气包含天然气燃烧废气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和环氧树脂粉末固化过程中产生的非甲烷总烃。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37、431-434机械行业系数手册14涂装，使用天然气时工业炉窑废气量产污系数为13.6m3/m3原料、颗粒物产污系数为0.000286kg/m3原料、二氧化硫产污系数为0.000002Skg/m3原料（S取值范围0-100，本次评价取最大值100）、氮氧化物产污系数为0.00187kg/m3原料。根据建设单位提供的经验数据，本项目天然气燃烧机每小时将消耗30m3天然气，根据前述工艺分析年固化时长约为2340h，燃烧机工作时长按固化时长计算，可得知天然气使用量为70200m3/a，则废气量为954720m3/h、颗粒物产生量为20.08kg/a、二氧化硫产生量为14.04kg/a、氮氧化物产生量为131.27kg/a。 - 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37、431-434机械行业系数手册14涂装，喷塑后烘干工序有机废气产物系数为1.2kg/t原料，本项目附着在筒体上的环氧树脂粉末量为84.63t/a，故固化过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为101.6kg/a。 - 天然气的燃烧烟气直接进入固化通道内对产品进行烘干固化，同固化过程中产生的非甲烷总烃一并通过固化通道内设置的风机直接抽出，其收集效率按95%计，先进入冷却喷淋塔降至常温后，再经除湿后进入二级活性炭进行吸附处理，尾气通过编号为DA001的15m高排气筒排放，排风总风量为2408m3/h。 表4.2-3 燃烧废气、固化废气有组织产排统计表 污染物; 产生源强; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 颗粒物; 0.000286kg/m3原料; 19.07; 19.98; 0.008; /; 19.07; 3.38; 0.008. 氮氧化物; 0.00187kg/m3原料; 124.71; 130.63; 0.053; /; 124.71; 22.13; 0.053. 二氧化硫; 0.000002Skg/m3原料; 13.34; 13.97; 0.006; /; 13.34; 2.37; 0.006. 非甲烷总烃; 1.2kg/t原料; 96.52; 17.13; 0.041; 二级活性炭; 34.75; 5.99; 0.015. - 通道内收集效率为95%，未收集到的颗粒物约为1kg/a（0.0004kg/h）、氮氧化物约为6.56kg/a（0.003kg/h）、二氧化硫约为0.7kg/a（0.0003kg/h）、非甲烷总烃约为5.08kg/a（0.002kg/h），通道口进出筒体时可能有少量无组织排放；经收集处理后颗粒物的排放量约为19.07kg/a（0.008kg/h）、排放浓度约为3.38mg/m3，氮氧化物的排放量约为124.71kg/a（0.05kg/h）、排放浓度约为22.13mg/m3，二氧化硫的排放量约为13.34kg/a（0.006kg/h）、排放浓度约为2.37mg/m3，非甲烷总烃的排放量约为34.75kg/a（0.015kg/h）、排放浓度约为5.99mg/m3。 - ④粉碎机投料废气（G4） - 类比参照《逸散性工业粉尘控制技术》第三章中卸料粉尘为0.015~0.2kg/t，本次投料为晶体，按0.05kg/t考虑，投料过程中的物料共计为14500t/a，故投料过程中粉尘产生量约为0.73t/a，投料口设置集气罩（风量为2000m3/h）对粉尘进行收集，其收集效率约为80%，收集到的粉尘经过设置的1#布袋除尘器处理（治理效率为95%）后通过DA002排气筒排放，根据经验系数粉碎投料时间约为500h，排气筒出口总风量合计约15000m3/h。 表4.2-4 粉碎机投料废气粉尘产排一览表 类别; 产生量t/a; 治理前; 治理措施; 治理效率; 治理后排放量. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3. 收集量; 0.73; 1.74; 0.58; 集气罩+1#布袋除尘器; 95%; 0.058; 0.029; 3.87. 未收集量; 0.3; 0.15; /; /; 0.3; 0.15; /. - ⑤粉碎废气（G5） - 类比参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表，粉磨工序颗粒物产污系数为 1.19kg/t产品，本项目磷酸二氢铵和硫酸铵的使用量共计为13340t/a，故粉碎过程中粉尘产生量约为15.87t/a，粉碎时粉碎机为密闭，内部设置的内循环布袋除尘设备将粉尘进行收集，并回用于生产，粉碎时间为1812.5h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表和经验系数其末端采用布袋除尘的治理效率为95%，尾气经管道再次进入1#布袋除尘器处理，其处理效率为95%，尾气通过编号为DA002的15m高排气筒有组织排放，排气筒出口总风量合计约15000m3/h。 表4.2-5 粉碎废气粉尘产排一览表 治理前; 治理措施; 治理效率; 治理后排放量. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3. 8.76; 15.87; 滤筒 +1#布袋除尘器; 95%+95% 综合99.75%; 0.022; 0.04; 1.47. - ⑥烘干搅拌机投料废气（G6） - 类比参照《逸散性工业粉尘控制技术》第三章中卸料粉尘为0.015~0.2kg/t，本次投料为粉料，按0.1kg/t考虑，投料过程中的物料共计为14500t/a，故投料过程中粉尘产生量约为1.45t/a，投料口设置集气罩（风量为2000m3/h）对粉尘进行收集，其收集效率约为80%，收集到的粉尘经过设置的1#布袋除尘器处理（治理效率为90%）后通过DA002排气筒排放，根据经验系数烘干搅拌机投料时间为500h，排气筒出口总风量合计约15000m3/h。 表4.2-6 烘干搅拌机投料废气粉尘产排一览表 类别; 产生量t/a; 治理前; 治理措施; 治理效率; 治理后排放量. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3. 收集量; 1.45; 2.32; 1.16; 1#布袋 除尘器; 95%; 0.12; 0.06; 8. 未收集量; 0.58; 0.29; /; /; 0.58; 0.29; /. - ⑦搅拌废气（G7） - 类比参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表，混合工序颗粒物产污系数为7.2kg/t产品，本项目搅拌过程中的物料共计为14500t/a，故混合过程中粉尘产生量约为104.4t/a，烘干搅拌机为密闭，内部设置的内循环除尘设备将粉尘进行收集，并回用于生产，烘干搅拌时间为1812.5h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表末端采用布袋除尘的治理效率为95%，尾气经管道再次进入1#布袋除尘器处理，其处理效率为95%，尾气通过编号为DA002的15m高排气筒有组织排放，排气筒出口总风量合计约15000m3/h。 表4.2-7 烘干搅拌废气粉尘产排一览表 治理前; 治理措施; 治理效率; 治理后排放量. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3. 57.6; 104.4; 滤筒 +1#布袋除尘器; 95%+95% 综合99.75%; 0.14; 0.26; 9.56. - ⑧分筛机投料废气（G8） - 类比参照《逸散性工业粉尘控制技术》第三章中卸料粉尘为0.015~0.2kg/t，本次投料为粉料，按0.1kg/t考虑，投料过程中的物料共计为14500t/a，故投料过程中粉尘产生量约为1.45t/a，投料口设置集气罩（风量为2000m3/h）对粉尘进行收集，其收集效率约为80%，收集到的粉尘经过设置的1#布袋除尘器处理（治理效率为95%）后通过DA002排气筒排放，根据经验系数分筛机投料时间为500h，排气筒出口总风量合计约15000m3/h。 表4.2-8 分筛机投料废气粉尘产排一览表 类别; 产生量t/a; 治理前; 治理措施; 治理效率; 治理后排放量. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3. 收集量; 1.45; 2.32; 1.16; 集气罩+1#布袋除尘器; 95%; 0.12; 0.06; 8. 未收集量; 0.58; 0.29; /; /; 0.58; 0.29; /. - ⑨分筛粉尘（G9） - 类比参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表，该生产过程颗粒物产污系数为1.19kg/t产品，本项目筛分的物料共计为14500t/a，故过程中粉尘产生量约为17.26t/a，筛分机为密闭，内部设置的内循环除尘设备将粉尘进行收集，并回用于生产，分筛时间为1812.5h，尾气通过设备排气口排出，在车间内无组织排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表末端采用布袋除尘的治理效率为90%，尾气经管道再次进入1#布袋除尘器处理，其处理效率为90%，尾气通过编号为DA002的15m高排气筒有组织排放，排气筒出口总风量合计约15000m3/h。 表4.2-9 分筛废气粉尘产排一览表 治理前; 治理措施; 治理效率; 治理后排放量. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3. 9.52; 17.26; 滤筒 +1#布袋除尘器; 95%+95% 综合99.75%; 0.02; 0.04; 1.47. - ⑩灌装机投料废气（G10） - 在2F进行灌装前，需将粉料装入灌装机内，类比参照《逸散性工业粉尘控制技术》第三章中卸料粉尘为0.015~0.2kg/t，本次投料为粉料，按0.1kg/t考虑，投料过程中的物料共计为14500t/a，故投料过程中粉尘产生量约为1.45t/a，投料口设置集气罩（风量为2000m3/h）对粉尘进行收集，其收集效率约为80%，收集到的粉尘经过设置的1#布袋除尘器处理（治理效率为95%）后通过DA002排气筒排放，根据经验系数其投料时间为500h，排气筒出口总风量合计约15000m3/h。 表4.2-10 灌装投料废气粉尘产排一览表 类别; 产生量t/a; 治理前; 治理措施; 治理效率; 治理后排放量. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3. 收集量; 1.45; 2.32; 1.16; 集气罩+1#布袋除尘器; 95%; 0.12; 0.06; 8. 未收集量; 0.58; 0.29; /; /; 0.58; 0.29; /. - 项目粉料产排情况见表4.2-11。 - 表4.2-11 项目粉料产排情况一览表 产污环节; 治理前; 治理措施; 治理; 治理后排放量. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 效率; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 焊接; 0.08; 0.2; 集气罩+1#布袋除尘器+DA002; 95%; 0.004; 0.01; 0.28. 粉碎投料; 1.74; 0.58; 集气罩+1#布袋除尘器+DA002; 95%; 0.058; 0.029; 3.87. 粉碎; 8.76; 15.87; 滤筒+1#布袋除尘器+DA002; 99.75%; 0.022; 0.04; 1.47. 搅拌投料; 2.32; 1.16; 集气罩+1#布袋除尘器+DA002; 95%; 0.12; 0.06; 8. 搅拌; 57.6; 104.4; 滤筒+1#布袋除尘器+DA002; 99.75%; 0.14; 0.26; 9.56. 分筛投料; 2.32; 1.16; 集气罩+1#布袋除尘器+DA002; 95%; 0.12; 0.06; 8. 分筛; 9.52; 17.26; 滤筒+1#布袋除尘器+DA002; 99.75%; 0.02; 0.04; 1.47. 灌装投料; 2.32; 1.16; 集气罩+1#布袋除尘器+DA002; 95%; 0.12; 0.06; 8. 合计; 84.66; 141.79; 0.60; 0.56; 40.65. 备注：排气筒出口总风量为15000m3/h. - 经表4.2-4合计，DA002排气筒有组织排放的颗粒物排放量为0.6t/a（0.56kg/h）、排放浓度为40.65mg/m3，经上文合计，以上工序加工生产过程中颗粒物无组织排放为1.13t/a（2.09kg/h）。 - ⑨食堂油烟（G9） - 本项目食堂产生的废气经油烟净化器处理满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）要求后通过DA003号排气筒引至楼顶排放。 - 食堂在烹饪过程中会产生少量油烟及非甲烷总烃。 - 食堂的燃料为天然气和电，符合国家和重庆市环保政策的要求，办公楼食堂每天最大的就餐人数50人（烹饪耗时1h计），根据相关资料，每人每餐消耗动植物油以0.02kg计，计算出耗油量为1kg/d，在烹饪时挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约0.009t/a，食堂拟设基准灶头数1个（集气罩灶面总投影面积约为2m2），规模属于小型食堂，油烟浓度产生量在8~10mg/m3之间，因此，拟建项目食堂油烟浓度取9mg/m3，食堂油烟采取净化措施去除效率不低于90%，净化后的食堂油烟经烟道引至办公楼楼顶排放，食堂油烟排放量约0.0009t/a，油烟排放浓度约为0.9mg/m3。 - 参照《中式餐饮业油烟中非甲烷总烃碳氢化合物排放特征研究》（环境科学学报2011年8月），对5类餐馆的采样分析结果表明（采样点设在油烟净化器之前，各采样餐馆挥发性有机物（以非甲烷总烃计）基准浓度在9.13~14.2mg/m3之间，因此，拟建项目食堂和中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）浓度取10mg/m3。油烟净化器对非甲烷总烃去除效率为65%，经处理后办公楼及宿舍的非甲烷总烃排放浓度约3.5mg/m3。 - 本工程食堂产生的废气经油烟净化器处理后引至生活办公楼楼顶排放。油烟处理效率不低于90%，非甲烷总烃去除效率不低于65%，处理后排放浓度可满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）标准，工艺可行。 - 拟建项目食堂废气排放口基本情况见表4.2-12。 - 表4.2-12食堂废气产排情况一览表 - 污染源; - 污染物; - 产生浓度（mg/m3）; - 产生量（t/a）; - 净化器效率; - 排放浓度（mg/m3）; - 排放量（t/a）; - 排放口位置. - 食堂; - 油烟; - 8~10; - 0.009; - 90%; - 0.9; - 0.001; - DA003. - 非甲烷总烃; - 10; - 少量; - 65%; - 3.5; - 少量. - ⑩生化池臭气（G10） 生化池在处理污水的过程中将产生少量的臭气，经大气扩散对环境影响较小。 （2）治理设施及可行性分析情况 ①焊接废气措施的可行性 本项目焊接废气经集气罩（单个集气罩风量为400m3/h，共12个）收集后经1#布袋除尘器处理后通过编号为DA002的15m高排气筒有组织排放，类比参照陕西省《排污许可证申请与核发技术规范 通用设备、专用设备、仪器仪表及其他制造业》（DB61/T1356-2020），该处理方式为其中的可行技术，通过处理后的颗粒物有组织排放，该技术可行。 ②其他粉尘措施的可行性 本项目中喷粉粉尘经过设备自带的过滤装置回收然后重复使用；粉料生产过程中投料口均设置集气罩（单个风量为2000m3/h）对投料产生的扬尘进行收集，然后引入1#布袋除尘器处理；物料加工过程中的设备密闭，产生的粉尘经过设备自带的滤筒收集后，尾气再统一进入1#布袋除尘器处理破碎粉尘、搅拌粉尘、筛分粉尘经设备自带的滤筒收集处理后，再经管道（总风量约为2200m3/h）接入1#布袋除尘装置处理，尾气最终通过编号为DA002的15m排气筒有组织排放，类比参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），该处理方式为其中的可行技术，通过处理后的颗粒物可达标排放，技术可行。 ③燃烧废气和固化废气措施的可行性 固化废气经收集后通过冷却+除湿+二级活性炭处理，固化废气主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和非甲烷总烃，为确保废气处理设施的处理效率，废气需经冷却和除湿后再进行处理，冷却采用冷却塔喷淋的方式对废气进行降温，降温后的废气含有少量水汽，通过除湿过滤棉除湿后再接入活性炭吸附装置，以免影响活性炭吸附效率，二级活性炭可有效吸附废气中的非甲烷总烃，同时也属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37、431-434机械行业系数手册中的推荐技术，通过处理后的废气均能通过编号为DA001的15m高排气筒达标排放，该技术可行。 ④食堂油烟 食堂烹饪过程中产生的油烟和非甲烷总烃经过油烟净化器处理后，通过编号为DA003的15m排气筒有组织排放，参照《餐饮业油烟污染防治可行技术指南》（T/ACEF 012-2020），使用油烟净化器属于其中的可行技术。 （3）大气排放口情况 本项目设置3根排气筒，DA001排气筒主要排放天然气燃烧废气和有机废气非甲烷总烃、DA002排气筒主要排放加工工序产生的颗粒物、DA003排气筒主要排放食堂油烟，均通过厂房外15m高排气筒有组织排放。根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26 号）文件规定，对项目废气排污口提出如下要求： ①有组织排放的废气。对其排气筒进行编号并设置标志。 ②排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径 D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认。采样口必须设置常备电源。③应设置规范的采样平台，面积≥2m2，周边有护栏，便于监测人员采样。 表4.2-13 废气排放口基本情况一览表 名称; 地理坐标; 排放口类型; 排放口编号; 高度m; 内径m; 温度℃. 固化及天然气燃烧废气排气筒; E：106.35385° N：29.34577°; 一般排放口; DA001; 15; 0.4; 25. 物料加工废气排气筒; E：106.35386° N：29.34575°; 一般排放口; DA002; 15; 0.5; 25. 食堂油烟排气筒; E：106.35489° N：29.34724°; 一般排放口; DA003; 15; 0.2; 25. （4）废气达标情况分析 本项目有组织排放废气主要为天然气燃烧废气和有机废气非甲烷总烃。天然气燃烧废气、非甲烷总烃和粉剂加工颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）主城区内限值、食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）限值。 |

表4.2-14 废气有组织排放达标分析表

| 排气筒 | 污染源 | 产污环节 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 工艺 | 风量（m3/h） | 效率 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） |
| DA001 | 固化和天然气废气排气筒 | 固化和天然气燃烧机 | NOx | 130.63 | 0.053 | 0.019 | / | 2408 | / | 22.13 | 0.053 | 0.12 | 200 | 0.3 |
|  |  |  | SO2 | 13.34 | 13.97 | 0.125 | / | 2408 | / | 2.37 | 0.006 | 0.013 | 200 | 0.7 |
|  |  |  | 颗粒物 | 19.98 | 0.008 | 0.013 | / | 2408 | / | 3.38 | 0.008 | 0.02 | 50 | 0.8 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 17.13 | 0.041 | 0.097 | 二级活性炭 | 2408 | 64% | 5.99 | 0.015 | 0.035 | 120 | 10 |
| DA002 | 粉料加工废气排气筒 | 焊接、喷粉、粉料加工 | 颗粒物 | / | / | / | 焊接、粉碎投料、搅拌投料、分筛投料、灌装投料：集气罩+1#布袋除尘器 | 15000 | 95% | 40.65 | 0.6 | 0.56 | 50 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粉碎、搅拌、分筛：设备自带滤筒++1#布袋除尘器 |  | 99.75% |  |  |  |  |  |
| DA003 | 食堂油烟排气筒 | 食堂 | 油烟 | - 8~10 | / | - 0.009 | 油烟净化器 | 2000 | 90% | - 0.9 | / | - 0.001 | 1.0 | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | - 10 | / | - 少量 |  |  | 65% | - 3.5 | / | - 少量 | 10 | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-15 废气无组织排放达标分析表 序号; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放标准来源; 浓度限值. 1; 颗粒物; 1.13; 2.09; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 1.0. 2; 二氧化硫; 0.00072; 0.0003; 0.4. 3; 氮氧化物; 0.0066; 0.003; 0.12. 4; 非甲烷总烃; 0.0051; 0.0022; 4.0. （5）大气环境影响分析 九龙坡区 PM10、PM2.5、SO2、NO2 、CO 、O3浓度均达到《环境空气质量标准 （GB3095-2012）》二级标准，PM2.5、NO2 超标，所在区域为不达标区，目前九龙坡区已制定了《重庆市九龙坡区大气环境质量限期达标规划》，执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。本项目DA001排气筒排放的 SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃在采取治理措施后， SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）主城区内排放限值要求；DA002排气筒排放的颗粒物在采取治理措施后，可满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）主城区内排放限值要求；DA003排气筒排放的食堂油烟和非甲烷总烃在采取治理措施后，可满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）排放限值要求。 综上，本项目外排污染物对环境影响小，环境可接受。 （6）监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于“三十、专用设备制造业 35 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359－涉及通用工序简化管理的”，为登记管理，参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），拟建项目废气监测计划见表4.2-16。 表4.2-16 废气监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 排气筒DA001; 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物、非甲烷总烃; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 排气筒DA002; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 排气筒DA003; 油烟、非甲烷总烃; 每年1次; 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）. 厂界外; 颗粒物、 二氧化硫、氮氧化物; 半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. 非甲烷总烃; 半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）、 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）. （7）非正常工况排放 本项目非正常工况废气排放代表性事故表现为有组织废气治理措施故障情况下非甲烷总烃超标排放情况。 ①有组织废气治理措施故障工况 项目生产设备启动前按照程序先启动相应废气处理措施，废气处理措施正常运行后方可进行生产设备启动，故项目生产设施开停机非正常情况下亦不会产生废气未经处理直接排放情况。 本次评价以废气处理设备（二级活性炭）以及设备滤筒和布袋除尘器突发故障，处理能力完全失效进行统计，发生频率不高于2次/年，一般发现后可在0.5小时内停止设备运转，终止事故排放，项目非正常工况下非甲烷总烃排放情况见下表。 表4.2-17 项目非正常工况排放参数表 非正常 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. DA001; 活性炭失效; 非甲烷总烃; 0.005; 0.5; 2. DA002; 滤筒或布袋除尘器破坏失效; 颗粒物; 84.66; 0.5; 2. 由上表数据分析，当污染物治理措施故障处理效率完全失效时，非甲烷总烃排放浓度虽不会超标排放，但仍会加剧项目所在地大气环境的不利影响，会对周边大气环境产生一定污染；当设备滤筒和布袋除尘器失效后，颗粒物排放浓度和排放速率均存在超标排放的情况，会给大气环境带来较为严重的影响。 ②非正常工况处理措施 企业应在日常生产中加强管理，制定严格的操作规章制度，确保生产设备停开机阶段不会出现非正常工况排放，同时对厂区内所有环保设施设备定期检修，发现隐患及时排除，减少非正常工况排放出现频率。一旦发生非正常工况排放，应关停对应产污设备停产抢修，待故障完全排除后方可进行生产。 4.2.2废水环境影响和保护措施 - （1）生产废水 - 项目生产使用的冷却喷淋塔需定期排水，其排放量为1m3/月（12m3/a），其主要污染因子为COD、SS等。 （2）生活污水 拟建项目劳动定员约50人，日常活动产生的生活污水通过厂外的生化池处理后进入园区污水管网，其排放量为2.25m3/d（675m3/a），其主要污染因子为COD、NH3-N、SS、总磷、总氮等。 （3）食堂废水 项目食堂废水经隔油然后通过厂区生化池处理后进入园区污水管网，其排放量为1.13m3/d（337.5m3/a），其主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、LAS、总磷、总氮等。 生活污水中各污染因子产生浓度来源根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-生活源产排污核算系数手册中六区取值，其产排情况见表4.2-18。 - 表4.2-18 各种类废水主要污染因子产生量一览表 内容; 类型; 浓度（mg/L）/产生量（t/a）; 废水量; 主要污染因子（t/a）. （m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; LAS; 总磷; 总氮; pH. 进入生化池前; 生产废水; 浓度; 12; 500; /; 400; /; /; /; /; /; 6~9. 产生量; 0.006; /; 0.0048; /; /; /; /; /; /. 生活污水; 浓度; 675; 325; 300; 200; 37.7; /; /; 5; 50; 6~9. 产生量; 0.22; 0.20; 0.14; 0.03; /; /; 0.003; 0.034; /. 食堂废水; 浓度; 337.5; 600; 200; 150; 100; 150; 15; 4.28; 49.8; 6~9. 产生量; 0.20; 0.07; 0.05; 0.03; 0.05; 0.01; 0.001; 0.017; /. 隔油后、生化池排放; 浓度限值; 1024.5; 500; 300; 400; 45; 100; 20; 8; 70; 6~9. 排放浓度; 250; 200; 180; 20; 3.29; 9; 4; 30; 6~9. 排放量*; 0.26; 0.20; 0.18; 0.02; 0.003; 0.01; 0.004; 0.031; /. 九龙园区L分区污水处理; 浓度限值; 1024.5; 30; 10; 10; 1.5; 1; 0.5; 0.3; 15; 6~9. 排放浓度; 30; 10; 10; 1.5; 1; 0.5; 0.3; 15; 6~9. 排放量; 0.031; 0.010; 0.010; 0.002; 0.001; 0.001; 0.0003; 0.015; /. - 本项目食堂废水经隔油后、与生活污水和生产废水接入生化池经沉淀+厌氧处理，处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入园区污水管网。本项目厂房配套建设有处理能力为1.5m3/d的隔油池，可处理厂内产生的食堂废水；厂房配套建设有处理能力为15m3/d的生化池，可处理厂内产生的污废水。 - （3）九龙园区L分区污水处理厂依托可行性分析 九龙园区L分区污水处理厂位于重庆市九龙坡区西彭组L标准分区 L24-01/01地块南侧，目前已建成投用。根据《重庆市九龙园区L分区污水处理厂环境影响报告书》，该污水处理厂服务范围包括九龙园区L分区工业区、西彭组团 J、L 标准分区;采用“预处理+水解酸化+改良型 A2/O+深度处理”的污水处理工艺，设计处理规模约5000m3/d；目前实际废水处理量约2500m3/d，富余处理能力约2500m3/d，经深度处理后COD、NH3-N、TP达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其余指标达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排至大溪河，最终汇入长江。 项目废水总量约3.42m3/d，废水量较小，对九龙园区L分区污水处理厂处理规模负荷冲击极小。因此，从接入途径、范围和接入规模分析可知，拟建项目废水排入九龙园区 L 分区污水处理厂是可行的。 - 废水排放口基本情况 - 废水排放口基本情况见表4.2-19。 表4.2-19废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; 厂区生化池排口; /; /; 0.10245; 九龙园区L分区污水处理; 间断排放; 9：00-17：00; 九龙园区L分区污水处理; pH; 6~9. COD; 30. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 1.5. 动植物油; 1. LAS; 0.5. 总磷; 0.3. 总氮; 15. - （9）废水监测要求 项目废水处理装置责任主体为建设单位，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），其废水监测要求如下： 表4.2-20 废水污染物排放信息表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂区生化池排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮、LAS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级，氨氮、总磷和总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级。. 4.2.3噪声环境影响和保护措施 （1）源强 本项目主要的高噪声设备包括厂房内1F的冲床、制管机、抛光机、粉碎机、烘干搅拌机、分筛机、搅拌机、风机和2F的灌装机等设备，均为室内声源，无室外声源，采取厂房隔声、减振等措施进行处理。项目主要高噪声设备声源及治理情况表4.2-21。 |
| --- | --- |

表4.2-21  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源 | 型号 | 数量 | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 方位 | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 建筑物插入损失 / dB(A) | 运行时段 | 室外边界声压级/dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 |  |  | 声压级/dB(A) | 距声源距离m |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1F厂房 | 冲床1 | / | 1 | 95 | 1 | 厂房内布置、减振 | 22 | 20 | 1 | 东 | 20 | 68.98 | 10 | 8h | 52.98 |
|  |  |  |  |  | 95 | 1 |  |  |  |  | 南 | 22 | 68.15 | 10 |  | 52.15 |
|  |  |  |  |  | 95 | 1 |  |  |  |  | 西 | 55 | 60.19 | 10 |  | 44.19 |
|  |  |  |  |  | 95 | 1 |  |  |  |  | 北 | 123 | 53.20 | 10 |  | 37.20 |
| 2 |  | 冲床2 | / | 1 | 95 | 1 | 厂房内布置、减振 | 25 | 20 | 1 | 东 | 20 | 68.98 | 10 | 8h | 52.98 |
|  |  |  |  |  | 95 | 1 |  |  |  |  | 南 | 25 | 67.04 | 10 |  | 51.04 |
|  |  |  |  |  | 95 | 1 |  |  |  |  | 西 | 55 | 60.19 | 10 |  | 44.19 |
|  |  |  |  |  | 95 | 1 |  |  |  |  | 北 | 120 | 53.42 | 10 |  | 37.42 |
| 3 |  | 制管机1 | / | 1 | 80 | 1 | 厂房内布置、减振 | 8 | 20 | 1 | 东 | 20 | 53.98 | 10 | 8h | 37.98 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 南 | 8 | 61.94 | 10 |  | 45.94 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 西 | 55 | 45.19 | 10 |  | 29.19 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 北 | 137 | 37.27 | 10 |  | 21.27 |
| 4 |  | 制管机2 | / | 1 | 80 | 1 | 厂房内布置、减振 | 10 | 20 | 1 | 东 | 20 | 53.98 | 10 | 8h | 37.98 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 南 | 10 | 60.00 | 10 |  | 44.00 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 西 | 55 | 45.19 | 10 |  | 29.19 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 北 | 135 | 37.39 | 10 |  | 21.39 |
| 5 |  | 制管机3 | / | 1 | 80 | 1 | 厂房内布置、减振 | 12 | 20 | 1 | 东 | 20 | 53.98 | 10 | 8h | 37.98 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 南 | 12 | 58.42 | 10 |  | 42.42 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 西 | 55 | 45.19 | 10 |  | 29.19 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 北 | 133 | 37.52 | 10 |  | 21.52 |
| 6 |  | 制管机4 | / | 1 | 80 | 1 | 厂房内布置、减振 | 14 | 20 | 1 | 东 | 20 | 53.98 | 10 | 8h | 37.98 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 南 | 14 | 57.08 | 10 |  | 41.08 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 西 | 55 | 45.19 | 10 |  | 29.19 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 北 | 131 | 37.65 | 10 |  | 21.65 |
| 7 |  | 制管机5 | / | 1 | 80 | 1 | 厂房内布置、减振 | 16 | 20 | 1 | 东 | 20 | 53.98 | 10 | 8h | 37.98 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 南 | 16 | 55.92 | 10 |  | 39.92 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 西 | 55 | 45.19 | 10 |  | 29.19 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 北 | 129 | 37.79 | 10 |  | 21.79 |
| 8 |  | 制管机6 | / | 1 | 80 | 1 | 厂房内布置、减振 | 18 | 20 | 1 | 东 | 20 | 53.98 | 10 | 8h | 37.98 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 南 | 18 | 54.89 | 10 |  | 38.89 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 西 | 55 | 45.19 | 10 |  | 29.19 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 北 | 127 | 37.92 | 10 |  | 21.92 |
| 9 |  | 抛光机 | / | 1 | 80 | 1 | 厂房内布置、减振 | 20 | 20 | 1 | 东 | 20 | 53.98 | 10 | 8h | 37.98 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 南 | 20 | 53.98 | 10 |  | 37.98 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 西 | 55 | 45.19 | 10 |  | 29.19 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 北 | 125 | 38.06 | 10 |  | 22.06 |
| 10 |  | 粉碎机 | / | 1 | 95 | 1 | 厂房内布置、减振 | 8 | 6 | 1 | 东 | 6 | 79.44 | 10 | 8h | 63.44 |
|  |  |  |  |  | 95 | 1 |  |  |  |  | 南 | 8 | 76.94 | 10 |  | 60.94 |
|  |  |  |  |  | 95 | 1 |  |  |  |  | 西 | 69 | 58.22 | 10 |  | 42.22 |
|  |  |  |  |  | 95 | 1 |  |  |  |  | 北 | 137 | 52.27 | 10 |  | 36.27 |
| 11 |  | 烘干搅拌机1 | / | 1 | 75 | 1 | 厂房内布置、减振 | 10 | 6 | 1 | 东 | 6 | 59.44 | 10 | 8h | 43.44 |
|  |  |  |  |  | 75 | 1 |  |  |  |  | 南 | 10 | 55.00 | 10 |  | 39.00 |
|  |  |  |  |  | 75 | 1 |  |  |  |  | 西 | 69 | 38.22 | 10 |  | 22.22 |
|  |  |  |  |  | 75 | 1 |  |  |  |  | 北 | 135 | 32.39 | 10 |  | 16.39 |
| 12 |  | 烘干搅拌机2 | / | 1 | 75 | 1 | 厂房内布置、减振 | 14 | 6 | 1 | 东 | 6 | 59.44 | 10 | 8h | 43.44 |
|  |  |  |  |  | 75 | 1 |  |  |  |  | 南 | 14 | 52.08 | 10 |  | 36.08 |
|  |  |  |  |  | 75 | 1 |  |  |  |  | 西 | 69 | 38.22 | 10 |  | 22.22 |
|  |  |  |  |  | 75 | 1 |  |  |  |  | 北 | 131 | 32.65 | 10 |  | 16.65 |
| 13 |  | 振筛机1 | / | 1 | 85 | 1 | 厂房内布置、减振 | 8 | 8 | 1 | 东 | 8 | 66.94 | 10 | 8h | 50.94 |
|  |  |  |  |  | 85 | 1 |  |  |  |  | 南 | 8 | 66.94 | 10 |  | 50.94 |
|  |  |  |  |  | 85 | 1 |  |  |  |  | 西 | 67 | 48.48 | 10 |  | 32.48 |
|  |  |  |  |  | 85 | 1 |  |  |  |  | 北 | 137 | 42.27 | 10 |  | 26.27 |
| 14 |  | 振筛机2 | / | 1 | 85 | 1 | 厂房内布置、减振 | 10 | 8 | 1 | 东 | 8 | 66.94 | 10 | 8h | 50.94 |
|  |  |  |  |  | 85 | 1 |  |  |  |  | 南 | 10 | 65.00 | 10 |  | 49.00 |
|  |  |  |  |  | 85 | 1 |  |  |  |  | 西 | 67 | 48.48 | 10 |  | 32.48 |
|  |  |  |  |  | 85 | 1 |  |  |  |  | 北 | 135 | 42.39 | 10 |  | 26.39 |
| 15 |  | 搅拌机 | / | 1 | 85 | 1 | 厂房内布置、减振 | 8 | 12 | 1 | 东 | 12 | 63.42 | 10 | 8h | 47.42 |
|  |  |  |  |  | 85 | 1 |  |  |  |  | 南 | 8 | 66.94 | 10 |  | 50.94 |
|  |  |  |  |  | 85 | 1 |  |  |  |  | 西 | 63 | 49.01 | 10 |  | 33.01 |
|  |  |  |  |  | 85 | 1 |  |  |  |  | 北 | 137 | 42.27 | 10 |  | 26.27 |
| 16 |  | VOC治理风机 | / | 1 | 80 | 1 | 厂房内布置、减振 | 6 | 30 | 1.5 | 东 | 30 | 50.46 | 10 | 8h | 34.46 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 南 | 6 | 64.44 | 10 |  | 48.44 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 西 | 45 | 46.94 | 10 |  | 30.94 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 北 | 139 | 37.14 | 10 |  | 21.14 |
| 17 |  | 粉尘风机 | / | 1 | 80 | 1 | 厂房内布置、减振 | 6 | 30 | 1.5 | 东 | 30 | 50.46 | 10 | 8h | 34.46 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 南 | 6 | 64.44 | 10 |  | 48.44 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 西 | 45 | 46.94 | 10 |  | 30.94 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 北 | 139 | 37.14 | 10 |  | 21.14 |
| 18 |  | 喷粉风机 | / | 1 | 80 | 1 | 厂房内布置、减振 | 10 | 38 | 2 | 东 | 38 | 48.40 | 10 | 8h | 32.40 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 南 | 10 | 60.00 | 10 |  | 44.00 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 西 | 37 | 48.64 | 10 |  | 32.64 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 北 | 135 | 37.39 | 10 |  | 21.39 |
| 19 |  | 冷却塔 | / | 1 | 80 | 1 | 厂房内布置、减振 | 10 | 17 | 11 | 东 | 70 | 43.10 | 10 | 8h | 27.10 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 南 | 10 | 60.00 | 10 |  | 44.00 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 西 | 5 | 66.02 | 10 |  | 50.02 |
|  |  |  |  |  | 80 | 1 |  |  |  |  | 北 | 135 | 37.39 | 10 |  | 21.39 |
| 20 | 2F厂房 | 灌装机1 | / | 1 | 65 | 1 | 厂房内布置、减振 | 10 | 25 | 11 | 东 | 25 | 37.04 | 10 | 8h | 21.04 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 南 | 10 | 45.00 | 10 |  | 29.00 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 西 | 50 | 31.02 | 10 |  | 15.02 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 北 | 135 | 22.39 | 10 |  | 6.39 |
| 21 |  | 灌装机2 | / | 1 | 65 | 1 | 厂房内布置、减振 | 10 | 23 | 11 | 东 | 23 | 37.77 | 10 | 8h | 21.77 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 南 | 10 | 45.00 | 10 |  | 29.00 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 西 | 52 | 30.68 | 10 |  | 14.68 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 北 | 135 | 22.39 | 10 |  | 6.39 |
| 22 |  | 灌装机3 | / | 1 | 65 | 1 | 厂房内布置、减振 | 10 | 21 | 11 | 东 | 21 | 38.56 | 10 | 8h | 22.56 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 南 | 10 | 45.00 | 10 |  | 29.00 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 西 | 54 | 30.35 | 10 |  | 14.35 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 北 | 135 | 22.39 | 10 |  | 6.39 |
| 23 |  | 灌装机4 | / | 1 | 65 | 1 | 厂房内布置、减振 | 10 | 19 | 11 | 东 | 19 | 39.42 | 10 | 8h | 23.42 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 南 | 10 | 45.00 | 10 |  | 29.00 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 西 | 56 | 30.04 | 10 |  | 14.04 |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 北 | 135 | 22.39 | 10 |  | 6.39 |
| 24 |  | 增压机 | / | 1 | 90 | 1 | 厂房内布置、减振 | 15 | 21 | 11 | 东 | 21 | 63.56 | 10 | 8h | 47.56 |
|  |  |  |  |  | 90 | 1 |  |  |  |  | 南 | 15 | 66.48 | 10 |  | 50.48 |
|  |  |  |  |  | 90 | 1 |  |  |  |  | 西 | 54 | 55.35 | 10 |  | 39.35 |
|  |  |  |  |  | 90 | 1 |  |  |  |  | 北 | 130 | 47.72 | 10 |  | 31.72 |

注：以厂房东南角为原点（0,0），声源源强测点距离均为1m，室外边界声压级考虑了公式中的“6”。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声预测 项目为工业企业，其噪声主要为生产设备噪声，其预测模式根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）附录A进行预测，本项目以厂房边界为厂界，故将预测厂房四周边界达标情况。 本评价室内声源采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中室内声源的方式来预测该项目服务期产生的噪声： 1）室内声源计算公式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 - 2）声源衰减的基本公式 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——距声源r0处的A声级，dB(A)； r0、r——距声源的距离，m； △L——其它衰减因子，dB(A)。 3）预测点的预测等效声级（Leq）计算式 对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值和本底噪声值）的能量总和。其计算式如下： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （3）噪声预测及达标分析 按上述预测模式，拟建项目场界噪声预测结果见表4.2-22。 表4.2-22 场界预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 声源类型; 统计量; 东场界; 南场界; 西场界; 北场界. 厂房; 等效室外声源; 声压级; 64.9; 63.6; 52.9; 42.9. 标准限值; 65(昼间）; 65(昼间）; 65(昼间）; 65(昼间）. 达标情况; 达标. 备注：仅考虑墙体隔声. 根据预测，本项目投入使用后，本项目各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 本项目厂房外50m范围内无声环境保护目标。 （4）降噪措施 为了尽可能降低噪声对周围环境的影响，本次评价提出以下要求： ①生产设备均选用低噪声环保型设备，在厂房内合理布置。 ②室内张贴“请保持安静”等提示语。 ③进出项目的车辆作禁鸣、限速要求。 综上所述，项目产生的噪声经过上述措施后，可实现达标排放，对周围环境的影响可接受。 （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），排污单位应按照最新的监测方案开展检测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员，场所和设备自行监测，也可委托其他有资质的检测机构代其开展自行监测，结合拟建项目排污特点，拟建项目监测计划见下表4.2-23。 表4.2-23 监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 昼夜等效A声级; 验收时监测一次，以后每季度一次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.2.4固体废物环境影响和保护措施 拟建项目产生的固体废物包括生活垃圾、餐厨垃圾（含油渣）、废金属边角料、除尘灰、废包装物及废标签、废除湿过滤棉、废活性炭、废机油、废机油桶、废弃的含油抹布、生化池污泥等。 （1）生活垃圾 本项目工作人员50人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为25kg/d（7.5t/a），统一交由园区环卫部门处理。 - （2）餐厨垃圾（含油渣） - 本项目工作人员50人，年工作300天，每天1餐次，餐厨垃圾产生量按0.1kg/(人·d)，则餐厨垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a），统一交有资质的单位处理。 - （3）废金属边角料及废金属屑 钢材在冲压过程中，会产生少量的废金属边角料，根据建设单位生产经验其产生量钢材使用量的1%，故废金属边角料为127.8t/a，交由废金属回收单位处理；抛光过程中的金属屑由于重力作用沉降在地面，定期清扫，其产生量约为0.05t/a，交由废金属回收单位处理。 - （4）除尘灰 - 根据前文粉尘产排情况计算，项目在生产过程中，滤筒内的除尘灰回用于生产，布袋除尘器内的除尘灰收集后暂存于一般固废暂存点并定期交由一般固废处置单位处理，其产生量约为11.14t/a。 - （5）废包装物及废标签 - 项目原辅材料大部分使用纸箱装，张贴瓶身的标签为纸质标签，废包装物及废标签产生量约为5t/a，定期交由物资回收单位处理。 - （6）废除湿过滤棉 - 项目废气需通过除湿过滤棉进行除湿，使用量为0.5t/a，冷却喷淋塔冷却水蒸发损耗为0.1m3/d，约60%（0.06m3/d）与废气进入下一道工序，废除湿过滤棉其除湿效率为90%，故废除湿过滤棉产生量约为16.7t/a。 - （7）废活性炭 - 根据《广东工业大学》（2015）收录的《硕士学位论文（工程硕士）《活性炭纤维吸附工业有机废气及其深度处理》（黄文涛，轻工化工学院，化学工程专业，2015年5月），第二章“活性炭纤维吸附与再生”P23中的表述“活性炭累积吸附量保持0.222kg/kg~0.265kg/kg”，本报告活性炭吸附效率按0.25kg/kg活性炭计算，即1kg的活性炭可以吸附0.25kg的有机物。吸附饱和后会产生废活性炭。由上述计算可知，活性炭吸附的废气量为0.062t/a，则新鲜活性炭需要量为0.25t/a。产生废活性炭量为新鲜活性炭装填量+被吸附的废气量，即本项目产生的废活性炭量约为0.31t/a。 - （8）废机油 - 生产设备每年需进行检查维修，检修使用的机油即买即用，每年机油使用量为20kg，故其废机油产生量为0.02t/a。在厂内1F危废贮存点贮存，并定期交由危废资质单位处理。 - （9）废机油桶 - 使用完机油后将产生废机油桶，其产生量约为0.001t/a。在厂内1F危废贮存点贮存，并定期交由危废资质单位处理。 - （10）废弃的含油抹布 - 机修过程中，会使用抹布对设备进行擦拭，将产生废弃的含油抹布，根据经验数据，其产生量约为0.01t/a。 - （11）生化池污泥 - 本项目生化池需定期清掏，预估污泥产生量为1t/a，交由环卫部门处理。 本项目固体废物产生情况见表4.2-24~4.2-25。 |
| --- | --- |

表4.2-24 固体废物产生、排放及处置情况汇总一览表

| 产生环节 | 名称 | 类别及代码 | 属性 | 物理性状 | 危险特性 | 产生量（t/a） | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 | 利用或委外处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压、抛光 | 废金属边角料及废金属屑 | SW17 900-001-S17 | 一般工业固废 | 固态 | / | 127.8 | 收集暂存在一般固废暂存间 | 交由物资回收单位处理 | 127.8 |
| 废气处理 | 除尘灰 | SW59 900-099-S59 |  | 固态 | / | 11.14 |  | 交由一般固废处置单位处理 | 11.14 |
| 废气处理 | 废除湿过滤棉 | SW59 900-009-S59 |  | 固态 | / | 16.7 |  | 交由一般固废处置单位处理 | 16.7 |
| 包装 | 废包装物 | SW17 900-005-S17 |  | 固态 | / | 5 |  | 交由物资回收单位处理 | 5 |
| 设备维修 | 废机油 | HW08 900-214-08 | 危险废物 | 液态 | T/In | 0.02 | 分类收集贮存在危险贮存点 | 交有危废处置资质单位处理 | 0.02 |
| 设备维修 | 废机油桶 | HW08 900-249-08 |  | 固态 | T，I | 0.001 |  |  | 0.001 |
| 设备维修 | 废弃的含油抹布 | HW49 900-041-49 |  | 固态 | T/In | 0.01 |  |  | 0.01 |
| 废气处理 | 废活性炭 | HW49 900-252-49 |  | 固态 | T | 0.31 |  |  | 0.31 |
| 员工生活 | 生活垃圾 | SW60 900-001-S60 | 生活垃圾 | 固态 | / | 7.5 | 垃圾桶收集 | 交市政环卫部门清运 | 7.5 |
| 日常生活 | 生化池污泥 | SW64 900-002-S64 | 生化池污泥 | 固液混合态 | / | 1 | / | 定期委托环卫部门清掏 | 1 |
| 食堂 | 餐厨垃圾 （含油渣） | SW61 900-002-S61 | 餐厨垃圾 | 固态 | / | 1.5 | 垃圾桶收集 | 交资质单位处理 | 1.5 |

表4.2-25 拟建项目实施后全厂危险废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废 物类别 | 危险废物代码 | 产生量 t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害 成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0.31 | 废气治理 | 固 | VOCs、活性炭 | 挥发性有机物 | 每季度 | T | 危废贮存点贮存，专用容器储存 |
| 2 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.02 | 设备 维修 | 液 | 油类物质 | 油类 物质 | 不定期 | T/In |  |
| 3 | 废机油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.001 | 设备 维修 | 固 | 油类物质 | 油类 物质 | 不定期 | T，I |  |
| 4 | 废弃的含油抹布 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 设备 维修 | 固 | 油类物质 | 油类 物质 | 不定期 | T/In |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 4.2.5固体废物管理措施 （1）固体废物保护措施 固体废物的处置遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无害化原则。项目运营期主要产生的固体废物包括危险废物、生活垃圾和一般工业固废。 拟建项目生活垃圾统一收集后，由园区环卫部门处理；餐厨垃圾（含油渣）收集后交资质单位处理；一般工业固废废金属边角料、除尘灰、废包装物交物资回收部门处理或一般固废处理单位处理；危险废物废活性炭、废机油、废机油桶定期交危废资质单位处理；生化池污泥定期清掏并交环卫部门处理。 固体废物若处置不当（如随便丢弃、倾倒、堆置、焚烧等），将会对周边环境和人群产生直接危害。因此，建设单位需要强化固体废物产生后的管理，不可随意丢弃、处置。 （2）危险废物临时贮存措施 本项目设置危废贮存点1个；按《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行设计： - ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； - ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； - ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； - ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； - ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； - ⑥容器和包装物外表面应保持清洁； - ⑦贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施； - ⑧贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施； - ⑨贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆； - ⑩贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 结合重庆市生态环境局关于印发《2024年重庆市夏秋季“治气’攻坚工作方案》的函，本次对项目使用的活性炭提出以下要求： ①建设单位应在运行期间定时检查VOCs 治理设施运维是否同步运行，且不得设置非必要旁路，活性炭处理效率不满足要求后应及时更换；鼓励安装使用风速仪，以测定风速； ②每次更换活性炭应进行台账记录，需记录的内容有更换量、更换时间、废活性炭去向等，活性炭应装填齐整，避免气流短路。采用颗粒活性炭时气体流速宜低于 0.60m/s；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于 0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s； ③建设单位需向专业单位购买活性炭，避免以次充好的情况发生，设施运行期间应关注废气量和活性炭吸附效率的匹配问题，确保废气在装置内有足够的停留时间，避免废气不能充分吸附而造成超标排放； ④吸附装置内部结构应设计合理，气体流通顺畅、无短路、无死角。吸附装置及配套管道应密闭，主风机宜安装在吸附装置后端，使装置形成负压，泄漏检测值不应超过500umol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。应按规范设置采样口，便于监督监测和日常监控活性炭吸附效率； ⑤颗粒活性炭碘吸附值>800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值>650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g(BET法)。建设单位应备好所购活性炭厂家关于活性炭碘吸附值、比表面积等相关检测报告等证明材料；应考虑 VOCs 产生量等因素科学合理确定活性炭装填量及更换周期，并在操作规程中予以载明。采用一次性颗粒状活性炭处理 VOCs 废气，年活性炭使用量宜不应低于 VOCs产生量的5倍，即1吨 VOCs 产生量，需5吨活性炭用于吸附。采取组合工艺的，光催化、光氧化、水喷淋(吸收可溶性 VOCs 除外)、低温等离子等低效治理工艺以去除率不超过10%计算活性炭装填量。排气浓度不满足设计或排放要求时，需及时更换活性炭，活性炭更换周期宜不超过累计运行500小时或3个月； ⑥建立活性炭全过程管理台账，购入记录和质量规格应附发票、检测报告等关键支撑材料；应准确、及时填写更换记录并保存；废旧活性炭妥善贮存，贮存过程中产生的 VOCs接入处理设施，将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，在设施运维台账中记录更换时间和使用量。 （3）危险废物转移控制措施 ①企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，厂内暂存时间不得超过1年。 ②在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。 ③所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。 ④应指定专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 ⑤收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。 ⑥建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于环境行政主管部门的监控之下进行。 ⑦危险废物运输符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》相关要求。 （4）防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐 危废贮存点能够做到防风、防雨、防晒，车间地面按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求规范建设和维护使用。 （5）识别标示 危废贮存点都应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置识别标志。 采取以上措施后，项目产生的固体废物均得到有效处置，不会对外环境造成二次污染。 - 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，危废贮存点、生化池和隔油池划分为重点防渗区域，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。其他地面进行一般硬化处理。 4.2.6地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）污染源及污染途径 本项目运营期地下水及土壤环境影响污染主要来源于危险废物贮存点地面、生化池、隔油池地面渗透。拟建项目外排烟气不含重金属等有毒有害物质，对土壤影响小；废水处理设施用于收集处理生活污水，若渗入土壤会影响污染土壤。 （2）防控措施 1）垂直入渗防控措施 针对垂直入渗可能造成的地下水、土壤污染，项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于危险废物贮存点、生化池、隔油池等地面采取重点防渗，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，利用专门的防渗漏容器收集，满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施，危废贮存点地面防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10 cm/s）；对于一般固废暂存间、厂区道路区域等采用一般地面硬化。在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对地下水和土壤影响较小。 2）地面漫流防控措施 废水处理设施等存在土壤污染风险的设施，按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防泄漏、防渗设施，防止有毒有害物质污染土壤和地下水；加强对物料储运等管理，防止有害物质泄漏影响土壤环境；废水收集处理设施池体均考虑了富余量，不会有溢流情况产生，基本无地面漫流可能。 3）大气沉降防控措施 项目排放的大气污染物主要为颗粒物、NOx、二氧化硫、非甲烷总烃，不涉及重金属排放。在采取合理可行的污染治理措施后，各项废气污染物排放速率及浓度均满足相应排放标准要求，涉及大气沉降的废气污染物，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤耕作层，极少向下层土壤迁移，大气沉降对土壤影响较小。 综上，通过以上措施从源头控制、过程防控上避免对土壤及地下水环境的污染。 4.2.7环境风险 （1）风险源调查 根据企业的产品以及原辅料的情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及附录 B“突发环境事件风险物质及临界量表”， 本项目使用的机油即买即用，不在厂内储存，机油和产生的废机油不会同时产生和存在，产生的废机油将在危废贮存点贮存，故项目涉及的危险物质主要为废机油，本次风险调查将厂内产生的危险废物作为风险源进行分析。 - （2）Q值计算 拟建项目涉及多种风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+ …qn/Qn 式中： q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 Q值计算见表4.2-26。 表4.2-26 项目危险物质Q值计算表 序号; 风险物质; CAS编号; 最大储存量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 1; 危险废物; /; 0.5; 50; 0.01. 合计∑qn/Qn; 0.01＜1. 根据计算，本项目Q值小于1，故仅对本项目风险进行简单分析。 3）风险途径及影响 ①风险途径：由于废机油收集设施不规范或不满足储存要求等原因导致废机油泄漏，遇明火可能导致火灾的风险，并引起厂内设备损坏；由于危险废物收集设施不规范造成危废泄露，污染土壤和地下水。 ②影响：废机油泄漏遇明火发生火灾，伴生CO等污染物对周边大气环境造成污染，泄露还可能引起火灾等事故，对周围民众生命安全造成影响；危废泄露造成土壤和地下水污染。 （4）风险防范措施 ①公司应建立健全的健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行； ②严格按防火规范布置平面，电气设备及仪表按防爆等级不同选用不同的设备； ③定期做设备检查工作，发现问题及时维修； ④机油严格按照要求即买即用，不在厂内贮存，产生的废机油使用塑料桶等能够密闭的容器盛装，其底部设置托盘，以防容器发生破损导致废机油溢流而污染土壤和地下水环境。 ⑤本项目室内外应设置消火栓系统，火灾自动报警系统、移动式灭火器等；可配备一定数量的吸油毡。 ⑥企业应配备一定数量的应急救援装备、物资、药品及个体防护用品，建立主要应急救援物资台账，台账应记录所有应急设备设施的名称、型号、数量、所在位置、有效期限、更换日期以及管理人员姓名、检查日期、联系电话等信息。所有应急物资、装备有专人管理，保证完好、有效，确保发生事故时，各种救援物资都能及时调配到应急现场。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（固化和天然气燃烧废气排气筒） | 颗粒物、 SO2、 NOx、非甲烷总烃 | 水滤塔冷却+除湿+二级活性炭+DA001，总风量为2408m3/h | 颗粒物≤50mg/m3、0.8kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  |  |  |  | SO2≤200mg/m3、0.7kg/h |  |
|  |  |  |  | NOx≤200mg/m3、0.3kg/h |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃≤120mg/m3、10kg/h |  |
|  | DA002(焊接及粉料加工废气排气筒） | 颗粒物 | 设备自带除尘系统（滤筒）+1#布袋除尘系统+DA002，总风量为15000m3/h | 颗粒物≤50mg/m3、0.8kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | DA003（食堂油烟废气排气筒） | 油烟、非甲烷总烃 | 油烟净化器+DA003，总风量为2000m3/h | 油烟：1mg/m3 非甲烷总烃：10mg/m3 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） |
|  | 厂界 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | / | 颗粒物：1mg/m3 二氧化硫：0.4mg/m3 氮氧化物：0.12mg/m3 非甲烷总烃： | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准 》 （GB37822—2019） |
| 地表水环境 | 生产废水、生活污水、食堂废水 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油、LAS、总磷、总氮 | 隔油池+生化池 | pH：6~9（无量纲） COD：500mg/L BOD5：300mg/L SS：400mg/L NH3-N：45mg/L 动植物油：100mg/L LAS：20mg/L 总磷：8mg/L 总氮：70mg/L | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准、氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 采取低噪声设备、减振、室内布置等措施。 | 65dB(A) （昼间生产） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类 |
| 固体废物 | （1）生活垃圾：由当地环卫部门统一处理。拟收集后统一定期外委处置。 （2）一般固废：设置一般固废暂存间，位于厂区1F西南侧，面积为5m2。一般工业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （3）危废贮存点： 设置危废贮存点，位于厂区1F西南侧，面积为5m2。危废贮存点的设置必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，主要要求如下： ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ③严禁露天堆放，利用专门的防渗漏容器收集，满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ⑥贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ⑦危险废物进入临时贮存区应有专人做好登记工作，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，记录单应保留3年以上。 ⑧贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 建立台账管理制度，以上废物产生后做好记录。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于危废贮存点、生化池和隔油池采取重点防渗，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，利用专门的防渗漏容器收集，满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施，危废贮存点地面防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s）；对于一般固废暂存间、厂区道路区域等采用一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，危废贮存点、生化池和隔油池划分为重点防渗区域，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。其他地面进行一般硬化处理。 ②危废贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，满足“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施；危废贮存点地面防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s）。 ③企业应设置专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑、冒、滴、漏或风机停止运行等其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”、“生产服从环保”原则停车检修，严禁“带病”或不正常运转； ④企业应制定重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等，并进行演练，项目一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理； ⑤企业应配备一定数量的应急救援装备、物资、药品及个体防护用品，建立主要应急救援物资台账，台账应记录所有应急设备设施的名称、型号、数量、所在位置、有效期限、更换日期以及管理人员姓名、检查日期、联系电话等信息。所有应急物资、装备有专人管理，保证完好、有效，确保发生事故时，各种救援物资都能及时调配到应急现场。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 规范设置排污口，环保手续、档案齐全，环境管理制度建立。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，新型灭火器生产项目建设符合国家和地方相关环保政策及园区准入规定；在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实相关规定和本报告提出的各项污染防治措施，本项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固废得到治理，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成明显的影响。从环保角度来讲，项目的建设是可行的。

附图：

附图1：地理位置图

附图2：项目外环境关系与调查范围图

附图3：项目平面布局、环保设施布局及分区防渗图

附图4：项目管网分布图

附图5：项目所在地规划图

附图6：项目所在区域声功能区划图

附图7：项目与区域“三线一单”位置关系图

附件：

附件1：备案证

附件2：园区协议

附件3：监测报告

附件4：园地地表水现状监测报告

附件5：园区规划环评审查意见

附件6：三线一单智检报告

附件7：环评委托书